芜湖新兴铸管有限责任公司

制氧纯化器加热器改造

技术规格书

一、项目概述

芜湖新兴铸管目前共有3套空分装置；2套15000Nm3/h空分装置(一二氧),1套10000Nm3/h空分装置(三氧)。

空分装置内分子筛纯化系统现采用电加热器作为分子筛再生气的热源。为了响应公司节能降耗的要求，前期一制氧经过蒸汽加热改造后节电效果明显，现拟对二三制氧纯化系统进行蒸汽加热器改造。

二、技术要求

蒸汽采用芜湖新兴铸管厂区内饱和蒸汽，由于蒸汽汽源压力较低（0.8-1.0MPa），无法满足蒸汽加热器单独加热再生气的温度要求，易造成吸附剂解析活化不彻底、出纯化系统空气CO2及露点超标、从而造成分馏塔系统低温堵塞，严重影响空分装置的连续稳定运行。针对这种情况，要利用这部分饱和蒸汽从而节约电能，流程组织上采用在电加热器前串联蒸汽加热器这种方式。

2.1要求改造完毕后纯化系统加热状态时分为三种工作方式：

1)当再生气（污氮）出蒸汽加热器出口温度达到180℃时，蒸汽加热器单独工作；

2)当再生气（污氮）出蒸汽加热器出口温度未达到180℃时，蒸汽加热器与电加热器串联工作；使之出电加热器温度达到180℃；

3)当蒸汽加热器检修或压力不足时，可单独使用电加热器工作。

电加热器利旧，根据现场实际情况将新增加蒸汽加热器与现有的电加热器协调顺畅，并将蒸汽加热器阀门及仪表系统做到中控室DCS系统里，要实现以上三种工作方式自动切换。

蒸汽加热器出口污氮气管道上设置在线露点分析仪，实时监控蒸汽加热器出口污氮气露点温度，一旦发现污氮气露点超标，判定存在蒸汽泄露到污氮气的可能性，即可切断蒸汽进口调节阀和污氮进蒸汽加热器调节阀，完全甩掉蒸汽加热器、使之处于备检状态，在空分装置不停车状态下，由电加热器独立完成再生气加热。

蒸汽进蒸汽加热器前需增加汽水分离器。

2.2电气仪表：投标方负责空分装置纯化系统节能改造仪控、电控系统的供货、设计、安装、调试（含控制系统程序修改）。所有仪表参数需进原DCS系统，若原DCS系统备用点不够，投标方考虑扩充，投标方将所需I/O点数清单在技术方案中详细列出。招标方只负责提供电源至投标方控制柜。仪表气接至设备界区外1米。

3.3 仪表技术要求：

压力变送器技术要求: 两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金，带液晶显示屏，防护等级IP67，带安装支架，防爆，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程。

温度仪表设计要求：选用Pt100热电阻，铠装双支式，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，隔爆型、保护管外径φ16，保护管材质为0Cr18Ni9Ti，允差：±（0.15+0.2%|t|）℃。

气动调节阀、气动蝶阀含气动阀门定位器、电磁阀、限位开关盒，使用进口或国内一线品牌，防爆、防护等级IP65，通过CE认证。

所有室外汽水仪表加装电伴热系统，导压管不宜过长，并进行保温，变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱；所有仪表线路连接使用防爆挠性管；仪表设备离地面超过2米，需设置检维修平台。

另三氧蒸汽改造需增加AI及DI模块各一套(含底座)。

3.4投标方负责新系统与已有系统的整合。

所有设备的温度点压力点、阀门控制的仪表参数均需接入已有中控室DCS系统，蒸汽加热系统完工后需达到无人操控自动切换要求。

二制氧：15000Nm³/h制氧纯化器参数：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 现有电加热器 | 2台 |
| 每台电加热器功率 | 1260KW |
| 再生气量 | 21000Nm³/h |
| 再生气工作压力 | 0.02MPa |
| 再生气温度(加热器进口) | 10~20℃ |
| 再生气温度(加热器出口) | 180~190℃ |

三制氧：10000Nm³/h制氧纯化器参数：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 现有电加热器 | 2台 |
| 每台电加热器功率 | 800KW |
| 再生气量 | 13000Nm³/h |
| 再生气工作压力 | 0.005MPa |
| 再生气温度(加热器进口) | 12~21℃ |
| 再生气温度(加热器出口) | 180~190℃ |

厂区内饱和蒸汽参数：

| 压力(G) | 0.8~1.0MPa |
| --- | --- |
| 温度 | 170℃~180℃ |

三、供货、设计、施工范围

投标方根据现有空分装置区域，充分利用现有场地条件，按照招标方提供的蒸汽的接点方位，在现有电加热器就近，进行纯化系统节能改造，投标方进行成套设计、供货及安装、调试。空分装置纯化系统节能改造的界区为如下规定的连接点：

3.1 土建部分：设备基础部分由招标方设计、施工(分界面为设备、支架的基础浇筑及螺栓口预留）,投标方提供土建条件。

3.2 工艺管道部分：招标方负责将蒸汽管、排水管（含支架及保温）接至设备附近1米处，其他均由投标方负责设计供货及施工；

3.3 电气仪表部分：

1）电气部分：招标方负责将电源送至设备控制箱附近1米处；

2）仪表部分：投标方负责成套设计、供货、安装及调试；

3.4设备部分：投标方进行成套设计、供货、安装及调试。

四、主要供货清单

二氧主要清单：

| 序号 | 名称 | 型号(备注) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽进蒸汽加热器阀门 | DN100 PN1.6MPa气动薄膜调节阀 | 1套 |
| 2 | 冷凝水出蒸汽加热器阀门 | DN40 PN1.6MPa气动薄膜调节阀 | 1套 |
| 3 | 蒸汽进蒸汽加热器阀门 | DN125 J41Y-16C截止阀 | 3套 |
| 4 | 蒸汽加热器排水阀门 | DN40 J41Y-16C截止阀 | 2套 |
| 5 | 蒸汽加热器疏水阀门 | DN40 SM254-16C疏水器 | 2套 |
| 6 | 再生气冷吹阀门 | DN600 D371X-10C蜗轮传动蝶阀 | 1套 |
| 7 | 再生气进蒸汽加热器阀门 | DN600 D371X-10C蜗轮传动蝶阀 | 1套 |
| 8 | 再生气出蒸汽加热器阀门 | DN600 D373H-10C蜗轮传动蝶阀 | 1套 |
| 9 | 再生气冷吹阀门 | DN600 PN0.6MPa气动调节蝶阀 | 1套 |
| 10 | 再生气进蒸汽加热器阀门 | DN600 PN0.6MPa气动调节蝶阀 | 1套 |
| 11 | 蒸汽管路超压放空阀门 | DN80 A42Y-16C 弹簧封闭全启动式安全阀 | 1套 |
| 12 | 污氮管路超压放空阀门 | DN125 A42Y-16C 弹簧封闭全启动式安全阀 | 1套 |
| 13 | 蒸汽加热器 |  | 1套 |
| 14 | 排水罐 |  | 1套 |
| 15 | 汽水分离器 |  | 1套 |
| 16 | 露点分析仪 | 取样式，测量温度范围-80~20℃ | 1套 |
| 17 | 蒸汽进、冷凝水出、污氮气进出蒸汽加热器远传热电阻 | 热电阻：-20~250℃ | 4套 |
| 18 | 蒸汽进、冷凝水出、污氮气进出蒸汽加热器压力表 | 蒸汽压力变送器：量程3MPa 污氮压力变送器：量程0.2MPa | 4套 |
| 19 | 排水罐液位计 | 就地及远传液位计 | 1套 |
| 20 | 工艺管路 | 含支架及操作平台 | 1套 |
| 21 | 防腐保温 |  | 1套 |
| 22 | 运输、卸货及其他 |  | 1套 |

三氧主要清单：

| 序号 | 名称 | 型号(备注) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽进蒸汽加热器阀门 | DN80 PN1.6MPa气动薄膜调节阀 | 1套 |
| 2 | 冷凝水出蒸汽加热器阀门 | DN40 PN1.6MPa气动薄膜调节阀 | 1套 |
| 3 | 蒸汽进蒸汽加热器阀门 | DN100 J41Y-16C截止阀 | 3套 |
| 4 | 蒸汽加热器排水阀门 | DN40 J41Y-16C截止阀 | 2套 |
| 5 | 蒸汽加热器疏水阀门 | DN40 SM254-16C疏水器 | 2套 |
| 6 | 再生气冷吹阀门 | DN500 D371X-10C蜗轮传动蝶阀 | 1套 |
| 7 | 再生气进蒸汽加热器阀门 | DN500 D371X-10C蜗轮传动蝶阀 | 1套 |
| 8 | 再生气出蒸汽加热器阀门 | DN500 D373H-10C蜗轮传动蝶阀 | 1套 |
| 9 | 再生气冷吹阀门 | DN500 PN0.6MPa气动调节蝶阀 | 1套 |
| 10 | 再生气进蒸汽加热器阀门 | DN500 PN0.6MPa气动调节蝶阀 | 1套 |
| 11 | 蒸汽管路超压放空阀门 | DN65 A42Y-16C 弹簧封闭全启动式安全阀 | 1套 |
| 12 | 污氮管路超压放空阀门 | DN80 A42Y-16C 弹簧封闭全启动式安全阀 | 1套 |
| 13 | 蒸汽加热器 |  | 1套 |
| 14 | 排水罐 |  | 1套 |
| 15 | 汽水分离器 |  | 1套 |
| 16 | 露点分析仪 | 取样式，测量温度范围-80~20℃ | 1套 |
| 17 | 蒸汽进、冷凝水出、污氮气进出蒸汽加热器远传热电阻 | 热电阻：-20~250℃ | 4套 |
| 18 | 蒸汽进、冷凝水出、污氮气进出蒸汽加热器压力表 | 蒸汽压力变送器：量程3MPa 污氮压力变送器：量程0.2MPa | 4套 |
| 19 | 排水罐液位计 | 就地及远传液位计 | 1套 |
| 20 | 工艺管路 | 含支架及操作平台 | 1套 |
| 21 | 防腐保温 |  | 1套 |
| 22 | 运输、卸货及其他 |  | 1套 |

注：以上为主要供货范围；为保证系统的完整性，上述未提及部分且是系统上需要的均由投标方设计、供货及施工。要求必须达到纯化系统正常工作状态下，满足技术要求，并且实现纯化系统自动程序无缝切换。

五、建筑安装要求

本项目除土建基础招标方负责外，均是投标方负责的EPC项目。

5.1 对投标方要求

5.1.1 投标方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续；

5.1.2 在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期；

5.1.3 具备承担本项目的资金及资信能力；

5.1.4 具有国家相关主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质；

5.1.5 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的二级注册建造师资格；

5.1.6 施工前需提供有效的安全生产许可证；

5.1.7 投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票；

5.1.8 投标方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。

5.1.9 接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述5.1.1至5.1.8的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

5.1.10 投标方中标后，不能再进行非法转包。

5.2 建设工期：投标文件需注明总工期。

5.3 设备和安装分项报价

5.4 建安合同付款

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

5.5 建安合同考核

工期考核：因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

5.6 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

5.7 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

5.8 招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

5.9 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

5.10设计资质：如涉及到压力容器需提供相应的压力容器设计资质，压力管道图纸需有相应的压力管道计资质。

六、投标文件的组成

附件1  总体技术方案

附件2  主要设备清单及规格型号（包括分项设备及阀门规格型号、材质）

附件3  仪表及控制系统图及I/O清册

附件4  施工内容及界限划分

附件5  性能保证和考核

附件6  设计、设备制造（含监制）及施工质量规范和验收标准

附件7  设备、材料采购管理

附件8  工程施工管理

附件9  工程总体进度计划表(设计、供货及施工工期)

附件10 施工与开车

附件11 人员派遣和服务

附件12 保修承诺

附件13 业绩表及有关知识产权

附件14 附图（包括：总平面布置图、工艺流程图、装置平/断面图、工程进度网络图等）

七、中标后技术资料交付

7.1设备平面定位图，蓝图13份；

7.2工艺管道施工图(含管道支架及操作平台)，蓝图13份；

7.3电气仪表施工图（含仪控设备清单、设计说明、检测和控制流程图、联锁控制原理图等），蓝图13份；

7.4土建条件，电子版1份；

7.5提供设备随机资料为2套；

7.6提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

7.7投标方在竣工验收时，向招标方提供竣工资料2套；

7.8以上均提供一套电子版（CAD版本）图纸。