数控龙门平面专用钻床技术要求

- 基本要求：

- 机床名称：数控龙门平面专用钻床

- 最大工件规格：DN3000

- 数量：1台

- 组成及功能要求：

本机采用龙门式结构，龙门移动、工作台固定，双立柱与顶梁、床身形成龙门结构。龙门在床身上作Ｘ向移动；钻头系统在横梁上做Y向移动；主轴与滑枕在滑座上作Z向移动。采用数控系统三向控制（X—龙门纵向移动、Y—钻孔系统横向移动控制、Z—滑枕升降移动）。

设机床底座、台阶式工作台、龙门架、	BT50钻铣动力头等部件，动力头为内冷式U钻动力头，工作台设高低两部分，台阶式布置，以满足不同高度的工件钻孔。

机床须满足铣销和钻孔作业要求。

- 技术参数要求：

5.1）、一次钻孔孔径最大孔径¢80mm；

5.2）、加工对象为GB/T13295标准上所有管件中≦DN3000各规格管件其球铁铸造法兰盘；

5.3）、工作台有效宽度不小于3500mm，动力头在横梁上移动的最大钻孔宽度范围≦3500mm；

5.4）、设台阶式工作台，一个在地平面上，工作台最大加工工件高度1700mm,另一个工作台设在下沉式地坑里，离地面工作台深度1600mm，滑枕移动行程1500mm。在两工作台台阶处设一立式工作台，带Ｔ型槽，用于装卡工件。

- 数控系统采用进口一线品牌系统；

- 钻孔采用内冷式U钻，并加外冷却系统，切削液回收系统；

- 带支管方位定位机构；

- 采用数控系统控制，实现钻孔过程全自动加工，人工只需上下工件、找正工件，以确保产品质量稳定，人工操作简单方便、节省时间。

- 机床参数：

| 参数名称 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大钻孔厚度 | 150 |
|  | 工件台大小（长*宽） | 地上和地坑两区域 地上最大工件：3800长 × 3500宽； 地坑最大工件：3800长 × 3500宽； |
|  | 龙门跨距 | 最大加工宽度3500mm |
|  | 最大承重 | 20T |
| 动力头参数 | 个数 | 2 |
|  | 锥度 | BT50 |
|  | 最大钻孔直径 | 80mm |
|  | 最大钻孔深度 | 150mm |
|  | 转速 | 不小于3000rpm/min |
|  | 主轴电机功率 | 不小于37KW |
| 纵向移动（X轴） | 最大行程 | 7600mm |
| 横向移动（Y轴） | 最大间距 | 3500mm |
| 垂直进给（Z轴） | 行程 | 1500mm |
| 定位精度 | X轴 | 土0.1mm |
|  | Y轴 |  |
|  | Z轴 |  |
| 重复定位精度 | X轴 | 土0.04mm |
|  | Y轴 |  |

- 主要供货设备：

| 序号 | 设备名称 | 型 式 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床本体 | 立式 | 套 | 1 | 机电一体供货 |
| 2 | 液压系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 电控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 自动排屑系统 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 冷却液循环系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 支管方位定位工装 |  | 套 | 1 |  |

- 主要技术条件：

（一）技术要求

（1）产品材质、余量、质量要求

管件的材质：球墨铸铁，抗拉强度≧420MPa，延伸率5%-15%。

工件最大加工余量：钻孔处毛坯为实心，最大孔径80mm；

工件单件重量≤8000KG。

钻孔后内孔表面粗糙度要求Ra6.3，孔位置度0.1，加工后整体无振纹、无飞边毛刺等缺陷。

（2）以GB/T13295标准为依据，该机床必须加工该标准中DN400-DN3000各规格、各型号管件时，同一台机床必须同时具备加工上述各种规格管件的加工能力，不同型号的管件可通过调整快速调节夹具、程序，实现快速切换加工规格。

（二）、机床功能及结构要求

（1）本机床采用数控系统控制，人工装卸工件，人工夹紧：当工件放到夹具上后，人工辅助找正支管方位，人工辅助找正工件回转中心，自动连续加工。机床配备高低工作台，高台长3800mm、宽3500mm，低台长3800mm、宽3500mm，两工作台落差为1600mm，装好工件后启动开始加工，完成单个法兰全部孔的加工。

（2）厂家在进行设计时需要对机床整体结构、加工工艺方案、工装夹具等作全面考虑，须整体加工方案先进、机床性能必须优良、效率高、加工质量稳定、夹具定位方便可靠。

（3）采用数控系统集中控制，具有完善的液压系统、自动润滑系统（所有运动部件均应进行自动润滑）、安全联锁系统、自动排屑系统，带半防护罩，带导轨不锈钢护罩、带自动排屑装置、带内外冷却系统。

（4）本机床须有足够的强度、刚度，精度稳定、经久耐用。床身和导轨须采用优质材料制造（非加工面带附铸金相试棒交货，备检），确保机床能适应长期稳定运行。 机床须在环境温度0~40℃、相对湿度≤90%条件下，能连续稳定工作。

（6）X、Y、Z各向导轨采用滚柱导轨，确保整体刚性及耐磨性；X、Y、Z各向运动（包括快速移动及进给）、皆应设有防碰撞、防超负荷的保险装置。

（7）本机床所选用的数控系统、机械、液压、电气系统及其零部件、电子元件是当今市场上采购的标准系列产品，技术先进、优质可靠。不得有国家明令禁止使用、已处于淘汰范畴的产品。数控系统必须为进口一线品牌，且须保证出厂时为当今市场上最新版本。

（8 主转、线轨、丝杠全部采用进口品牌；

（9）工装及机床方案要求

机床制造厂家根据工件规格范围，设计制作所需要工装夹具，能快速、方便的对工件进行定位、装卡；满足加工效率要求。并带试车所需要刀具、刀柄1套。

机床整体方案（包括工装夹具）须于投标前与业主进行充分沟通，提供加工方案、机床及工装总装配图，机床结构、主要功能、加工效率、主要技术参数、操作使用特点等的详细说明发业主邮箱，方案经确认后方可参加投标，未沟通者不接受其参加投标。

（10）其他要求：

供电条件：380V±10%、50Hz、3N；

压缩空气：工作压力为0.4-0.5Mpa；

环境温度：-5～40℃；

工作制度：24小时工作制；

- 投标要求：

- 投标文件应对机床的结构、功能、特点及技术参数做详细描述；

- 投标时提供一份设备的整体方案图、加工示意图、基础图。

- 投标时，投标方如果有优于本招标要求的方案，可在本招标文件技术要求中表述。

- 投标时提供外购配套件清单，须注明名称、规格型号、生产厂家。

- 卖方负责设备供货、指导安装、调试及人员培训工作。

- 所提供的设备执行国家如下标准（但不限于以下标准），机床验收按标准细则进行精度检测，并进行样件切削试验：

（1）GB/T 25663-2010 数控龙门移动多主轴钻床技术条件

（2）JB/T 9874-1999 金属切削机床装配通用技术条件

（3）JB/T 9872-1999 金属切削机床机械加工件通用技术条件

（4）JB/T 10051-1999金属切削机床液压系统通用技术条件

（5）GB/T 9061-2006 金属切削机床通用技术条件

（6）GB/T 15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件

（7）GB5226.1-2002/IEC60204-1：2000机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件