芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程超细多功能雾炮

技

术

规

格

书

一、 项目概况

项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程超细多功能雾炮。

所在位置：本工程位于芜湖市三山区芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内。

二、超细多功能雾炮。主要设备包括：风送式远程射雾器、吸水泵组、水过滤系统、控制系统（手动/自动/遥控）。

三、 技术要求

1. 性能及效果、质量要求

1.1. 投标方必须是射雾器专业生产厂家，需具有安全生产许可证，须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。投标方负责射雾器指导安装、调试和验收.

1.2.远程射雾器须具有国家级或省级产品质量监督部门出具的质量检验检测报告，投标时投标单位需现场提供上述证书原件。

1.3. 能提供以下认证及报告的优先考虑：。产品大气污染治理的效果报告；国家环保产品质量监督检验中心提供的检验报告（包括射程、流量、压力等）；。

1.4. 远程射雾器能在供水压力为0.1～0.5Mpa的情况下，通过自身的加压装置将水输送至喷头，由风机将雾化的水珠颗粒抛射至规定射程（0.2米/秒以下风速状态）。前端最大射程的50%，不应该有很明显的水雾降落在地上。

1.5. 100米远程超细多功能雾炮在静风状态下，人站在100米处，设备连续喷射细水雾4分钟以上，人身上能明显感觉水雾不断飘来，严格按照喷雾降尘设备行业标准的规定调试，并达到效果。

1.6. 超细多功能雾炮喷射的水雾能对悬浮在空气中的粉尘颗粒进行有效地吸附，使粉尘受重力作用沉降，从而达到抑尘作用。

1.7. 超细多功能雾炮具有泄水功能，当装置停止工作时，管道内的水可以排净，预防在冬天零下温度的时候，不会冻坏相关的设备及配件。

1.8. 超细多功能雾炮采用双管环形喷雾技术，喷圈必需全部裸露在风筒前端，易于调节水量大小及更换不同大小口径的喷嘴，来达到现场最佳效果。

1.9.  超细多功能雾炮单台不少于100个喷头。
    1.10.在离设备10米处测试，噪音不能超过85分贝，并能提供国家相关部门的检验报告。

1.11. 喷射的水雾颗粒直径≤30µm，能对悬浮在空气中的粉尘颗粒进行有效地吸附，使粉尘受重力作用沉降，从而达到抑尘作用。
2、主要附属材料性能要求
   2. 1. 设备喷嘴采用原装进口（整套喷嘴为耐腐蚀不锈钢棒材加工而成，不得全部或局部采用铸造品或铜制品）。设备喷嘴采用可调喷嘴，喷嘴为二部分组成，易于拆分清洗，在水质较差的时候，能简单、轻便的清理杂质，恢复正常而不影响正常的作业。
    2.2. 所有的材料及零部件（或元器件）符合有关规范的要求，且是新型的和优质的，并能满足当地环境的要求。风筒板厚≥3mm，其它材料板厚≥2mm。
    2.3. 螺栓：远程射雾器外露的螺栓，材质为304不锈钢；其他结构件螺栓采用高强度螺栓。所用管材、管件、阀门及压力表，均为不锈钢304材质。

2.4. 配置水加压泵（为两套立式离心泵串联使用），轴承采用全密封进口轴承。

2.5. 动力电缆及水管线接口，其中动力电缆应配置重载连接器防水接头，接头防护等级为IP65或以上.
    2.6. 风筒支撑架及固定底座的连接，使用强度较大的回转支承结构，不使用强度较小易损耗的轴承、铜合金或高分子塑料。转运时必需是无声音，而且顺畅.

2.7. 超细多功能雾炮配置风机及安全防护装置。风机的叶片为耐腐蚀的铝合金制作，不使用强度较小易损耗的高强塑料制作，且出厂前必须经过动平衡测试，并提供检测报告。

2.8. 设备配置两级不锈钢304水过滤装置，拆装容易并能够适用国家标准中水水质且不堵塞喷头。过滤精度达到5µm。

2.9. 防爆型需满足防爆要求，标准为Extd A21 IP65 T135℃。必须有防爆合格证，并在产品型号中有Ex防爆标识。

2.10. 超细多功能雾炮风筒水管线和固定底座的水管线连接件为铜合金材质万向旋转连接器，防止软管连接处，因长时间连续旋转而损坏。
    2.11. 水泵和水泵电机在雾炮下端，不外露，配置不锈钢保护罩，确保使用安全。

2.12. 产品通过抛丸，提高油漆附着力，并有底漆、防锈漆、面漆，厚度不低于30-60微米。草绿色，表面喷塑，确保5年内在良好的环境下不掉色。
3、供电和控制要求
    3.1. 超细多功能雾炮需满足在AC380V三相四线电源下工作，而且连接简单，易于操作。
   3.2. 控制方式：风机、水加压泵、旋转及俯仰机构均为电机驱动、俯仰机构为电动推杆，能达到手动/遥控/自动控制功能，且操作简单。遥控范围为100米左右，如需要可以增加至150米。

3.3. 具备缺水保护、相序保护、短路保护、漏电保护、过载保护、电动机保护功能。

3.4. 所有电气设备外壳都应具有防尘、防水功能。

3.5. 电控系统，所有的开关、布线工整，颜色分类，必需符合国家标准，各布置平整、合理，电控箱必需可以上锁，预防安全问题。

3.6. 每台固定式超细多功能雾炮均设置一个控制箱，具有防尘、防水性能，防护等级为IP55或以上。控制箱箱体应采用304不锈钢箱体（防爆型控制箱为碳钢喷塑箱体）,箱体板厚不低于2mm。箱体为单门设计，不接受双门（含玻璃）设计。

| 4、超细多功能雾炮参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数项目 | 指标 | 备注 |
| 1 | 流量（l/min） | ＜50 | （现场实测耗水量） |
| 2 | 雾滴颗粒（um) | ≤30 | 雾滴与粉尘颗粒大小相近 |
| 3 | ★水平最大射程（m） | ≥100 | 风速＜0.2m/s， |
| 4 | 俯仰角度 | -10°～40° |  |
| 5 | 水平旋转角度 | ±160° |  |
| 6 | ▲总功率（kw) | ＞50 | 电机为国内一线品牌 |
| 7 | 水泵 | 离心泵 | 为满足出口压力，每台雾炮配两台立式离心泵 |
| 8 | 防护等级 | IP55 |  |
| 9 | 适用环境温度 | -15°C-45°C | 伴热保温 |
| 10 | 喷洒抑尘剂 | 适用 | 可直接喷洒抑尘剂 |
| 11 | ▲喷嘴 | ＞100只 | 雾滴颗粒大小可调节，双喷圈 |
| 12 | 喷圈 | 双管环形喷圈 | 突显在喷筒前面，不隐埋至喷筒里，便于清洁 |
| 13 | 控制方式 | 手动/遥控/自动 | 可遥控控制雾炮旋转及俯仰角度 |
| 14 | 电控系统 | 配套 | 放置雾炮下端柜子，不外露 |
| 15 | 风叶材质 | 双风叶，铝合金叶片 | 承受更大转速及风压、安全可靠 |
| 16 | 雾炮材质 | 碳钢 | 表面抛丸，提高防锈漆附着力 |
| 17 | ▲雾炮油漆、颜色 | 草绿（表面喷塑） |  |
| 18 | ▲炮筒组成 | 由三节组成 | 前风筒、中间降噪部分、喇叭口， |
| 19 | 遥控器 | 手持8键 | 无线控制100米内 |
| 20 | ▲静水压试验 | 在液路系统中的所有承压部件、管路和接头，当压力增加工作压力的1.5倍时不应有渗漏 |  |
| 21 | 电机启动方式 | 软启动 |  |

四、设备清单

系统设备清单（包括单不限于下列清单）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆超细多功能雾炮 | 见‘4、超细多功能雾炮参数’ | 台 | 4 | 高架平台设置，用于煤区 |
| 2 | 超细多功能雾炮 | 见‘4、超细多功能雾炮参数’ | 台 | 10 | 高架平台设置，用于非煤区 |

本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，或投标方考虑不周而招标方需要增加的满足设备系统工艺运行要求的所需设备、阀门、管道、仪表、电气、控制、零配件、附件、安装材料等，或在供货范围、所属系统范围内安装调试运行需增补的、必不可少的设备和零部件等由投标方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。

四、技术资料要求

（1） 投标方需提供如下资料，包括但不限于此：

a).防爆型消防水炮需提供技术规格书要求的相关认证及合格证。

b).所有设备产品说明书；质量合格证；调试、维护说明书；安装要求等。

（2） 投标方随机应提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限于以下项目：

安装、调试和试运、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料以及各有关部件的配合尺寸、公差等要求。

设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装检修程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。

五、 调试及培训要求

（1）投标方负责设备及材料供货、安装调试及招标方操作人员的技术培训。投标方负责调试过程的技术培训及实际生产操作的岗位培训。

（2）为了顺利进行设备的安装和正常运行，投标方负责派遣技术熟练的专职技术人员到施工现场进行技术服务。

（3） 投标方技术人员的实际人数、预计到达和离开合同设备现场的日期根据现场施工的实际进度由双方协商决定。

（4）安装调试服务范围及职责

投标方负责整个系统的调试工作，直到项目的正常运行。