芜湖新兴铸管有限责任公司

65MW发电机组烟气脱硫脱硝项目

除尘灰气力输送系统

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2020年07月

一、概述

动控部65MW发电机组烟气脱硫脱硝项目脱硫产生的除尘灰需掺进炼铁部矿渣微粉内，因输送距离较远，采用罐车将除尘灰输送至矿渣微粉区域，现需在矿渣微粉区域新建一座废灰仓作为中转仓，再通过气力输送送到矿渣微粉区域磨机的回渣管路，进入磨机与原有矿渣微粉均匀掺入。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘灰气力输送系统 | 1 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 |

该套设备包含对应的电气自动化的设计供货、指导安装和调试。

- 设计条件及要求

- 设计条件

- 磨机参数：

- 矿渣微粉产量：≥100t/h/台

- 入磨风温:350℃

- 入磨风压:-490Pa

- 出磨风压:-4710Pa

- 出磨风温:80~105℃

- 给料来源：发电脱硫除尘灰

- 输送物料：除尘灰

- 物料温度：≤20℃（常温）

- 中转仓容积：69m3 ，有效容积：≥90%。

- 密度：0.7-0.8t/m3

- 除尘灰成分：有效氧化钙9.06%，硫酸钙3.82%，亚硫酸钙37.69%，碳酸钙25.83%，含湿量1.02%，结晶水1.15%，烧失量18.8%。

- 输送方式：正压输送；间断输灰。

- 接收回渣管路数量：2个，DN300。

- 输送压缩空气参数：压力0.4-0.6MPa。

- 废灰参数：

| 粒度 | 占比 |
| --- | --- |
| 120um以下 | 77.68% |
| 120～1258um | 19.95% |
| 1258～1905um | 2.34% |

- 2、除尘灰输送参数：

- 2.1 输送能力：不小于3～4t/h。

- 2.2 输送距离：一共2处管路，其中一处管路分别为：水平长度约50m， 垂直高度约23m；另外一处管路分别为：水平长度约75m， 垂直高度约23m。

- 2.3 卸灰点：2个（回渣管路数量）。

四、功能描述及技术要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。要求气力输送管道与回渣管路接点顺气流方向安装，并且保证不能影响现有两台磨机正常生产。因附近有含酸蒸汽，支架、输送管路及废灰仓外部必需涂耐腐蚀涂料。

- 本装置通过罐车将除尘灰输送废灰仓，用仓泵发送单元，通过耐磨输送管道

- 将该仓泵发送单元的脱硫除尘灰分两路管路输送到磨机的回渣管道，废灰仓配套仓顶除尘器。该输送系统包括有：废灰仓、仓顶除尘器、储气罐、发送器、进料管道、输送管道、防堵排堵管道、控制阀组、气控阀箱、PLC控制系统等。

4.1 防堵、清堵装置

为确保输送系统稳定可靠运行，每根输灰母管均会配置一套防堵、清堵装置。

防堵：一旦输送压力波动，出现堵管趋势，系统将自动进入吹扫程序：关闭

出料阀，启动吹扫气对管道进行吹扫，直至压力恢复正常为止；

清堵：每根输送母管起始端均配备一套正压充气负压反抽的清堵装置。清堵装置的原理为：一旦发生堵管，打开管道进气阀，对管道进行加压，气流到达管道上某发生堵管料栓的位置后，压力上升，一旦达到设定值，关闭进气阀，打开反抽阀门，在堵管料栓的端头就会产生高负压，由该负压反抽松动料栓，达到清堵的效果。该装置通过程序控制自动疏通管道，也可在就地操作箱实现手动操作。

- 输送系统采用优质的气动摆动阀作为除尘器下气力输灰系统进料阀、平

- 衡阀、清堵阀，气动双闸阀作为出料阀及库顶切换阀，可减少维修费用（耐磨副件可更换）和避免经常维修给工人带来的麻烦。

4.2 接收

磨机一共1号和2号两台，每台磨机配套一路回渣管路，从仓泵发送单元过来的输送管路分成两路分别与两个回渣管路相连，采用一用一备形式，当除尘灰输送给1号磨机回渣管路时，2号磨机对应的气力输送管路通过气动控制阀自动关闭。

4.3 输送管道

输送管道需考虑耐磨处理，管线弯头必须使用陶瓷内衬或更高等级耐磨结构。各系统输卸灰管道弯头、三通全部采用陶瓷内衬管道，外层钢管厚度≥8mm，陶瓷层厚度不小于4mm；氧化铝含量不小于 92%，管道与陶瓷之间采用专用粘合剂进行粘接，成品内壁光滑；所有弯头和三通的入口处加长150mm 陶瓷内衬管道，出口处加长 1000mm 陶瓷内衬管道；其余输灰管道直管段采用采取降低耐磨措施，壁厚不小于8mm无缝钢管。

所有承受压力大于 0.1MPa 的装置（包括仓式泵及其附件、阀门、储气罐、管道及管件等）设计、制造满足 GB150-2011 相关标准。投标方保证整体设备在车间里进行完整的功能测试，并提供详细的功能测试报告及证明文件。

要求输送管道管径合理，采取管道变径以降低物料流速，降低管道磨损。

4.4 其他

输送系统泵仓需配套计量设备（输送量精度能够精确控制到千分之一），能计算输灰量和累计输灰量以及空压风耗气量。

仓泵容积尽量大，阀门开启次数尽量少，降低故障率。

物料输送线路上所有阀门需有耐磨处理。

五、电气控制

5.1控制概述

系统控制由一台组合式PLC控制柜和现场气动控制箱组成，PLC接收现场仪表的各种信号并根据程序发出相应的指令给现场气动控制箱的电磁阀，最终通过电磁阀来控制气缸动作，输送量在矿渣微粉主控室能够远程控制。

5.2控制说明

（1）控制设备包括PLC控制柜，现场气动控制柜。

（2）PLC选用国际一线品牌，配置相应的输入模块、输出模块、通讯模块、模拟量模块。

（3）为PLC控制器编制相应的逻辑程序，综合相应的压力信号、料位信号和程序顺序来执行相应的动作。

（4）PLC控制器收到指令，同时发出相应的指令，最后由现场气动控制箱内的电磁阀执行相应的动作，最终控制现场气动阀的开关。

（5）PLC控制柜配置有中控硬接点，可连接至中控，在中控显示各种状态以及实现中控启停。

（6）PLC控制柜可实现高压报警、低压报警、气源压力不足报警、泵满报警、泵空报警等报警功能。

（7）PLC控制柜配置触摸屏，可实现系统参数的修改和设置，也可以实现对管道助吹功能的选择。

（8）具有本柜手动、本柜自动、中控自动三种控制方式。

六、供货及工作范围

6.1  设计分交

6.1.1招标方负责

（1）土建基础设计。

（2）仅负责电源接至投标方总配电柜；投标方系统内所有用电取自总配电柜。

（3）负责气源接至投标方气控阀箱。

6.1.2 投标方负责

（1）投标方对脱硫除尘灰气力输送装置的设计性能负责，同时严格按照招标方时间节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）脱硫除尘灰气力输送装置与其它设备的连接信号及其它能源接点由投标方进行初步设计并提出详细的设计条件。

（3）投标方负责设备安装、调试、技术指导。

6.2  供货分交

6.2.1 招标方负责

（1）一次灌浆的基础预埋件归招标方，安装支架由投标方提供。

（2）招标方负责土建基础施工。

6.2.2 投标方负责

（1）负责本协议所描述脱硫除尘灰气力输送装置功能范围内所有设备的供货、安装及调试，明确注明属招标方供货的除外。输送管道在施工过程中，长度及弯头超出供货部分需由投标方补齐。

（2）负责电控系统供货。（包括控制线缆、动力电缆、通讯电缆以、桥架及电

气辅材）

6.2.3 所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时涂有最终面漆,并且涂耐防腐涂料。主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆,平膜总厚度为100μm（干膜）。

6.2.4供货分交表                    （B：招标方，S：投标方；）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废灰仓 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S | 容积69m3 |
| 2 | 仓顶除尘器 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 3 | 脱硫除尘灰输送系统 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S | 含泵仓、阀门及组件 |
| 4 | 输送管路及弯头三通 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 5 | 电磁阀、仓泵料位开关 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 6 | 压力变送器、压力表 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 7 | PLC控制柜、上位机 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 8 | 自动控制系统 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 9 | 电缆、桥架 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |

- 七、资料交付

- 7.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 设备 |  |  |
|  | 安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订40天内 | 蓝图9套，电子版（PDF） |
|  | 工艺管路图 | 合同签订40天内 | 蓝图9套，电子版（PDF） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图2套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 煤气、压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订40天内 | 蓝图9套，电子版 |
| 4 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气原理图 | 合同签订30天内 | 蓝图9套，电子版 |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图9套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版 |
| 5 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

- 1.所有日期均指日历日。

- 2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

八、质量、性能及寿命保证

（1） 投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

（2）投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

（3）在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

（5）投标方提供的管道和弯头正常使用寿命不低于1年，阀门正常使用寿命不低于2年，泵体寿命不低于5年，电气元件寿命不低于1年。

九、技术资料和文件

9.1 投标方提供的主要技术文件

9.1.1 按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标方设计的要求。

9.1.2 提供完整的技术文件。

9.2 签订合同投标方需提供的主要技术文件

·设备外形图及荷载分布图；

·切换阀外形图、接口尺寸图等；

·气力输送系统及输送管道施工图；

·气力除灰系统控制说明、控制系统详细配置清单等资料；

·供货清单；

·备件表；

·满足设计单位施工图设计的其它详细资料。

9.3 投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

9.4 设备采购、安装施工工期计划表。

十一、安装及施工资质要求

本项目除土建（设备基础）招标方负责外，其余均是投标方负责。

1、对投标方要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人或分公司负责人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）需有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

（3）具备承担本项目的资金及资信能力。

（4）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

（5）投标方中标后，不能进行转包。

（6）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（5）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

3、 建设工期：投标文件需注明总工期。

4、报价形式

设备与安装分开报价。

5、建安合同付款

投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：招标方次月按审定的上月进度的70%支付投标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

6、建安合同考核

工期考核：因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。

7、本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

8、 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

9、 招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

10、 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。

11、设计资质：如涉及到压力容器需提供相应的压力容器设计资质。

- 十二、联系方式

- 设计处   李乔乔   0553-5627155   18155369062