芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程防爆超细多功能雾炮

技

术

文

件

一、 项目概况

项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程防爆超细多功能雾炮。

所在位置：芜湖新兴铸管有限责任公司厂区综合料场大棚内，安装高度11-12米。

- 防爆超细多功能雾炮。

- 主要设备包括：风送式远程射雾器、吸水泵组、水过滤系统、控制系统（手动/自动/遥控）。投标方负责设备供货，指导安装、调试和验收。

三、 技术要求

1.投标方必须是多功能雾炮专业生产厂家，须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

2.防爆超细多功能雾炮需具有第三方权威机构出具的质量检验检测报告。

3.防爆超细多功能雾炮喷射的水雾颗粒直径≤30µm。并提供相关证明文件。

4.防爆超细多功能雾炮具有自动泄水功能，配伴热系统具备防冻功能。

5.防爆超细多功能雾炮采用双管环形喷雾技术，喷圈裸露在风筒前端，易于喷头维护。

6.防爆超细多功能雾炮单台不少于100个喷头。

7.喷嘴采用原装进口（整套喷嘴为耐腐蚀不锈钢棒材加工而成，不得全部或局部采用铸造品或铜制品）。采用可调喷嘴，喷嘴为二部分组成，易于拆分清洗。
    8.风筒板厚≥3mm，其它材料板厚≥2mm。

9.配置水加压泵（为两套立式离心泵串联使用），采用全密封进口轴承。
    10.螺栓：远程射雾器外露的螺栓，材质为304不锈钢；其他结构件螺栓采用高强度螺栓。

11.所用管材、管件、阀门及压力表，均为不锈钢304材质。

12. 动力电缆及水管线接口，其中动力电缆应配置重载连接器防水接头，接头防护等级为IP65或以上.

13.在离设备10米处测试，噪音不能超过85分贝。
    14.风筒支撑架及固定底座的连接，使用强度较大的回转支承结构，不使用强度较小易损耗的轴承、铜合金或高分子塑料。转运时必需是无声音，而且顺畅.

15.风机的叶片为耐腐蚀的铝合金制作，不使用强度较小易损耗的高强塑料制作。

16.设备配置不低于两级不锈钢304水过滤装置，过滤精度达到5µm，易拆洗。

17. 防爆要求，标准为Extd A21 IP65 T135℃。出具防爆合格证，并在产品型号中有Ex防爆标识。

18. 防爆超细多功能雾炮风筒水管线和固定底座的水管线连接件采用铜合金材质万向旋转连接器。
    19.水泵和水泵电机在雾炮下端，不外露，配置不锈钢保护罩，确保使用安全。

20. 产品通过抛丸，并有底漆、防锈漆、面漆，厚度不低于30-60微米。草绿色，表面喷塑，确保5年不掉色。或为不锈钢材质。
    21.防爆超细多功能雾炮需满足在AC380V三相四线电源下工作，而且连接简单，易于操作。
    22.控制方式：风机、水加压泵、旋转及俯仰机构均为电机驱动、俯仰机构为电动推杆，能达到手动/遥控/自动控制功能，且操作简单。遥控范围不低于100米左右。

23. 具备缺水保护、相序保护、短路保护、漏电保护、过载保护、电动机保护功能。

24.电控系统，所有的开关、布线工整，颜色分类，必需符合国家标准，各布置平整、合理，电控箱必需可以上锁，预防安全问题。

25.控制箱箱体应采用304不锈钢箱体或碳钢喷塑箱体,箱体板厚不低于2mm。

四、超细多功能雾炮参数

| 序号 | 参数项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量（l/min） | ＜50 | （现场实测耗水量） |
| 2 | 雾滴颗粒（um) | ≤30 |  |
| 3 | ★水平最大射程（m） | ≥100 | 风速＜0.2m/s， |
| 4 | 俯仰角度 | -10°～40° |  |
| 5 | 水平旋转角度 | ±160° |  |
| 6 | ▲总功率（kw) | ＞50 | 电机为国内一线品牌 |
| 7 | 水泵 | 离心泵 | 每台雾炮配两台立式离心泵 |
| 8 | 防护等级 | IP55 |  |
| 9 | 适用环境温度 | -15°C-45°C | 伴热保温 |
| 10 | 喷洒抑尘剂 | 适用 | 可直接喷洒抑尘剂 |
| 11 | ▲喷嘴 | ＞100只 |  |
| 12 | 喷圈 | 双管环形喷圈 |  |
| 13 | 控制方式 | 手动/遥控/自动 | 可遥控控制雾炮旋转及俯仰角度 |
| 14 | 电控系统 | 配套 | 放置雾炮下端柜子，不外露 |
| 15 | 风叶材质 | 铝合金叶片 |  |
| 16 | 雾炮材质 | 碳钢 |  |
| 17 | ▲雾炮油漆、颜色 | 草绿（表面喷塑） |  |
| 18 | ▲炮筒组成 | 由三节组成 | 前风筒、中间降噪部分、喇叭口， |
| 19 | 遥控器 | 手持8键 |  |
| 20 | ▲静水压试验 | 在液路系统中的所有承压部件、管路和接头，当压力增加工作压力的1.5倍时不应有渗漏 |  |
| 21 | 电机启动方式 | 软启动 |  |

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆超细多功能雾炮 |  | 台 | 14 | 详见参数 |

五、系统设备清单（包括单不限于下列清单）

本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，如零配件、附件、安装材料等由投标方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。

六、技术资料要求

投标方需提供如下资料，包括但不限于此：

（1）防爆型消防水炮需提供相关的检查检验报告及合格证。所有设备产品说明书。

（2）投标方随机应提供施工、调试、和运行维护所需的技术资料。

七、 调试及培训要求

（1）投标方负责设备及材料供货、安装调试及招标方操作人员的技术培训。投标方负责调试过程的技术培训及实际生产操作的岗位培训。

（2）为了顺利进行设备的安装和正常运行，投标方负责派遣技术熟练的专职技术人员到施工现场进行技术服务。

（3） 投标方技术人员的实际人数、预计到达和离开合同设备现场的日期根据现场施工的实际进度由双方协商决定。

（4）安装调试服务范围及职责

投标方负责整个系统的调试工作，直到项目的正常运行。