芜湖新兴铸管铸件部超融合服务器   

技

术

规

格

书

编写：王  鹏

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020.07.27

概况说明

铸件部2019上线东九线MES系统，目前已进行完前期调研，为确保新兴铸管铸件部MES按质按量如期完成，根据铸件部使用要求进行超融合硬件服务器采购，具体技术要求如下，投标人必须具有独立法人资格。
二、技术要求

	序号 
	名称
	主要技术参数
	数量

	1
	超融合一体机
	1.X86架构，每节点均配备冗余电源冗余风扇。
2.不考虑2或4节点共用两颗电源配置，以免电源的故障造成云平台完全瘫痪。
3.每节点电源：冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；冗余风扇，风扇支持热插拔。
4.各节点不依靠机箱笼背板连接, 采用标准的独立以太网进行通讯，避免因背板带来的节点故障点。
5.2路机架式服务器，高度≥2U。
6.每节点CPU配置≥2颗，单颗主频≥2.4G，单颗核心数≥16C。
7.每节点内存配置≥256GBECC DDR4 2666，单根内存条不小于32GB。
8.每节点硬盘配置≥2块240GB SSD；≥2块480G SSD； ≥4块4TB SATA 7.2K 3.5。  
9.每节点网卡配置：配置≥2个千兆电口；配置≥2口万兆网卡（含光模块）。
10.每节点配置 RAID卡：1块（含12G缓存、加配电池、支持Raid0/1/10/5/6/50）。
11.本次提供的超融合一体机须配置同品牌的安全管理软件（提供功能截图）。
12.超融合一体机提供三年（7*24）原厂技术服务，含电话、上门、远程协助、三年免费系统版本升级服务。

	3台

	2
	超融合云计算平台
	产品架构
1.具有自主知识产权，非OEM技术和产品。
2.数量许可，服务器虚拟化软件6个CPU许可；存储系统6个CPU许可；网络虚拟化软件6个CPU许可；云管理平台6个CPU许可。
3.系统架构，采用超融合架构，超融合同一平台内包含云管理、虚拟化计算、软件定义存储、软件定义网络、网络安全、数据备份与灾备功能、GPU、双活等功能模块，同时支持计算存储资源扩缩不停机自动迁移和负载均衡弹性计算，超融合基础系统OS需要提供RAID1冗余。
4.产品模式，通过一套软件实现超融合部署，而非多套软件、多个厂家产品叠加。
5.云管理服务，节点间身份对等，无计算、存储、管理节点之分，每个节点均能承担管理职能，管理系统非独立安装，避免OS启动时而带来的增加管理服务切换时间。
7.API接口，提供基础服务API接口，实现对上层应用开发深层调用与管理。
云管理平台
9.统一管理，管理平台为B/S架构，全中文界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络、安全、监控和告警等功能的配置操作。
10.统一纳管，支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。
11.全屏监控，支持监控大屏，对物理资源及逻辑资源实时监控并全屏展示。
12.系统服务SLA，云计算底层操作系统可长期稳定运行，不会影响业务中断，系统服务SLA级别99.999%。
13.云主机弹性管理，云管平台可以根据用户需求，手动或自动在线添加或删减云主机资源如CPU、内存等资源。
14.共享磁盘管理，支持云硬盘快速共享模式，通过简单的方式提供共享云硬盘，同一云硬盘至少可分配给2台以上的云主机，在集群应用环境提升部署效率。
15.资源自动精简管理，支持分配的CPU、内存、存储预给予或超售功能，在保证虚拟机始终可以看到申请完整的逻辑资源情况，实现虚拟机资源仅占用正在使用的资源空间。
16镜像管理，云主机镜像支持ISO、云主机生产镜像等多种方式。支持云主机批量安装、查询、修改等操作，海量镜像统一管理，每个镜像都配套详细属性信息，用户快速查询和定位。支持镜像去重，节省镜像存储空间。
17.资源域控制，支持按照cpu，内存，网络，I/O等资源划分逻辑域管理，项目域内的管理员使用资源边界可以固定。支持按物理机主机、机柜、机房、区域等划分域，云主机分布或迁移、宕机迁移等操作，不超出设置的域边界，以提供高容错性、客户应用域对接。 
18.日志与告警，远程支持及报警方式多样化。具有远程管理和事件通知功能，支持网管远程监控。当监控选项超过用户设置的阈值时，系统给用户提供邮件，短信等报警功能。
19.智能监控预警系统，系统采用分布式监控网络和集中式的数据处理方式，给用户呈现详细的监控数据视图，报表以及统计信息。当监控选项超过用户设置的阈值或物理损坏异常时，系统给用户提供邮件，短信等报警功能。
20.网络图谱，云平台支持自动生成网络拓扑图，通过拓扑图可以完成网络连接、删除、断开等操作，可以通过简单拖拽、重叠完成网络连接操作。
21.操作日志审计，支持云管平台内所有管理员执行操作完整日志审计保留，无任何管理员有删除日志权限。
22.自动运维服务，提供配套自动化运维工具，可以实现快速一键式部署、自动化集群组建、自动化部署（计算、存储、网络、平台）、节点与硬盘增删、定期巡检及生成巡检报告、在线系统热升级等功能。
计算虚拟化子系统
23.计算虚拟化架构，采用裸金属架构实现计算虚拟化，云主机之间具备隔离保护、安全密钥加密、安全策略防护等功能，云主机发生故障，不会影响其它云主机运行，以保障系统平台的安全性。
24.虚拟化性能效率，支持VCPU自动绑定、智能内存复用等功能，提升虚拟化效率，cpu虚拟化率98%以上，内存虚拟化可得率95%以上， I/O虚拟化可得率95%以上。
25.兼容性，支持市场主流X86 CPU如Intel、AMD等，支持不同品牌、版本CPU异构混合同在一群集使用，且云主机可在不同CPU的物理机间互相在线迁移。支持X86服务器节点不同品牌异构混合在同一集群使用，且云主机可在不同CPU的物理机间互相在线迁移。
26.云主机管理，云主机可以实现物理机的全部功能，如内存、CPU、网卡、存储、USB设备等，同时可以指定单独的IP地址、MAC地址；支持完整的云主机生命周期管理，提供云主机创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询等功能
27.云主机生命周期管理
创建云主机有生命周期管理功能，可自定义云主机创建时间及提前多长时间到期告警。
28.迁移管理，支持在线迁移云主机，物理主机故障自动迁移。用户能够通过界面查找的云主机当前所运行的物理主机位置。
29.云主机智能备份，支持云主机按客户自定义时间策略自动智能备份，当云主机故障或人为逻辑错误，可按备份文件策略恢复回滚到备份时间点。
30.云主机配置，支持CPU、内存、硬盘的热添加，支持资源扩缩策略的灵活配置，能够根据云主机压力CPU、内存等动态添加云主机资源。
31.一键批量部署，支持批量部署云主机并自动完成操作系统的部署，满足快速部署策略下应用环境。
存储子系统
32.存储架构，采用分布式存储架构，将节点服务器本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线Scale-out扩展能力，节点间无主次之分,无计算、存储、管理节点之分，任一节点故障，不影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%完整，并且不会停机中断服务。
33.异构存储整合，支持多品牌存储异构整合，如SAN、NAS等，整合到平台统一虚拟资源池管理使用或指定为备份空间使用。
34.缓存加速技术，支持通过算法，自动过滤大块数据在数据最初从DRAM 写到后端磁盘的同时，会智能化地预先将其中的“有缓存价值数据”， 写入数据时指出优先写入闪存盘组成的缓存区，后续调度到HDD磁盘。
35.数据保护，支持副本和纠删码方式容错；支持2副本或3副本容错策略，支持单个文件或文件夹级别。
36.扩展性，存储节点可扩展数量没有上限，扩展容量不低于100PB，可聚合带宽不低于1TB/s。
37.随机写优化，为提高读写性能，需具有将随机写IO，以扇区和磁道相近属性归整后，通过独有算法合理调度IO，并行写入，提升随机写性能。
38.存储映射服务，支持CIFS/NFS/iSCSI等多种协议访问，支持系统平台对外映射出存储空间给物理机，提供给其他系统平台使用。
39.SSD寿命检测，支持SSD缓存寿命检测功能。虚拟存储集群可对寿命将耗尽的SSD进行提前预警，以便更新SSD。
40.存储管理服务，支持数据块级别监控与文件修复功能。支持对磁盘损坏、空间利用情况的监控。支持不停服务的情况下添加和删除服务器节点，添加和删除磁盘，动态修改文件系统的元数据数目。
41.存储容量预警，支持存储容量小于客户定义比例，主动提示系统管理员扩容提示。
42.并行读写，支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力，具有分布式对象锁技术。
43.存储QOS，支持同一界面内云硬盘安装IOPS或带宽设置存储QOS管理；支持针对拥有数据的云硬盘在线提供完整数据备份。 
44.多存储池SLA，支持SATA\SAS\SSD混合部署，并同时最多支持4种不同介质的存储池，提供相应SLA能力。
45.存储网络，支持千兆、万兆以太网和Infiniband网络、Infiniband 与10GE混合failover组网，保证分布式存储性能。
网络虚拟化子系统
46.虚拟网络，支持创建多种虚拟网络，以全分布式虚拟交换架构，实现子网内的交换机分布于集群内的每台物理主机之上，子网内云主机具备物理网络全部功能。虚机物理机互访：云主机创建支持指定外网，实现和网络内其它物理主机通信。
48.虚拟网络高可用，虚拟交换机支持多个外网出口，多个出口之间互为冗余，且多个外网出口分布在不同的物理主机上，实现物理层面和逻辑层面的两层高可用。
49.分布式路由，支持虚拟路由功能，不限定数量，提供三层路由网络通信功能，可自定义路由策略。全分布式虚拟路由架构，路由节点互为冗余，单个物理机宕机，不会造成数据转发中断。
50.VxLAN网络，支持VxLAN网络，实现多租户共享网络管理，支持划分子网扩展到2^24个
51.网络服务
支持DHCP动态IP分配、SNAT、DNAT、DNS等功能，针对同一网络的DHCP服务跨不同物理主机实现高可用（HA）。
52.浮动IP，实现浮动IP与虚拟的动态绑定和释放，实现按需动态分配有限公网地址。
53.可视化拓扑图，支持可视化网络拓扑，自动生成、自动更新，并可在拓扑内完成连接建立、修改、断开等操作。
54.网络QoS，支持网络流量限速控制，用户可配置相关服务进行控制。
55.负载均衡，支持无需额外增加软件或硬件前提下网络负载均衡功能创建，不限制数量，具备利用网络协议的重定向功能来实现负载均衡的，例如在Http协议、TCP协议等，支持多种负载均衡策略的用户自定义设置。
56.网络隔离，支持针对云主机的网络隔离保护，单个虚拟机故障不会影响其它虚拟机的正常运行。
安全虚拟化子系统
57.虚拟防火墙，支持虚拟化防火墙安全策略灵活配置，支持单个云主机采用不同的安全策略，实现组内差异化安全管控同时支持批量部署云主机同策略部署，提高网络的安全性，并可以过滤不安全的服务如状态检测、过滤、访问控制、流向控制等功能。
58.虚拟网络安全，支持ARP、MAC欺骗防护、虚拟机隔离
59.安全访问，支持SSH访问控制、秘钥对，支持独立配置软证书认。
GPU虚拟化子系统
60.显示适应性，支持在传统PC上能全屏的应用，在云主机中也应该支持全屏。支持4K显示，最大分辨率4096*2160，分辨率、刷新率自适应
61. GPU虚拟化，支持GPU虚拟化，提供高性能图像处理和并行计算能力。为使云主机获得更好的显示效果和图形处理能力，需按照GPU直通模式给每个云主机一块独立显卡。
62.显卡支持，考虑到未来影像系统的可用性，虚拟化系统支持NVIDIA的GeForce/Quadro/Tesla/Grid显卡及AMD显卡，同一物理节点支持不同型号显卡的混插，可根据设计人员岗位需求分配不同的显卡资源。
63.支持NVIDIA的GeForce系列显卡为建模软件调用。
64.图形传输协议，服务器端图像渲染后传输到客户端完成显示的延迟小于50ms。服务器端和客户端对图形的编解码均使用硬件完成，在降低CPU占用率的同时提升图形质量，减少延迟，客户端中鼠标和键盘的操控体验和传统PC一致，不会出现鼠标脱影漂移等情况。协议的图像编码方式支持H.264和H.265，在保证图形质量的同时减少带宽占用。具备QoS功能，可以依据网络状况，自动选择网络连接方式并调整图形协议占用的网络带宽，保证客户端体验的画面流畅性。立体画面传输和显示，支持立体画面的传输和显示，3D眼镜和对应生产软件配合，即可实时呈现立体画面。高帧率传输，单节点可支持≥8台虚拟机140帧传输。
灾备子系统
66.同城双活，支持超融合架构的同城双活数据中心，任意一个数据中心故障数据不丢失，对业务服务响应不中断，同一系统平台界面实现。
67.故障域划分，可在不同机柜、机房、地域划分硬件故障域，通过自身云管理平台软件实现跨地域双活数据中心、两地三中心容灾。
68.网络性能自适应，支持高延迟（1M甚至以下网络）和不稳定网络环境下的异地存储备份和数据恢复。
服务
69.服务，超融合云平台提供三年（7*24）原厂技术服务，含电话、上门、远程协助、三年免费系统版本升级服务。
70.提供制造厂家原厂售后服务承诺函。
	1套

	3
	防火墙
	1.基本要求：
采用专用的硬件架构，硬件架构采用模块化设计；具备不小于1T的大容量存储介质扩展能力；内置专用的安全操作系统，具有自主知识产权；系统软件采用模块化结构设计，可按需配置；提供6个千兆电口，至少支持2对Bypass接口；标配冗余交流电源；整机吞吐量≥6G；最大并发连接≥200万；每秒新建连接数≥80000。
2.功能要求：
支持至少4094个VLAN接口；支持基于802.1q协议的Trunk封装；支持PPPOE和以太网通道技术;支持冗余接口功能
免费提供≥4个虚拟系统，每个虚拟系统资源独立，支持防病毒、反垃圾邮件、高级URL过滤和IPS等深度检测功能，可实现根系统的所有功能；支持虚拟接口和虚拟网络，实现虚拟系统之间的数据内部转发；虚拟系统可独立在网络中进行部署，资源以动态的方式进行分配，支持基于虚拟系统级别的带宽控制功能； 
支持IPSec VPN和SSL VPN；支持VPN隧道冗余功能；提供自主开发的VPN客户端软件，VPN客户端支持配置和证书的导入/导出功能；支持移动终端的VPN接入功能；配置≥1000个IPSec VPN并发隧道数授权以及≥500个SSL VPN并发连接数授权；
支持对DNS泛洪攻击的有效防御，通过限制单位时间内来自某安全域的（基于UDP的）DNS 查询请求的数量来抵御DNS 泛滥攻击。
4.服务：提供制造厂家原厂三年售后服务承诺函。
	1台


以上设备参数为基本参数，配置如有变动，需要提前与业主沟通，取得确认函。本清单配置中投标方按照满足或优于设备清单中所规定的参数、数量进行产品选型配置。如有差异，请投标方提供差异表。禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。

6

