砂型激光在线打印方案（改造）

- 一、基本生产条件描述

(1)改造方案

- 提高原设备标刻功率，提高效率增加刻深。原功率为30W,本次改造提高到50W。

- 更新打标板卡，实现标刻内容的任意角度标刻。

- 增加一套打标装置，实现双工位联机同时标刻，提高效率。

(2)主要工艺参数

标刻产品            砂型、泥芯

标刻移动范围         ≤L*S*H:800×1000×400 mm

砂型打印次数        单次、多次

激光打标形式        静态

标刻范围（MAX)      80mmx80mm

激光形式            光纤

激光功率            50W

刻印位置            砂型合适位置

刻印内容            26个英文字母、阿拉伯数字、中文等

刻印效率            小于5秒 (4个字符）

刻印介质            砂型、泥芯

二、改造后技术参数及要求

最大激光功率：  50W

激光波长：   1064nm

光束质量：   <2

激光重复频率：   20KHz ---100KHz

打标范围：   110mm×110mm /

雕刻线速：   ≤7000mm/s

雕刻深度：   ≤2mm（根据材料）

最小线宽：   0.012mm

最小字符：   0.5mm

重复精度：   ±0.1mm

电力需求：   220V / 单相 / 50Hz / 4A

整机耗电：800W

供电电源：单相交流90-260V/50HZ-60HZ
用电功率：< 300W
整机重量：< 15.5KG
聚焦光点直径：<0.01mm
打标速度：30mm/30mm-300mm/300mm可选
打标区域：> 800个标准字符/秒
光纤激光器寿命：>10万小时
冷却方式：内置风冷
控制接口：标准485或网络接口
可接受的字体与文件格式：WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(包括各国语言文字/条形码等);BMP/PCX等带256灰度图像文件及DXF/PLT格式的矢量图形文件

三、设备图示

方案图：

功能特点

- 伺服导轨：精密型导轨，移动精度可达到0.2mm,全密封型可防尘，最大负载50KG

- 三轴移动系统：可跟据产品种类储存适应各种产品激光打印的运动程序，打印时只需在人机界面上选用产品编号，即可自动调出相对应的程序.

- 喷印方向：原系统喷印方向只有0度和90度二个方向，软件升级可根据铸件要求任意方向调整。

- 功率提升：将30瓦激光发生器改为50瓦，提高功率后相同节拍刻深增加三分之一。

- 双系统组合刻印：采用双刻印工位保证标刻位置的统一，并实现特殊要求时的二次重复刻印进一步提升标刻清晰度。

- 主要设备供货清单及分交表

| 设备项目 | 数量 | 基本 数据 | 基本 设计 | 详细 设计 | 供 货 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械分交表 |  |  |  |  |  |  |
| 机架 | 1 | S | S | S | S |  |
| 电缆管线桥架 | 1 | S | S | S | S |  |
| 拖链及支架 | 1 | S | S | S | S |  |
| 龙门桥架 | 1 | S | S | S | S |  |
| 台车走行机构（X/Y/Z三轴运动） | 1 | S | S | S | S | 含伺服电机、编码器 |
| 激光机 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 激光发生器 | 1套 | S | S | S | S |  |
| 管道及附件（TOP 之后） | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 传感器机架 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 电气分交表 |  |  |  |  |  |  |
| PLC 控制柜 | 1 | S | S | S | S |  |
| 机上端子箱 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 现场传感器端子箱 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 标记装置相关现场传感器 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| HMI 计算机 | 1 | S | S | S | S |  |
| 激光控制程序 | 1 | S | S | S | S |  |
| 运动系统控制程序 | 1 | S | S | S | S |  |
| 柜内电缆连接 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 传感器到端子箱电缆 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 特殊电缆 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| 激光机通讯电缆 | 1 套 | S | S | S | S |  |
| PLC 控制柜到辊道 PLC 普通电缆 |  | S/B | S/B | B | B |  |
| PLC 控制柜到 L2 上位机电缆 |  | S/B | S/B | B | B |  |
| 动力电源到 PLC 控制柜电缆 |  | S | S | B | B |  |

五、设备和材料的设计、制造及检验标准

设备的设计、制造、安装、调试、检验中卖方执行下述标准及国家的其它强制标准。

盘箱柜设计规范

- 机柜要求，机柜门：2.0mm，侧板：1.5mm，安装板：2.5mm；

2. 室内机柜防护等级：IP20；室外机柜防护等级：IP54；

| GB 191-1990 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- |
| GB 9969.1-1988 | 工业产品使用说明书 总则 |
| GB/T 13306-1991 | 标牌 |
| GB/T 13384-1992 | 机电产品 包装通用技术条件 |
| GB/T 5226.1-1996 | 工业机械电气设备 第一部分：通用技术条件 |

3. 色标：RAL 7035 pebble-grey。

六、设备到货后由厂家负责指导安装调试工作