芜湖新兴铸管有限责任公司

 动控部一发电烟道喷氨法烟气治理

招标公告
日  期： 2020年8月31日
招标号：WHXX202009007DKBYFDPAFYQZL
我公司将于近日对 动控部一发电烟道喷氨法烟气治理进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系。网上报名（疫情期间谢绝来现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至邮箱。
1、技术要求详见附件。
2、投标厂家将详细配置做成电子版格式，在投标现场将详细配置进行投影展示，投影设备由我方提供；

3、设备合同付款方式：安装调试完毕且验收合格后付60%，正常使用3个月后付30%，质保10%一年无异议后付清。
联系人及电话：
招标办：        陈  凯    18010798830
物资部：        张  涛    18155369100

动控部：        水  松    15955337023
所有参标单位必须报名，报名截止日期为2020年9月4日 17:00逾期不报名者将不允许参加招标。
本项目开标日期定于 2020年9月10日9:30，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室206准时举行。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号              

开 户 行：工行环办
帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698528               

邮    编：241002                          

              联 系 人：陈凯            

邮    箱：chenkai0324@163.com
详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；
投标人须知及要求
一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标保证金

本次招标收取投标保证金贰万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年9月4日17:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）
帐    号：1307023219000109264

投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期:90天。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
必须有加工能力和一定垫资能力。
具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
投标人应提供下列文件和资料：

商务文件：

投标人法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。

企业法人营业执照及质量、环境、职业安全体系认证等。
生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料等。

近几年内与此项目相关的业绩合同。

投标有效期。

投标项目的具体明细（不含报价）。

技术文件：包括投标方案及其说明等。

价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表，设备价格为含税到厂价，并注明税率。
其它文件：包括商务、技术偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。对所安装的设备提供土建条件相关资料。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。
七、投标文件的份数和签署

标书一式四份，正本一份，副本三份，价格文件：一份即可，必须单独密封。
标书、报价表均加盖公章。
八、投标报价

投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。
若单价（含分项报价）和总价有差异，则以单价（含分项报价）为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。
九、投标文件的递交
投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，密封上应加盖投标人公章。
投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。
投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
投标人企业资质不全或无资质的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。
十一、相关要求

交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

交 货 期：请在报价时注明交货期。
十二、评标标准

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格：满分40分。质量：满分40分。资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：满分10分。服务、工期及资金状况：满分10分。
十三、其他要求
概述

芜湖新兴铸管有限责任公司动控部一发电锅炉燃烧产生的烟气中SO2浓度不能达到排放标准。为达到环保要求，现计划增加喷氨发烟气治理系统。采用20%浓度的氨水，利用离心泵配高压雾化喷嘴喷入到烟道后与烟气产生反应，利用化学中和原理来降低烟气中的SO2浓度，使烟气达到排放标准。

基本要求

本系统的主要内容为芜湖新兴铸管有限责任公司动控部一发电烟道喷氨法烟气治理系统，一套。
烟气量：170000m3/h；
烟气温度：100~120℃；

治理前SO2浓度：150~170mg/Nm3；

要求SO2排放浓度：≤35mg/Nm3。
设计、供货、安装、调试范围

1、卖方负责范围

卖方负责整套喷氨法烟气治理系统的设计、供货、安装、调试，包括所有设备、电气、仪表、管路等。卖方根据买方现场情况进行设计。卖方负责技术培训工作，包括系统说明、操作运行、常见故障检查和处理、日常维护保养等。

买方负责土建部分设计、施工，买方负责将电源接至卖方电控柜，卖方负责提供荷载等条件

具体分工见下表：

                        买卖双方分交表             S---卖方   B---买方
	序 号
	项   目
	设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	一
	土建
	
	
	
	
	

	
	设备基础(混凝土部分)
	B
	B
	B
	B
	S

	
	水池
	B
	B
	B
	B
	S

	二
	设备及工艺管道系统
	S
	S
	S
	S
	S

	三
	自动化、仪表
	S
	S
	S
	S
	S

	四
	电气系统
	S
	S
	S
	S
	S

	五
	管道支架、电缆桥架、梯子平台等
	S
	S
	S
	S
	S

	六
	电力外线
	B
	B
	B
	B
	B


工艺要求

采用氨法脱硫工艺，脱除烟道中SO2，脱硫剂为氨水，配套脱硫装置、脱硫剂储存系统等。烟气脱硫装置的处理能力按锅炉30-110%工况时的烟气量设计，年运行8000小时。处理后烟气符合烟气排放环保标准。
在烟道内选取合适的位置布置喷枪，选用雾化效果好，喷淋淋量小的喷枪，以降低运行成本的同时保证氨水与烟气的充分结合，使得烟气中的二氧化硫与氨水充分反应。同时为了防止氨逃逸，在喷氨之后的烟道位置，布置喷嘴喷射清水，吸收未反应完全的NH3，防止氨逃逸的超标。该系统配置有氨水储罐、氨水输送泵、氨水喷枪、氨水卸载泵、水洗泵、水洗喷淋、水洗循环池。氨水储罐中的氨水通过氨水输送泵运送至氨水喷枪，喷射至烟道内，喷射出来的氨水将烟道界面全部覆盖上，使得烟气中的二氧化硫与氨水反应。经过脱硫后的烟气进去水洗段，水洗喷淋将清水通过水洗喷淋喷入烟气中，吸收烟气中未反应的NH3。水洗段清水完成吸收后，通过烟道排放口排入水洗循环池内，循环利用。
管道设计时充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，管道材质选型如下：浆液和清水：DN50及以上管道采用FRP，DN50以下管道采用304或PP材质管。阀门设计选型适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门考虑介质的磨损和腐蚀。

电气设备技术要求

1、电气设备

电气设备能满足系统正常持续运行，并适应系统工艺流程中各项操作要求。电气联锁可靠、简单、经济，电气设备采用效率高、耗能低、性能先进的电气产品，其设备及制造符合IEC最新标准。

低压配电柜及控制中心采用仪表标准柜，开关柜防护等级不低于IP55。 

2、控制系统

本控制系统按照工艺要求，单独采用一套PLC系统装置进行控制。PLC系统主要功能包括各泵体状态指示及控制，温度、流量、液位、烟气成分等显示、报警，联锁等。现场水泵等电气设备可就地、远程控制。

控制系统设置单独控制柜、带触摸屏，使用以太网通讯，模拟量信号需加信号隔离器，隔离器配置独立1A电源空开；DO继电隔离输出；DI、DO模块、接线端子配置为带指示的保险端子；所有内部接线均到PHOENIX端子，电缆接线在柜下部，柜体表面采用静电喷涂工艺处理，柜内框架使用九折型材，IP防护等级不低于IP43，柜内设置检修照明灯和电源插座。

卖方负责PLC系统的软件编程和操作画面制作、系统调试、人员培训及提供相关资料和图纸（所有设备的合格证、说明书；电器原理图；使用说明书；备件型号及清单）。

3、自动化仪表系统

仪表：压力变送器技术要求：两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金，带液晶显示屏，防护等级IP67，带安装支架，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程。

远传液位计技术要求：使用智能电容式液位计，两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，防护等级：IP65，通过CE认证，测量周期：0.5秒，分辨率：0.02mm，温度漂移：±0.5mm Max (-40℃～85℃)，线性偏差：±(1+0.05%FS) mm。

温度仪表设计要求：选用Pt100热电阻，铠装双支式，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，保护管外径φ16，保护管材质为0Cr18Ni9Ti，允差：±（0.15+0.2%|t|）℃。

电动阀门电动装置要求行程电子式、数字化精确定位，电子式的限位、带过热、过力矩保护；诊断信息现场显示，控制基本误差：±1%，回差：1%，死区：0.5—10%可调，防护等级IP67，起动特性：电源电压在+10%～-15%范围内，执行机构能正常起动，模拟输出：4~20mA.DC位置信号；负载能力，最大500Ω；带短路保护。

所有室外汽水仪表加装电伴热系统，导压管不宜过长，并进行保温，变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱；仪表设备离地面超过2米，需设置检维修平台。

以上设备及线缆等若安装在防爆区域内，则均须达到防爆要求。

4、接地

电气设备采用保护接地，接地电阻不大于4欧，所有正常不带电电气设备的金属外壳均按规程接地。PLC系统设独立接地装置，接地电阻不大于1欧。

主要设备选型及设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	氨水储罐
	15m³
	1座
	材质304

	2
	氨水输送泵
	
	
	耐酸碱

	3
	氨水卸载泵
	
	
	耐酸碱

	4
	水洗泵
	
	
	耐酸碱

	5
	喷氨水喷枪
	
	
	耐酸碱

	6
	水洗喷淋层
	
	
	材质304

	7
	液位计
	
	
	

	8
	管道、阀门
	
	
	根据介质选用

	9
	控制系统
	
	
	

	10
	系统内电缆、桥架
	
	
	


上表为主要设备，为保证系统的完整性，上述未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货、安装、调试。所有水泵均须有备用泵。

要求卖方签订合同后30天内交货。

技术资料交付

1、工艺管道施工图，8份；

2、电气仪表施工图，8份；（包括但不限于下列图纸：设计说明、设备清单、设备材料和管线表、仪表检测与控制流程图、联锁控制逻辑图等）

3、设备基础条件图，2份；
4、设备安装图，8份；

5、提供设备随机资料为2套；

6、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

7、初步设计说明文本，6份。

8、最终竣工图纸，4份。
9、提供一套电子版（CAD版本）图纸。

安装及施工要求
本项目除土建（设备基础等）买方负责外，其余均是卖方负责的EPC项目。

1、对卖方要求
（1）卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续；

（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（3）具备承担本项目的资金及资信能力；

（4）具有国家相关主管部门颁发环保工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上；
（5）具有有效的安全生产许可证；

（6）卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票；

（7）卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

（8）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（7）项的资格要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（9）卖方中标后，不能再进行非法转包。

2、安装工期：投标文件需注明总工期。

3、报价形式：设备与安装分开报价。

4、建安合同付款

卖方每月20日前向买方代表提交已完工程量报告，买方代表收到报告后5日内审核完毕。
本安装工程无进度款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。结算审核后卖方及时向买方开具全额增值税专用发票。
5、建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。
若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。
6、其他要求
（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

（2）施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。
（3）买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的7‰扣除。
（4）卖方中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共60万元整，如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如卖方之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除卖方中标资格。
本次招标项目有最高投标限价（总价）：115万元，报价高于此最高投标限价的作废标处理。
芜湖新兴铸管有限责任公司
                                                       招标办                                                   

                                                       2020.8.31
附报价表：

	报价明细表

	

	序号
	名称
	规格型号或图号
	材质
	单位
	数量
	单 重
	含税单价
	制造厂或品牌
	税率
	备注

	
	
	
	
	
	
	（T）
	（万元）
	
	
	

	1
	机械设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备费用小计（税率：13%）：
	
	
	
	

	2
	安装费用小计（税率：9%)：
	
	
	
	

	3
	总费用合计：
	
	
	
	


投标单位名称（盖章）：

日期：
注：报价不得高于最高投标限价，并提供明细清单。
