
芜湖新兴铸管有限责任公司
混合机湿法除尘改造项目
湿法除尘器及配套设备
技术要求

批准：
会签：
审核：
起草：
2020年8月
总则

1.本文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司（买方）混合机湿法除尘改造项目，它提出了该项目中湿法除尘器及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.卖方负责项目中湿法除尘器及配套设备，并对所供货设备的完整性、可靠性、先进性和技术可行性负责。提供的系统设备应当保证便于操作和维护。

3.卖方所提供的设计及设备，在工厂的现场气候和操作条件下，保证其完全满足买方实际使用工况条件及要求。暴露的运行机件，必须配备有适当有效的防护，以防止对人员造成危害。所配备的有关保护装置必须与安全条例相符。

4.本文件所提出的仅为基本的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，对国家安全、环保及其他强制性标准必须满足其要求。凡属于设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外，均包括在卖方的设计和供货范围内。卖方应提供满足本技术要求书和有关工业、行业标准的优质产品，并对整套设备及性能指标、附加技术、服务负全责。

5.卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且应有相关类型工程及设备的供货业绩和良好的使用业绩，请在投标文件中详细说明。

6.卖方在设计和制造及施工中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的投标文件有前后不一致的条款，由买方选择确定。
7.卖方应委派人员来现场提供全程施工、安装、设备调试、操作培训服务，直至设备正常稳定运行。

8.卖方对本项目所提供产品或服务的知识产权负全部责任；如果发生涉及到第三方的任何纠纷，均与买方无关。

一、工程概况
1、工程名称

芜湖新兴铸管有限责任公司混合机湿法除尘改造项目

2、项目地理位置

拟建项目地处芜湖市境内，位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内部，炼铁部烧结混合机区域。

3、建设条件

3.1气象地质条件

气压

年平均大气压          101.42kPa

气温

历年平均气温为        16℃

月平均最高气温为      31.3℃

月平均最低气温为      -3.9℃

极端最高气温为        39.5℃

极端最低气温为        -13℃

风向及风速

[image: image1]最大风速为            28m/s

平均风速为            2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

降雨量

历年平均降雨量        1204.27mm

最大年降雨量          1906.5mm

最小年降雨量          565.7mm

日最大降雨量          233mm

湿度

历年相对平均湿度      79%

最小平均湿度          14%

3.2原始粉尘（气）特性

1）介质：              烧结混合料

2）堆密度：            约1.6t/m3（标态）

3）除尘器入口粉尘浓度：≤10g/m3（标态）

4）介质温度：          ＜90℃
3.3能源介质条件

3.3.1能源介质规格参数表

	序号
	项目
	规格参数
	备注

	1
	一级水
	压力：0.4MPa
	

	2
	生活水
	压力：0.2MPa
	

	3
	消防水
	压力：0.3MPa
	

	4
	电
	供电电压：AC10kV、AC380V

配电电压：AC380V、AC220V
	

	5
	压缩空气
	压力：0.4-0.6MPa
	

	6
	氮气
	压力：0.4-0.6MPa，纯度：＞99%
	


二、招标内容及要求
2.1招标内容
表2－1：主要招标内容

	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	湿法除尘器及配套设备
	套
	1
	根据现场实际布置及利旧情况进行设备的设计、供货、安装、调试等。


注：卖方应进行仔细的现场勘察，对利旧部分做好对接。

2.2招标要求

本文件中凡标有“* ”的条款，是重要的技术指标，也是卖方必须满足的要求，若卖方不响应这些指标，将作废标处理。

如卖方没有以书面形式对本文件的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本文件的要求。如有异议，无论多么微小，都应在文件中以“技术和商务偏离表”为标题专门章节加以详细描述。

卖方必须具备先进、成熟、可靠的设备生产技术，拥有设计、制造、安装、调试、维护等方面的专门技术人才和精良的加工设备，对本项目建立有效的管理体制，具有良好的业绩。

*卖方近3年内在大型冶金企业具有3个及以上烧结混合机除尘的除尘业绩，实际排放≤10mg/Nm3湿法除尘器的供货业绩，并且运行良好。

*供货业绩要求提供相关合同复印件证明和发票复印件证明。
*卖方需提供3个及以上烧结混合机除尘业绩对应的第三方检测报告原件（盖红章）。
*卖方中标后未经买方同意不得转包，卖方需在投标时明确设备的制造地点。

*投标企业需获得质量管理体系ISO9001认证。
*可以以联合体方式参与投标。

三、方案说明及要求

3.1 现状

    烧结混合机因工艺需要，产生烟气主要为湿烟气，含水量大，且夹杂含有大量白灰粉末的烧结混合料粉尘，粘性很大。原设计干式布袋除尘无法处理此种烟气，导致现场污染较重，无法达到公司环保和现场的要求，也无法满足国家超低排放的需要。为消除此处环保隐患，计划采用湿式除尘对一二烧混合机各主要湿烟气外溢点进行收集，经处理后达到10mg/Nm³超低标准排放。

3.2 除尘设备工艺方案描述及要求
本项目除尘系统的工艺为：由除尘风机对除尘器抽风，经除尘管道将各扬尘点的粉尘吸入到除尘器内净化，除尘器收集的粉尘和整个除尘系统的循环水混合到一起，经过水泵打入混合机内，一是给混合机生产用水，二是粉尘二次利用。然后将原先给混合机补充的清水，打入到湿法除尘器的循环水池内。

收尘管道防堵系统，采用循环水池内的污水进行循环使用。保证管道内部无板结堵塞现象。

除尘器内净化系统也是采用循环水池内的污水，进行循环过滤。保证满超低排放要求的同时，也必须保证除尘内无板结堵塞现象。

循环水池利用现有烧结废水池，如需对水池内部结构进行改造，由供方提供方案，需方负责施工改造。改造后不能影响烧结配水使用。
3.2.1 主要参数

	序号
	项    目
	单 位
	主要参数与规格

	1
	除尘器型式
	套
	湿法除尘

	2
	数量
	套
	1

	3
	处理风量
	Nm³/h
	120000

	4
	进气温度
	℃
	<90

	5
	烟气入口含尘浓度
	g/Nm³
	<10

	6
	烟气出口含尘浓度
	mg/Nm³
	<10

	7
	设备阻力
	Pa
	<1200

	8
	设备耐压
	Pa
	-5000

	9
	配套循环水池

	10
	风管道配套防堵系统（从收尘罩进风口开始），防止管道堵塞、板结

	11
	和混合机联动控制，将循环水池内的污水供给混合机生产。

	12
	肉眼观察，烟囱出口5℃以上无明显白羽现象。烟囱周边无下雨现象。


3.2.2现场除尘点位置

1）、一次、二次混合机部分除尘点及处理风量

	扬尘点
	一烧
	二烧

	
	一混
	二混
	一混
	二混-2皮带通廊

	入料端排气口
	1处
	1处
	1处
	

	出料端排气口
	1处
	1处
	1处
	

	整个地下皮带通廊
	0
	0
	0
	1处

	合计
	共7个除尘点。建立一套12万Nm3/h的除尘系统


3.2.3现场使用条件：

	项  目
	一烧
	二烧
	二混-2皮带通廊

	
	一混
	二混
	一混
	皮带

	规格
	Φ3.8×18m
	Φ4×18m
	Φ3.8×18m
	1m×50m

	生产能力
	700t/h
	750t/h
	700t/h
	700t/h

	生产用水
	20-40t/h
	
	20-40t/h
	


注：生石灰没有预消化，直接干石灰进入一混。

3.2.4现场用水水质要求

现场除尘系统所用的水为烧结废水，水质如下：

	监测水样
	PH
无量纲
	电导率
us/cm
	氯离子
mg/L
	浊度
NTU
	悬浮物
mg/L
	COD
mg/L
	氨氮
mg/L
	挥发酚
mg/L
	总磷
mg/L
	总氮
mg/L

	烧结废水
	8.53 
	8200
	2500.00 
	25.0 
	25
	352.75 
	21.50 
	0.002 
	0.008 
	21.9 


现场所有设备、管道等都需考虑防腐，以满足正常生产需求。
3.2.5其他

现场不允许有废水外排，污泥单独处理。

3.3设备组成及结构要求
3.3.1除尘器

1）湿法除尘器耐负压5000Pa，除尘器的过滤效果达到99.99%以上。

2）除尘器本体壁板、钢结构件材质为Q235B。除尘器壁板厚度≥8mm。

3）配套进、出风口配对法兰、密闭垫、紧固件。

4）除尘内部净化过滤室材质为防腐材料，耐腐蚀。

5）除尘器内设有脱水干燥室，保证烟囱排放口，肉眼无明显白羽现象。

6）其余配套件采用标准化元件和设备组件，以适合用户使用更换的需要，选用国家标准产品或质量可靠、性能鉴定合格的优质产品。

7) 系统带有管道防堵、除尘防堵措施。

8)所有重型部件均设有便于安装和维修的起吊或搬运设施（如吊耳、环形螺栓等）。

3.3.2电气部分

1) 除尘器本体为非机电一体品。

2) 卖方提供除尘器本体各电气设备及其容量（含检修电源）、设备照明图、电气原理图、接线图、路由示意图、电缆表、现场集中接线端子箱位置、控制功能需求书等，并带本体防雷接地措施。

3) 所有配套设备电机采用YE3系列高效节能型；所有配套设备电机均为户外型，所有电机防护等级为IP55（高压电机除外），绝缘等级为F级。

4) 现场电气控制，具备设备启停功能,带现场户外操作箱（不锈钢材质，防雨防尘）、仪器、仪表、PLC柜留远程接口等。现场工艺数据采集和自动化控制采用上位机-PLC-现场用电设备/现场数据采集单元方式进行，PLC柜采用标准的2200*800*800尺寸，柜内采用双背板设计，前背板安装电气元器件，后背板安装接线端子，柜子地板采用分拆式设计，PLC配UPS供电，组态软件采用先进的WINCC组态控制系统，操作系统系统采用win10 2015企业长期服务版，并在后台形成除尘器设备运行报表，历史数据保存2年。预留开关量20%备用点、模拟量输入点预留不低于32点位、输出预留不低于8点位，均需配备隔离器，所有预留点均为调试交工后点位。PLC控制柜通讯中控室内的工控机，利用光纤通讯， PLC控制柜内电气元器件选用进口一线品牌。配套上位机两套（I7/16G/SSD500/1070TI 8G/24寸）,操作台两个（与业主现有操作台尺寸相同），以上新上的控制系统必须预留一根光纤通讯至机头除尘通讯柜。与我现有的整个除尘系统实现完美兼容，并预留开放的以太网通讯接口。
5) 照明导线采用穿钢管配线，配管全部采用热镀锌钢管，照明灯具采用LED节能灯具

6) 现场要求设计带工业插头、插座的包塑双门检修电源箱，每层数量不低于2台。间隔不大于10米，要求配置漏电保护器。

7) 动力、仪控线缆分开桥架敷设，动力线缆采用梯形桥架，仪控线缆采用槽式桥架，间距不低于500mm，桥架、桥架盖板要求厚度不低于2mm,采用热浸锌。

8) 低压配电柜柜采用GGD形式，电机设计电动机断路器。 超50-75Kw电机采用软启，75Kw以上的选用变频运行，变频器、软启等元件选用进口一线品牌。

3.3.3 平台、栏杆及其他

管道及平台、扶梯、踏板的设计、选材、制作按照国家标准执行，平台、踏板采用钢格栅板；电机绝缘等级F级、防护等级IP55；设备的各个组件和部件，按需备有吊耳或吊孔。

3.3.4*主要设备配套件要求

管道：要求防板结、防堵塞。
除尘器本体：要求防板结、防堵塞。

3.3.5设备交货状态要求

除尘器本体分为单独整体交货，现场组装只负责各分体的拼装；平台、护栏等板块交货，现场只负责设备的组装，不接受钢板加工制作；现场按图配置管线；电气设备整体交货。

3.3.6总体要求

除尘器必须具备各设备的运行电流、风门开度、风机各参数的检测功能。

3.3.7除尘本体（壳体）要求

1）除尘器框架、平台、扶梯应考虑较大的操作空间，符合安全操作规程及检修要求（钢梯做法参图集15J401 T3B06a-3.5 , 护栏做法参图集15J401 LG11/B14）。

2）循环水池内配套搅拌器、循环水管道，防止循环水池内粉尘沉淀，影响水泵正常工作。循环水池带有报警装置，当水位过低或者过高时报警，并能自动控制水泵、阀门确保除尘正常运行。

3）烟囱高度高度为15米。烟囱需设置旋转楼梯、在烟囱4-6倍直径高度设置平台，预留在线监测设备安装孔和人工监测孔。

4）吸风管道全部设置防堵系统，防止粉尘粘在风管内壁上堵塞风管。吸风管道需增设检查孔，要求检查孔门开关方便密封良好。

5）除尘箱体材质Q235B，厚度不小于8mm。管道壁厚不小于8mm.

3.3.8风机要求

1）风机选用材料满足各运行强度要求，风机在出厂前应进行组装，提供动静平衡检测报告。叶轮使用寿命40000小时。风机在工况下的最大振速不大于5.6mm/s。风机配套管道消音器，消音器消声值：静态 33dB(A) 动态 25dB(A)。风机上需配备的测振、测温仪表并参与联锁保护。

2）风机电机带定子温度测量，电机轴承座带测温、测振功能并参与联锁保护。风机电机定子绕组每相埋设 Pt100 测温元件 2 只，共 6 只；每个轴承处各设置 Pt100 测温元件 1 只，并在电机外部设置测温元件出线盒。防护等级﹑绝缘等级：IP55﹑F级，变频范围：25～50HZ，冷却方式：自带冷却装置（采用风冷）。

3）风机机壳Q235B，厚度不小于8mm。叶轮：材质15MnV，表面硬度HRC25；堆焊耐磨层，材质碳化钨，厚度1.5~2.5mm，硬度HRC45；叶轮寿命15年。主轴材料采用45锻钢。

3.3.9水泵要求

水泵需耐磨、耐腐蚀；

3.3.10管道防堵系统要求

管道防堵系统用水，全部采用循环水池内的污水进行循环使用。不消耗清水。

3.3.11其他要求

1）除尘器涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。除尘器漆膜应均匀、颜色一致。除尘器外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于120μm。

2）设备投入运行后，卖方负责对操作、维修人员进行培训，并进行跟踪维保。

3）验收由买卖双方认可的第三方进行检测，检测费由卖方承担。

4）卖方所供设备各部件投标文件中详尽描述，外协及分供产品的技术责任应由卖方负责。

5）设备的设计、制造、安装、调试、检验、验收等必须严格执行我国关于设备的现行标准。
6）卖方保证所供设备技术性能参数、数量、设备外形图，设备布置图，基础资料图，能源介质要求，设备运行重量等资料须满足施工条件。

7）卖方应根据买方/用户的通知日期，在接到通知48小时内，派有关工程师到现场解决问题。
四、买方与卖方负责范围
4.1 卖方负责范围

烧结一、二混除尘系统项目的除尘本体（含净化系统）、收尘罩、管道防堵系统、风机、烟囱、水泵、搅拌器、循环水池（利旧）、包括除尘系统的相关控制系统等设施，共1套。

投标书中应分别列出卖方供货范围内的所有设备及附件，以及所能提供的服务等。

凡因卖方的原因，设备部件供货不足，遗漏等而造成设备不能正常运行或达不到性能要求，卖方均需无条件补足，直至设备能正常运行并达到性能考核的要求。

4.1.1 卖方设计范围

★工艺：卖方负责整个改造项目的工艺设计。

★电气：卖方负责整个改造项目的电气及连锁设计。

★土建：卖方负责整个改造项目的钢构等设计。

★公辅：卖方负责工艺总图布置、设备选型、电气、仪表、照明、防雷及保护接地、管道等公辅设计。

   ★其他：卖方负责提供给买方整个改造系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件、主体设备基础土建条件。

4.1.2 卖方供货及安装范围

烧结一、二混除尘系统新增一套湿法除尘器及配套设备系统整体供货及安装，及现场利旧设备及设施均由卖方进行拆除、安装并做好对接等，并满足使用要求。
系统总配电柜至各用电点之间的元器件、动力电缆、控制电缆、安装材料（如：桥架、线管）等均由卖方负责供货及安装。

卖方负责公辅施设（包括电气、仪表、照明、防雷及保护接地等）的供货及安装。

负责整个改造工程的调试（改造中所有钢构均由卖方设计、供货及施工）。

4.2 买方负责范围

4.2.1 买方设计及施工范围

★买方只负责将整个系统的电源外线接至卖方提供的一个总配电柜进线接口上端处。

★买方负责将其它公辅介质按卖方要求接至指定位置处。

★买方负责主体设备土建基础施工。
五、其他

   5.1投标文件中必须包含以下材料：
   5.1.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

   5.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价
	总价
	生产厂家
	备注

	一
	主体设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	管网系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	电气及仪表
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	五
	安装费用
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	
	
	
	


说明：上表格式中数字仅为举例，不限此数，按需列出。

  5.1.3工期计划表。

  5.1.4卖方提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表
六、安装及施工资质要求
本项目除土建（设备基础）买方负责外，其余均是卖方负责。

1、对卖方要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人或分公司负责人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）需有机电工程施工总承包三级及以上资质或环保工程专业承包一级。
（3）具备承担本项目的资金及资信能力。
（4）卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票。
（5）卖方中标后，不能进行转包。

（6）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（5）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

2、 建设工期：投标文件需注明总工期。
3、报价形式

设备与安装分开报价。

4、建安合同付款

卖方向工程师提交已完工程量报告的时间：卖方每月20日前向买方代表提交已完工程量报告，买方代表收到报告后5日内审核完毕。
 双方约定的工程款（进度款）支付的方式：买方次月按审定的上月进度的70%支付卖方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后卖方及时向买方开具全额增值税专用发票。

5、建安合同考核

工期考核：因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。
6、本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

7、 施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

8、 买方在指定位置提供施工电源及水源，外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

9、 卖方需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具卖方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待卖方承建的所有工程竣工后由卖方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给卖方。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








21

[image: image2.wmf]_1234567890.dwg

