120吨转炉滑板挡渣承包项目技术协议质量标准技术统一平台

芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称甲方)：

（以下简称乙方）：

根据国家现行的法律、法规和政策之规定，就芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部120T转炉滑板挡渣承包项目，经友好协商，达成如下技术协议：

一、承包范围

芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部120T转炉滑板挡渣承包项目所需材料，包括出钢口、内水口砖、外水口砖、内滑板砖、外滑板砖、耐火泥、耐火防黏结涂料、ZZF-4ZHH-150-230和滑板挡渣机构所需的相关备品备件、耐材安装及机构维护所需人员、工具等。所需耐材的安装、离线、在线维护，硬件机构的解体重组、在线、离线的拆解安装、机构本体及转炉出钢口部位粘渣沾钢的清理（安装维护工具自备）。

二、相关业务内容及要求

1、甲方责任与义务

（1）提供炼钢部转炉滑板挡渣所需的硬件机构如下：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准板部件 | 套 | 2 | 含紧固件，备1套 |
| 2 | 连接板部件 | 套 | 2 | 含紧固件，备1套 |
| 3 | 出钢口法兰 | 套 | 2 | 备1套 |
| 4 | ZZF-4ZHH-150-230 | 套 | 3 |  |
|  | 滑板挡渣机构 |  |  |  |
| 5 | 水冷油缸组件 | 套 | 2 | 进口氟橡胶 |
| 6 | 油缸隔热板部件 | 套 | 2 |  |
| 7 | 双工位机构调试台（含机构吊具2件） | 台 | 1 |  |
| 8 | 机构运输存放架 | 台 | 3 |  |
| 9 | 离线油缸组件（三工位） | 套 | 3 |  |
| 10 | 机构更换架 | 套 | 1 |  |
| 11 | 油缸托座组件（油缸支撑座） | 套 | 2 |  |
| 12 | 离线液压站（三阀组） | 套 | 1 |  |
| 13 | 离线液压站用抗磨液压油 | 吨 | 0.3 |  |

(2)甲方负责提供安装所需的能源介质及大型工器具（如叉车、电葫芦等）；

(3)甲方根据乙方的作业情况，及时提出评估意见并支付承包费。

(4)炉体的水管、油管更换及维护由甲方负责。

（5）甲方负责对转炉滑板挡渣系统设备（包括在线液压站、离线液压站、旋转接头及红外下渣检测系统）的点检、维护、更换工作，保证设备系统稳定运行。

（6）除ZZF-4ZHH-150-230和滑板挡渣机构相关的备品备件外，其他备品备件由甲方提供，但因乙方原因损坏的由乙方负责提供。

2、乙方责任与义务

（1）乙方为甲方提供挡渣系统服务（并提供ZZF-4ZHH-150-230和滑板挡渣机构相应的备品备件及耐材（出钢口、内水口砖、外水口砖、内滑板砖、外滑板砖等）），甲方负责监督和验收备品备件和耐材备料的准备和质量情况，并给予乙方必要的协助和配合；现场保管和准备工作由乙方负责

（2）乙方负责配备甲方生产区域的工作人员，工作人员需严格执行甲方的《工艺规程》、《安全规程》、《岗位操作标准》及各种制度；

（3）乙方负责保持所辖现场区域符合公司6S标准的相关要求；负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

（4）因甲方问题导致滑板挡渣使用出现问题，乙方可提出改进要求。

（5）乙方必须无条件需配合甲方对硬件机构和耐材方面进行整改和改进。

（6）负责所需耐材的安装、离线、在线维护，硬件机构的解体重组、在线、离线的拆解安装、机构本体及转炉出钢口部位粘渣沾钢的清理（安装维护工具自备）。

（7）新旧厂家交接过程中保证滑板档渣机构及相关离线机构完好。

3、主要技术要求

3.1挡渣闸阀机构工作环境恶劣，高温，多尘，能承受高温烘烤，不严重变形。机构安装板、门框、滑动框小车、顶紧套、顶紧器等主要零部件要求用耐热铸钢件。所有隔热板使用耐热钢件。

3.2机构主要部件使用寿命≥1000炉

3.3滑条使用寿命≥300炉

3.4顶紧套使用寿命≥300炉

3.5顶紧器使用寿命≥100炉

3.6弹簧寿命≥1000炉

3.7水冷油缸密封件使用寿命≥1个月

3.8滑板砖寿命

原则上滑板砖的使用寿命≥15次。若单炉前后挡均使用，滑板砖寿命按两次计算，按单滑板产量双倍结算，不使用滑板档渣，按0.3倍单滑板产量结算。

3.9出钢口寿命

保证出钢口寿命≥230次。

4、考核办法

（1）在生产过程中由于乙方机构备件或耐材质量原因造成影响生产的事故，经双方确认后，由乙方负责赔偿甲方的直接损失（赔偿损失计算：按照事故造成的产量损失、成本损失、设备损坏进行计算），间接损失双方协商解决。

（2）乙方承包人员在甲方炼钢部生产过程中，必须执行各种规章制度，按炼钢部的相应考核办法进行考核，考核在当月结算中体现。

（3）乙方进行工艺调整试验，必须出纸质版申请报告，经甲方同意后方可进行，因试验造成的甲方损失由乙方承担；如果未经甲方允许，乙方私自进行工艺调整试验，考核20000元/次，并承担甲方损失。

（4）乙方必须遵守甲方的《现场管理制度》等各项规章制度，出现不服从甲方安排或在甲方规定的时间内不整改的，按相应制度考核。

（5）正常情况下滑板更换时间不大于15min，滑板和内水口更换时间不大于20min。因乙方原因造成的超时，每超1分钟考核50元，以更换架到位，叉车离开开始计时。

（6）因乙方原因导致滑板砖寿命被迫更换导致寿命小于15次，考核100元/次。因甲方原因提前更换滑板导致寿命小于15次不予考核。

（7）出钢口寿命没减少1次，考核10元/次。

5、结算办法

采用吨钢承包结算的方式，基准价格为      元/吨钢，乙方在甲方账户预留60万元质量保证金，甲方按月对乙方结算，结算方式为：

结算金额=当月炉座合格铸坯产量*基准价格—各项考核

结算办法：每月初，甲方统计上月连铸合格坯产量和各种考核，计算出实际金额，经与乙方共同确认无误后报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算；付款等事宜依照商务合同约定。

当月炉座合格铸坯产量包含：

①甲方使用单滑滑板挡渣合格铸坯产量；

②甲方使用双挡渣（前后挡）时，按2倍单滑滑板挡渣合格铸坯产量结算；

③甲方不使用滑板挡渣时，按0.3倍单滑滑板挡渣合格铸坯产量结算。

6、其他事项

（1）乙方在承包过程中因技术等问题不能适应甲方生产，甲方有权终止承包合同。

（2）本协议未涉及问题，双方可友好协商处理，但最终解释权在甲方。

（3）甲乙任何一方如终止合同，必须提前30天通知对方，经对方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止本协议，必须赔偿对方由此产生的一切损失。

（4）甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可甲方现场作业。

（5）本协议是合同的重要组成部分，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决。

（6）本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方签字或盖章后生效。