数据中心网络安全等级保护

一、建设依据

《中华人民共和国网络安全法》（2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第147号）

关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知（公通字〔2007〕43号）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2008）

《信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T25058-2010)

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）

《信息安全技术信息系统安全等级保护管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求（GB/T20271-2006）

《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）

《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T20272-2006）

《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T671-2006）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2006）

《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008)

《信息安全技术服务器安全技术要求》（GBT21082-2007)

《信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》（GBT28449-2012)

《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2012)

芜湖新兴铸管网络信息化的实际情况

二、建设内容

1、投标产品需为国内主流一线品牌，满足安全建设的统筹规划需要，设备具备兼容性。

2、投标产品硬件指数需达到参数要求，如因软硬件性能不够导致性能瓶颈，甲方有权要求无差价替换更高性能产品，直至业务无明显阻塞。

3、投标产品软硬件质保服务三年（包括IPS库、AV库等），需提供原厂三年质保承诺。

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1. 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；≥2U机架式设备（提供正面产品照片）； 2. 单台配置千兆以太网电接口≥16个，千兆光口≥8个，接口卡扩展槽个数≥2个； 3.产品防火墙吞吐量≥15Gbps，每秒新建连接数≥15万，并发连接数≥1000万； ▲4.支持将两台物理设备虚拟成一台逻辑设备进行统一管理，提升系统性能与稳定性；提供官网截图和链接并加盖原厂商章； 5.实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； ▲6.支持虚拟防火墙功能，虚拟出的逻辑防火墙拥有独立的规格，可独立划分CPU、内存、存储等计算资源，基于提供官网截图证明并加盖原厂商章； 7.支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类； 8.支持基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； 9.支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等； 10.支持智能DNS、MPLS隧道流量控制、东西向服务链功能； 11.资质要求：所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）； 12.厂商资质：原厂商具有TL9000电讯业质量管理体系认证、原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、《中国国家信息安全漏洞库CNNVD》一级支撑单位、国家信息安全漏洞共享平台技术组成员（CNVD），提供以上证书复印件并加盖原厂商章。 配置要求： 1、配置冗余交流电源，500G硬盘； 2、配置IPSEC VPN 2000条隧道授权、配置15个SSL VPN软件授权 ； 3、配置IPS、AV防病毒特征库升级服务3年授权、应用识别特征库升级服务1年授权。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 安全审计 | 1、设备要求：标准机架尺寸，1U，含交流单电源模块，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，4个GE电口（内置电口Bypass），4个SFP光口，检测能力≥900Mbps； 2、提供审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql等各类主流数据库系统，支持分析、提取SQL语句中绑定变量，并可完全监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、数据库用户名、客户端类型、数据库操作类型、数据库表名、字段名等。 3、主动审计：支持基于域名、关键字正则表达式等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息，提供相关证明文件。 4、通过扫描指定网站，分析检测网页是否被挂马，并实时告警响应记录。 5、web信誉：通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站例入Web信誉库，达到阻止过滤含有恶意代码的高风险网站，实现对终端用户的安全保护，提供截图证明。 6、具有超过1000万条的英文URL数据库，超过30种分类，如不良言论、色情暴力等；可过滤非法不良网站，并支持用户添加自定义URL。 7、移动应用审计：支持移动应用审计，能够识别通过移动热点所访问的移动类应用，例如IM类、社交类、网购类、影音类、资讯类等应用，并记录IP地址、应用名称、访问时间等信息；能够对主流的移动应用进行内容层面的详细审计，主要是对微博、网页言论、网页访问详细记录IP地址、URL地址、访问时间、访问或发布的具体内容等信息。 8、用户身份智能关联：支持用户身份信息智能关联技术，可将用户各种身份信息与其终端IP地址进行智能关联形成用户身份信息库，从而提高事件定位的精确度，提供截图证明。 9、内容审计：支持基于论坛主题、发帖内容的关键字审计功能；支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，可记录源IP地址、目的IP地址、发帖论坛、发帖人、主题、发帖时间、发帖内容等，并提供内容还原功能。 10、具有超过1000万条的英文URL数据库，可过滤非法不良网站，并支持用户添加自定义URL； 通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站例入Web信誉库，达到阻止过滤含有恶意代码的高风险网站，实现对终端用户的安全保护。 11、支持无线热点发现功能，能够实时、自动发现办公网络内的无线热点，记录无线热点访问网络时所使用的IP地址。 12、支持基于域名、关键字正则表达式等多种组合的主动内容审计策略，可扫描指定网站，分析网页页面是否含有非法敏感信息，通过扫描指定网站，分析检测网页是否被挂马，并实时告警响应记录。 13、支持QQ、MSN Messenger、ICQ、雅虎通、新浪UC工具审计、支持HTTP、FTP协议文件传输审计：支持TELNET、FTP等业务操作进行命令级审计。 14、提供流量审计：支持基于时间、协议、IP地址等组合流量审计策略、支持用户识别功能，可将终端IP地址与终端用户身份绑定，在审计日志中显示终端用户身份信息、支持用户身份信息智能关联技术，可将用户各种身份信息与其终端IP地址进行智能关联形成用户身份信息库，从而提高事件定位的精确。 资质要求： 15、公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）、中国信息安全认证中心的《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）、《信息技术产品安全测评证书--EAL3+》、IPV6 Ready LOGO认证，厂商需要通过ISO27001和ISO9001认证；厂商获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类三级资质证书；具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书风险评估二级资质证书；厂商为应用安全联盟会员。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 堡垒机 | 1.1U高机架式硬件架构，单电源，4G内存，1T硬盘容量，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，支持4个万兆接口的扩展能力； 2.性能要求：最大图形并发连接数不少于300，最大字符并发连接数不少于800，支持300个资产的管理能力； 3. 支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管； 4. 支持基于动态令牌、USBKEY、手机软令牌的双因素认证功能； 5. 支持与Ldap、AD域、Radius、短信网关（阿里云、腾讯云）等第三方认证平台对接，实现统一身份认证； 6. 系统支持账号分权管理，包括超级管理员、配置管理员、操作员、审计员及自动化人员等多种角色，并可根据功能自定义用户角色； ▲7. 支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图（需提供检测报告或产品配置界面截图）； 8. 支持资源信息批量导入、导出、修改、删除管理； 9. 支持对IPv6资产进行统一管理，同时可完整记录用户对IPv6资产的运维操作行为； 10. 支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置； 11. 支持审计功能按部门分权，使得不同部门的审计管理员只能审计自己部门、自己直属子部门设备上的操作日志； ▲12. 支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限；（需提供检测报告或产品配置界面截图）； 13. 可跟据用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、命令集来设置详细的命令权限控制策略，支持命令黑白名单、命令批复、告警通知等多种模式； 14.产品资质：具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》运维安全管理产品增强级证书；具备中国信息安全认证中心《IT产品信息安全认证证书》；提供证书复印件； 15.厂商资质：原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、国家信息安全漏洞库CNNVD一级支撑单位、信息安全等保建设服务能力资质、信息安全服务资质(安全工程类)一级；提供以上证书复印件并加盖原厂商章。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 漏洞扫描 | 1.1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，1T硬盘，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位； 2.系统采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，通过浏览器方便对产品进行远程管理； 3.系统需支持主机漏洞扫描、数据库漏洞扫描功能，也可通过扩展的方式支持WEB漏洞扫描功能； 4. 扫描目标并发数量不少于200个，扫描任务并发数量不少于10个； 5.最大可扫描无限制范围的IP地址或域名；本次实际配置256个； ▲6. 支持62000条以上系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类；（提供证明材料）； 7.支持资产自动发现功能，发现存活的目标自动添加到资产列表中，便于管理员对资产的管理； 8.支持添加数据库资产时提供帐户口令连接测试，保证扫描正确性； 9.支持主机漏洞知识库与CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等国内外主流标准兼容； 10.支持Windows、Linux、Unix等主流操作系统漏洞扫描； 11.系统内置多种扫描策略，分别针对不同的扫描对象，至少包括Windows系统、Linux系统、Unix系统、工控设备、WEB服务、数据库、移动终端、网络设备等检测策略； 12.产品资质：具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件； 14.厂商资质：原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、、国家信息安全漏洞库CNNVD一级支撑单位、信息安全服务资质(安全工程类)一级；提供以上证书复印件并加盖原厂商章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | web应用防火墙 | 1. 1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，1T硬盘，2个以太网千兆管理接口，支持至少4个以太网千兆电口（2组Bypass），支持至少1个接口扩展槽位，具备至少4个万兆接口的扩展能力； 2. 性能要求：HTTP吞吐量不低于1.5Gbps，HTTP并发连接数不低于65万、HTTP每秒新建连接数不低于5万，保护网站站点数量无限制； 3. 系统采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，通过浏览器方便对产品进行远程管理； ▲4. 支持旁路镜像模式下，对检测到的攻击进行旁路阻断（提供截图证明）； 5.支持对网站的URL、Cookie、文件类型进行自学习功能，学习结果可以直接引用到安全策略中； 6. 支持识别和防止敏感信息泄露；且可自定义敏感信息特征，如用户名、密码、邮箱、身份证信息、MD5密码等； 7. 黑白名单防护：支持网络及传输层全局黑白名单控制功能； ▲8.支持网站批量离线、网站批量恢复、网站一键断网、网站一键恢复操作；（提供截图证明） 9. 要求具备独立的审计日志、流量日志、攻击日志、DDoS防护日志及威胁情报日志模块，且支持按不同日志分类进行syslog外发； 10. 日志报表及告警：支持告警及重定向时间处理行为，可自定义告警页面内容或重定向URL；支持基于安全事件日志的CSV及HTML格式导出功能；支持即时生成及计划任务报表功能，可自动发送至邮箱； 11.支持邮件、短信、SNMP-trap告警，可按照攻击类型配置告警，告警内容可自定义编辑，可配置多告警接收人； 12.产品资质：具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》增强级证书； 13.厂商资质：原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、信息安全等保建设服务能力资质、信息安全服务资质(安全工程类)一级、反网络病毒联盟成员单位；提供以上证书复印件并加盖原厂商章。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 终端威胁防御系统 | 1.服务端采用Docker部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强，客户端安装后至多占用50M硬盘资源，病毒库3M大小，日常内存占用不到10M，有效节省PC/Server资源。 2.支持windows xp及以上操作系统终端防护，支持linux、entos、redhat、oracle、ubuntu、debian操作系统及数据库防护。 3.支持http、telnet、ping三种方式检测终端违规外联行为，并设置断网、提示等策略。 4.支持通过配置 协议、IP、端口和处理动作的规则，限制用户访问特定地址或者允许用户访问特定地址 5.控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制策略，支持指定客户端策略锁定。定制策略包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）、系统防御（系统加固、软件安装拦截、浏览器保护）、网络防御（黑客入侵拦截、对外攻击检测、恶意网站拦截、IP协议控制、IP黑名单）等。 6.支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。（提供功能截图） 7.支持内容拦截主动防御，当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作。 8.支持规则拦截主动防御，程序执行时，规则拦截层开始生效，并根据基础防护或自定义防护规则，对程序产生的违例动作进行拦截。（提供功能截图） 9.支持行为拦截主动防御，当发现威胁时，行为拦截层阻止威胁进程及关联进程、线程的执行，并尽可能地回滚已经产生的潜在风险，实现病毒行为监控，软件安装拦截。（提供功能截图） 10.支持内容过滤主动防御，解决网络数据包的安全威胁问题，基于内容过滤的防火墙，实现木马 盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈等各类潜在风险网站的拦截及潜在黑客攻击等恶意入侵行为拦截。（提供功能截图） 11.支持全方位主机防护，包括防止指定文件项目被篡改、破坏或恶意创建，防止指定注册表项被恶意篡改，监控针对系统的敏感动作，拦截高风险动作，防止指定命令行被恶意利用，实时保护系统重要进程，对顽固留下病毒进行智能拦截等，出现破坏行为，根据策略定制进行自动阻止或自动允许或弹窗提示。（提供功能截图） 12. 要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，需提供第三方测试证明。 13.产品资质：具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证》、《信息技术产品安全测评证书,级别:EAL3》提供证书复印件证明。 14、厂商实力要求：厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合TL9000-HS R6.0/R5.5标准，提供TL9000资质证明、为检验厂商综合安全服务能力，厂商需为国家级网络安全应急服务支撑单位成员，具备CMMI5认证证书；具备ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证，中国信息安全测评中心-安全工程类（三级）提供以上有效期内资质复印件证明； 15、提供三年原厂质保服务，提供原厂售后服务承诺函盖章原件； 配置要求： 本次配置150个PC终端授权，20个SERVER端授权。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 日志审计 | 1、1U标准机架设备，多核多线程CPU，8G内存，2T存储，标配6个千兆电口，1个扩展槽，可灵活扩展4GE+4SFP插卡、8GE插卡、8SFP插卡、4SFP+等接口类型； 2、默认支持100个设备，可扩展至250个设备。日志处理速率≥6000EPS，日志容量≥10亿条。 3、支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等设备对象的日志数据采集；支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持日志转发；支持Syslog、SNMP、JDBC、WMI、FTP、文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； ▲4、采集内容支持日志监控、文件监控（文件监控无需开启ftp、sftp协议）、网络包监控（提供截图）； 5、提供TOP10资产事件趋势，支持实时告警数、资产总数、日志事件总数、系统健康状况的图表显示。并支持资产总数、日志事件总数、系统健康状况四项的下钻查看详情； 6、提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息； 7、支持根据内置事件类型，按照用户环境需求，定义无限级深度事件模型，绘制全网事件关联关系模型，提供基于模型而非特征的问题发现能力，辅助发现未知威胁； 8、支持根据用户需求进行图表自定义无需二次开发，实时查询总体、时间段、时间节点等相关内容以多样式的图表进行丰富综合展示（提供截图）； 9、支持实时日志查看，可选择任意时间节点进行查看全部日志或符合时间节点重要事件，无需进行二次查询； 10、支持在告警信息页面，点击统计图，以环形图形式对告警类型进行统计； ▲11、支持在资产列表页面，以环形图、饼状图形式对资产分组和类型进行统计；支持为一个IP分配多种业务类型，同时收取收集不同类型日志，并进行正确解析（提供截图）； 12、产品资质：所投产品具备公安部颁发的日志分析（三级）销售许可证；所投产品具备国家版权局颁发的计算机软件著作登记证书，证书名称包含“日志审计”字样，提供证书复印件并加盖设备厂商章。 13、厂商资质：原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、TL9000电讯业质量管理体系认证、反网络病毒联盟成员单位、信息安全服务资质(安全工程类)一级；提供以上证书复印件并加盖原厂商章。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 数据容灾备份一体机 | 1.设备系统基于存储专用的64位LIUNX嵌入式系统，存储系统及软件功能预装在独立的存储介质中，不占用RAID硬盘组的存储空间。 2.配置≥16盘位设备，配置36T备份磁盘容量，配置2个千兆网口，多模光纤双端口万兆以太网卡（SFP），配置32GB内存，64位四核处理器； 3.支持FC SAN网络中异构平台下的多台服务器LAN-Free备份功能，支持以虚拟磁带库（VTL）或者物理磁带库作为LAN-Free的备份目标。支持同一存储空间（虚拟/物理磁带介质）被Windows、Linux和Unix主机共享使用。 4.支持对VMware的备份恢复，通过vSphere API进行VMware虚拟机的完全和增量备份恢复，无需在Vcenter服务器或中转服务器上安装任何代理，即可实现数据备份工作。必须支持多种级别的备份，包括：支持应用原生API接口备份Oracle、SQL Server、DB2、Informix、MySQL、Sybase等主流数据库在线备份（提供相应功能界面截图并盖原厂鲜章)； ▲5. 数据中心、ESXi/Cluster、虚拟机、虚拟磁盘等方式，能够支持数据并发备份，并发方式按照ESXi与虚拟主机的数量进行并发，支持备份完成后自动删除快照功能； (提供管理界面截图并加盖厂商公章) 6.设备必须支持虚拟磁带库功能，必须拥有和备份功能为同一制造商的品牌，拥有自主知识产权，不接受OEM方式。（应提供软件产品登记证书） 7.提供设备监控和主动告警，可自动检测设备固件状态、服务状态，在发生意外情况下主动告警，让数据丢失的风险降至最低。例如：邮件报警、蜂鸣指示、多种颜色报警指示灯。 8.支持快速备份功能、（支持全备份、增量备份、差异备份、数据镜像同步）可针对细碎文件进行有效的备份处理，并支持对各种数据库进行脚本备份功能；(提供管理界面截图并加盖厂商公章) 9.支持备份客户端的优先级设置，避免普通任务占用关键任务的备份资源（提供设置备份任务优先级界面截图并盖原厂鲜章）； ▲10. 支持对文件的模拟备份功能，在不发生实际备份动作的前提下，可快速了解需要备份的数据大小和数量，以便合理配置备份策略（提供模拟备份功能界面截图并盖原厂鲜章）。 11.配置≥200个X86平台下客户端备份许可，配置≥100个X86平台下Oracle数据库备份许可，配置≥50个X86平台下SQL数据库备份许可，配置≥4个第三方物理/虚拟带库驱动器支持许可。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 云平台防护软件 | 1.支持与本次服务器虚拟化软件兼容，并具有虚拟环境、系统基础建设层集成能力，支持从虚拟器物理主机层提供防护，其中虚拟机皆无需安全任何客户端／代理便能由主机继承安全策略、防护; 2.支持在服务器虚拟化软件平台上支持无代理底层防病毒能力，不需要在虚拟服务器或虚拟桌面中部署安全防护代理;提供功能界面截图； 3.支持在服务器虚拟化软件平台上支持无代理底层网络数据包过滤，不需要在虚拟服务器或虚拟桌面中部署安全防护代理; 提供功能界面截图； 4.产品具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现; 5.具备特征库更新功能，实时追踪并保护最新动态威胁：提供自动扫描功，能针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护； 6.具有防火墙功能，并且可集中控管防火墙策略，策略定制可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可保护所有基于IP通讯协议（TCP、 UDP、 ICMP 等）和所有框架类型（IP、ARP 等）; 7.具有操作系统虚拟补丁功能，并且能够保护Windows (2000, XP, 2003, Vista), Sun Solaris (8, 9, 10), Red Hat EL (4, 5), SuSE Linux (9)等操作系统; 8．提供防病毒功能，能够提供官方病毒码下载地址; 9.产品可以保护以下类型数据库服务器，Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Ingres; 10. 可以保护以下类型邮件服务器，Microsoft Exchange Server, Merak, IBM Lotus Domino, Mdaemon, Ipswitch, Imail, MailEnable Professional; 11. 支持防御应用层攻击、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击； ▲10. 虚拟化安全投标厂商需承诺所投产品与现有虚拟化产品无缝兼容，提供兼容性认证报告或兼容承诺函，并加盖原厂商公章； 11. 支持管理中心的堆叠，以实现对云平台的扩展的支持。 配置要求： 1.配置12个CPU的软件授权； | 1 | 套 |  |
| 10 | 安全服务（二年） | 漏洞扫描服务、安全配置核查服务 一、服务说明 对内网系统进行漏洞扫描服务、配置核查服务。 二、服务内容 使用安全评估系统对客户授权的各类操作系统、数据库、网络设备、应用系统进行脆弱性评估，获得设备-漏洞对应及分布情况，并提供可操作的安全建议或临时解决办法，配合用户完成问题的整改。 三、服务交付 《XXX漏洞扫描报告》 安全加固服务 一、服务说明 根据前期的漏洞扫描结果和安全配置基线检查结果做安全配置优化。 根据相关信息系统等级测评的情况，协助等保测评并结合等保测评报告，明确安全整改的对象和内容，进行科学合理的优化和加固。 二、服务要求 1、业务系统运行环境优化 针对主要业务系统的访问需求特性，结合实际的网络环境，优化业务访问路径，提高业务访问的安全性；同时对关键业务路径的核心节点进行相应的安全性和性能的优化，提高业务访问的稳定性。优化过程中若发现代码级的安全问题，需配合软件开发商协同进行解决。 2、系统资产加固 按照等级保护基本要求，对当前信息系统和业务运行环境中的关键服务器、网络设备、安全设备、操作系统、数据库、中间件、代理服务等进行配置优化、加固和升级等工作。 三、服务交付 《XXX加固报告》 四、其他要求 1、数据中心机房云平台8颗CPU软件授权延保1年，调整架构。 2、原铸管部安全设备满足等保要求策略配置调整。 3、原安全设备配置调整。提供满足等保整改要求的其他调整与协助服务。 | 1 | 项 |  |