工分仪的主要技术要求

- 符合以下标准最新版

GB/T 212《煤的工业分析方法》 ；

GB/T 30732《煤的工业分析方法 仪器法》 ；

GB/T 211《煤中全水分的测定方法》 ；

GB/T 2001《焦炭工业分析测定方法》。

二、仪器的技术参数

1、可水分,灰分联测,挥发分可同时进行分析,也可进行连测分析.

2、炉膛结构:多炉一体结构

3、炉温范围：室温～1000℃；控温精度：±2℃（水分）；±2.5 ℃（灰分、挥发份）

4、试样数量：不少于18个/批,

5、测试时间：1个工作日(8小时)至少可完成2个批次的试样分析，测试时间：180min/20样（经典法），100 min/20样（快速法），两种测定方式分析的数据必须满足国标误差范围；

6、配置提供仪器正常分析使用的氧气、氮气的气泵（含相应的管道及配件）。

7、仪器自带的称量天平精度为万分之一，且带自校功能；

8、设备具有试样分析时的烟气排放装置，包含外排管道材料及指导安装。

三、软件要求：

1、终生免费的软件升级服务；

2、接入实验室LIMS系统的端口。

3、电脑配置:内存8G+i5处理器+250G固态硬盘，带网卡，配21英寸屏.

监控部

2020.9.24