芜湖新兴铸管有限责任公司

铸管热模污泥烘干项目

污泥干化设备

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2020年09月

一、概述

因铸管部废水泥浆经过处理后产生的污泥，含水率较高后续无法处理，需对产生的泥浆进行烘干处理。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥干化设备 | 2 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 |

该套设备包含对应的电气自动化的设计供货、指导安装和调试。

- 设计条件及要求

- 设计条件参数

- 1 物    料：热模污泥（成分：水泥砂浆）

- 1.2 污泥水分：75%

- 1.3 处 理 量：2.1T/h（50T/d）

- 1.4 运行方式：24h连续运行

- 1.5 蒸    汽：0.5MPa

- 1.6 电    源：380V   50Hz   三相四线

四、工艺技术要求

1、工艺要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。

本设备由一套处理能力为50t/d 的干化系统组成。含水率75%的污泥通过现有真空带式脱水机送到污泥储存仓输送到干化设备。脱水污泥经无轴螺旋机输送至圆盘桨叶干化机，并将饱和蒸汽经管道通入干化机。蒸汽从干化机轴一端依次通过桨叶流向另一端，桨叶内部构造有助于蒸汽的流动，可保证污泥侧获得更好的传热系数。干燥机外表面设有保温层，防止蒸汽冷凝。污泥被流过双轴桨叶和夹套的加热介质干燥蒸发。蒸发出的水蒸汽被干燥机内的循环废气带走，进入除尘系统。

本设备包括：湿污泥储仓，变频排料螺旋输送机、圆盘桨叶污泥干化机、除尘系统，配套的系统内用管道、阀门以及相关管件。

2、工艺流程

物料：真空带式脱水机（利旧）→污泥仓→螺旋输送机→圆盘桨叶干化机

- 3、污泥干化要求

- 污泥干化后含水量：≤10%

五、设备主要结构及要求

- 1、污泥仓

- 材质要求使用壁厚不小于10mm的Q345B钢板制作，支撑污泥仓的支架必须坚固、牢实。下料量可调节，容积2m³。

- 螺旋输送机

输送量：3T/h，螺旋输送机由螺旋给料变频器驱动旋转污泥从出料口螺旋排出，从而完成输送级功能。无轴螺旋输送机功率：～5KW，螺旋叶片外径处焊耐磨层。

- 3、污泥干化机

处理能力：2.1T/h，采用空心双轴圆盘桨叶干化机，可进行变频调节，通过圆形结构的中空桨片传导热来干燥(冷却)物料的低速搅拌型连续间接加热设备。桨片配套蒸汽进口和冷凝水出口。箱体内壁材质、桨叶材质：16Mn。

4、除尘系统

4.1 投标方应根据项目工艺及招标方排放要求，配备相应的环保除尘系统。

4.2 除尘器的设计应满足标准JB/T 10788-2007铸造用除尘器通用技术条件。

4.3 除尘器风机需具备变频功能，含电动调风门、减振垫、出口消音器。

4.4 除尘管道壁厚≥6mm。

4.5除尘器排灰装置采用螺旋输出装置。

4.6排放要求

4.6.1投标方应充分考虑生产过程中可能产生的废弃物，并设置合理的废弃物环保处理设备。

4.6.2所产生的废弃物通过投标方设置的环保设备处理后，粉尘排放需满足≤20 mg/m3 。

六、电气控制

6.1电控系统采用300系列PLC控制，CPU具备Profinet通信模块，可与主控室MES系统实现数据双向传输。PLC的输入输出模块点数在实际需要的点数的基础上留有15％备用点。

6.2 电控柜上有警报显示及控制面板。

6.3 控制系统具有手动和自动模式，既能实现整线自动控制和单机手动控制；现场安装有紧急制动按钮。

6.4 控制触摸屏上有可视化监控系统，实时显示设备运行状态。

6.5 当成套设备的任一部分报警时，触摸屏上应显示详细的故障部位、故障信息等。

6.6 操作面板上应设置急停开关。

6.7 投标方必须提供程序、触摸屏画面程序。

6.8 PLC和触摸屏不能设置密码或将密码交于招标方。

七、双方设计及供货范围

1、设计分交

1.1 投标方负责

（1）投标方对污泥干化设备设计和机组性能负责，同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责从污泥干化设备的电气、压缩空气、蒸汽、设备框架及平台钢梯等公辅等系统的全部详细设计。

（3）负责除尘器及除尘管路设计。

（4）负责蒸汽系统设计。

1.2 招标方负责

（1）土建基础设计。

- 仅负责电源接至投标方总配电柜。

- 招标方负责将压缩空气、循环水、蒸汽等送到设备就近设备边处并设一道总阀门。

2、供货分交

2.1 投标方负责

（1）负责本技术文件所描述污泥干化设备功能范围内所有设备包含设备框架及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外。

（2）负责电控系统(包含电气柜内配线)。

（3）招标方负责控制电缆及通讯电缆、桥架、管线等辅材供货。

2.2 招标方负责

（1）一次灌浆的预埋件、螺栓归招标方，垫铁、斜铁由招标方提供。

（2）招标方负责基础施工和设备安装。

2.3所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂涂

有最终面漆。

2.3主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998

执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要

达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度为100μm（干膜）。

2.4 供货分交表                                 S：投标方    B：招标方

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 初步设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 安装调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥仓 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S | 容积：2m³ |
| 2 | 螺旋输送机 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 3 | 污泥干化机 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 4 | 除尘系统 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S | 含除尘管道、除尘罩 |
| 10 | 蒸汽系统 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S | 含阀门和管路 |
| 12 | 土建 | 1 | 套 | S | B | B | B | S/B | S |  |
| 13 | 电控系统 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S | 配套电器柜、操作台 |
| 14 | 电缆及桥架 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |

- 八、资料交付

- 8.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版（PDF） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图4套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 除尘设备及管道 |  |  |
|  | 除尘器总图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版 |
|  | 除尘管道图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版 |
| 4 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 蒸汽、压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版 |
| 5 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图11套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版 |
| 6 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

- 1.所有日期均指日历日。

- 2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

- 九、技术支持及服务

- 要求投标方指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过

- 程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

- 十、投标书内容和要求

- 1. 请按本技术文件提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

- 2. 提供工艺布置图。

- 3. 主要装置、关键零部件供应商清单。