芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化部振动筛改造

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

一、总则

本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部振动筛改造。

- 本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部振动筛改造的相关技术要求。设备的设计、设备供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炭振动筛 | 2 | 套 | 整套设备的设计、供货、指导安装和调试 |
| 2 | 焦丁振动筛 | 2 | 套 |  |

- 设计条件及要求

3.1 现状
焦化部目前所使用的筛子为一般的振动筛，工作时筛体与筛框同时振动、

密封效果较差，物料输运过程易产生粉尘。

- 3.2 设计条件

| 序号 | 名称 | 物料 | 入料粒度（mm） | 物料温度（℃） | 筛孔（mm） | 处理量（t/h） | 筛分效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炭振动筛 | 焦炭 | 65～25占比93% ≤25 占比7% | 200～250 | 12×12 | 180～200 | 80%～90% |
| 2 | 焦丁振动筛 | 焦丁 | 10～25 占比36% ≤10 占比64% | 200～250 | 5×5 | 20～30 | 80%～90% |

四、功能描述及技术要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。

要求振动筛上各零部件满足现场高温、多尘的工艺要求。改造后的振动筛和原有

的振动筛外形尺寸无较大变化，不影响安装，以不动土建基础为标准，改造后振

动筛的动载荷原则上不大于原设计，如果有增加，需要增加设计加固的方案。

振动筛筛网采用高强度耐磨筛板，使用寿命不低于6个月。

- 4.1 振动筛工作原理及结构特点

振动筛包括驱动装置、激振器、筛箱、底托等。另外振动筛上部设除尘，除

尘采用用密封罩，下部设走行装置，润滑方式：自动润滑。

1、采用多段筛面的结构设计，筛面振动而筛箱不振动的结构方式。

2、粉尘不外泄，满足较好的环保要求下减少除尘风机风量。

3、振动筛采用多段筛面结构，运动部件少，参振质量小，使功率与传统筛机相比功率需降到最低。

4、激振器使用寿命必须满足10000h以上。

4.2 控制系统

控制系统控制整台设备的自动启动、停机、紧急停机，手动启停等一系列动

作，配电控箱和现场操作箱。

五、供货及工作范围

5.1  设计分交

5.1.1招标方负责

（1）土建基础设计。

（2）仅负责电源接至投标方总配电柜；投标方系统内所有用电取自总配电柜。

（3）负责气源接至投标方气控阀箱。

5.1.2 投标方负责

（1）投标方对焦化部振动筛改造的设计性能负责，同时严格按照招标方时间节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）焦化部振动筛改造与其它设备的连接信号及其它能源接点由投标方进行初步设计并提出详细的设计条件。

（3）投标方负责设备安装、调试、技术指导。

5.2  供货分交

5.2.1 招标方负责

（1）一次灌浆的基础预埋件归招标方，安装支架由投标方提供。

（2）招标方负责土建基础施工。

5.2.2 投标方负责

（1）负责本协议所描述焦化部振动筛改造功能范围内所有设备的供货、安装及调试，明确注明属招标方供货的除外,并对该成套设备的完整性负责。

（2）负责电控系统供货。（包括控制线缆、动力电缆、桥架及电气辅材）

5.2.3 所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时涂有最终面漆,并且涂耐防腐涂料。主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆,平膜总厚度为100μm（干膜）。

5.2.4供货分交表                    （B：招标方，S：投标方；）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炭振动筛 | 2 | 套 | B | S | S | S | B | S | S | 筛箱、底座、激振器、电机、减震弹簧、筛板、密封件、电机支架、自动润滑泵、筛前溜槽、除尘罩、下料仓、衬板以及其它配套附件齐全。 |
| 2 | 焦丁振动筛 | 2 | 套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 3 | 控制系统 |  | 配套 | B | S | S | S | B | S | S | 含电控柜及操作箱 |
| 4 | 电缆及辅材 |  | 配套 | B | S | S | S | B | S | S |  |

- 六、资料交付

- 6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 设备 |  |  |
|  | 安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图2套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版 |
| 4 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气原理图 | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版 |
| 5 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

- 1.所有日期均指日历日。

- 2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

七、质量、性能及寿命保证

7.1 投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

7.2 投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

7.3 在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

7.5 四台振动筛整机筛箱质保期≥5年。

7.6激振器使用寿命大于12个月；

7.7 减震弹簧使用寿命≥24个月；

7.8所有配套溜槽衬板使用寿命不低于12个月；

7.9配套电机、自动润滑泵质保12个月。

7.10所有配套的电机要求为YE3级。

7.11 所提供设备本体进、出口安装尺寸要求与我公司目前使用的设备具有互换性，电动行走装置轨距与现有轨距相同。

7.12 设备所有焊接不允许有漏焊、 夹渣、气孔等，设备表面无毛刺、焊瘤等现象。

7.13 四台振动筛上各零部件满足现场高温、多尘的工艺要求，振动筛使用过程中无粉尘外泄。设备保修期为设备验收合格后12个月，在保修期内，因乙方设计的缺陷或制造、安装、采购引起的质量问题，乙方负责免费维修或更换。

八、技术资料和文件

8.1 投标方提供的主要技术文件

8.1.1 按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标方设计的要求。

8.1.2 提供完整的技术文件。

8.2 签订合同投标方需提供的主要技术文件

·设备外形图及荷载分布图；

·系统控制说明、控制系统详细配置清单等资料；

·供货清单；

·备件表；

·满足设计单位施工图设计的其它详细资料。

8.3 投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

8.4 设备采购工期计划表。