PAGE  
PAGE  

CK8465高精度数控轧辊车床  

技术要求
一、机床主要参数：

CK8465系列数控轧辊车床能够加工高速钢轧辊、高硼钢轧辊、激光轧辊以及碳化钨辊环。

	部  位
	项   目
	RHCK8465 

	能力范围
	床鞍最大旋径
	Ø650mm

	
	两顶心间距离
	3300mm 

	
	最大切削直径
	Ø650mm

	
	最大切削长度
	3000mm

	行程与进给
	X轴行程
	425mm

	
	Z轴行程
	3000mm

	
	X轴快速移动速度
	8000mm/min

	
	Z轴快速移动速度
	10000mm/min

	
	X、Z手动进给速度
	0～1260mm/min

	
	X、Z进给速度
	0～8000mm/min  

	
	主轴锥孔尺寸　
	 φ60mm,1:7

	
	 花盘最大扭矩
	12KN(m

	
	刀架最大切削力
	 40KN

	
	最大工件重量
	 7t

	主轴
	主轴转速
	10-280r/min

	
	主轴孔径
	Ø130mm

	
	卡盘直径
	Ø630mm

	
	顶尖角度　
	60°

	卡盘
	正爪夹持范围
	50-400mm



	
	反爪夹持范围
	160-630mm

	刀塔
	刀座数目
	4

	
	刀具安装尺寸 40×40 mm

	尾座
	尾座行程
	2600mm 

	
	尾座心轴直径
	Ø220mm

	
	尾座主轴锥孔尺寸
	 φ60mm,1:7



	
	尾座心轴行程
	300mm

	马达
	主轴马达
	45KW

	
	X轴进给马达
	4.3KW

	
	Z轴进给马达
	5.2KW


二、刀架

CK8465数控轧辊车床采用4工位立式电动刀架，刀座可在刀盘各个位置上互换。可左右旋转就近随意换刀。立式刀架的刀具尺寸规格40×40mm。

三、主轴

数控轧辊车床的高刚性主轴，采用铬钼合金钢，配合大直径P4级（JIS）高精密圆柱滚子轴承及高速斜角接触滚珠轴承（进口一流品牌，内径(200mm）。

主轴内部密闭式油脂润滑,可保证主轴高速平稳运转。

主轴电机采用交流伺服主轴电机，配备1:8高精密主轴减速箱,实现在全程速度范围内无级变速,电机功率45KW。

主轴箱无齿轮结构,主电机和机床床身分离，主轴电机与主轴采用联轴器连接形式。

主轴卡盘采用(630四爪手动卡盘。

四、X、Z轴传动

X、Z轴进给传动采用进口名牌大直径、高精度滚珠丝杠,并施以预压预拉,两端配置滚珠丝杠专用高精密轴承,确保运动和位置精度。快移速度:X轴8m/min（27N.m）,Z轴10m/min（36N.m）。

滚珠丝杠规格: X轴     (50(6L(进口一流品牌)

Z轴    (63(10L(进口一流品牌)

滚珠丝杠精度:C3级(JIS)

Z轴导轨选用滚柱直线导轨，自动导轨润滑系统,全程强制润滑,有不锈钢伸缩罩保护导轨面。

X、Z轴均采用进口1FK7系列交流伺服同步电机直接驱动, Z轴电机功率5.2KW 、X轴电机功率4.3KW，机床出厂前采用激光干涉仪进行动态精度检测和补偿,要有较高的定位精度及重复定位精度。

五、尾座

机床采用手动内置旋转尾座,尾座套筒直径为(220 mm，尾座芯轴行程为300mm，内部装有套筒、主轴、套筒手动移动机构和压磁测力传感器及测力显示仪。

六、润滑系统

机床采用集中式润滑系统，全自动强制润滑，保证机床快速移动能力及高的定位精度。

七、数控系统

数控系统采用进口828D控制系统，同时控制2轴（X、Z），并具有直线、圆弧和螺纹插补功能，最小分辨率为0.001mm。(系统标准功能可以登录相关网站查阅)。

数控系统除标准功能外，还需有以下功能：

实时模拟功能；

刀库刀具管理功能；

3D演示功能；

3D动画功能；

工步编程；

执行程序中途刀具换刀，主轴停止功能等。

八、机床电气

机床所用电气元件主要采用进口优质产品。

电器箱标准配置工业空调。

机床所有控制电器的输入点和输出点，均经过内部PMC处理，机床计算机能实现对所有控制部分的自诊断。

九、机床精度标准

参考标准：机械行业标准JB/T 8601.1-2006《轧辊车床 第1部分:技术条件》和国家标准GB/T16462-1996《数控卧式车床 精度检验》。

机床主要精度项目要求：

主轴轴向窜动                       ≤  0.01mm

主轴锥孔的径向跳动   靠近主轴端    ≤  0.01mm

                     300mm处       ≤ 0.02mm

溜板移动对主轴轴线的平行度

在垂直面内    0.02（只许向上偏）

在水平面内    0.015（只许向前偏）

溜板移动对尾座套筒轴线的平行度

在垂直面内     0.015（只许向上偏）

在水平面内     0.010（只许向前偏）

主轴与尾座两顶尖的等高度           0.02～0.06（只许尾座高）

精车外圆精度

圆度             0.005mm

圆柱度           0.02/300

精车端面对外圆的垂直度               0.01/100

精车外圆的表面粗糙度                 Ra0.8

纵、横向移动最小单位                 0.001mm

重复定位精度                         X轴0.006 

Z轴0.020

单向定位精度               

X≤0.01mm

Z≤0.03 mm

十、机床主要配套件

1．数控系统 828D                进口一流品牌
2．进给驱动伺服电机             进口一流品牌

3．卡盘                         国内名牌

4．刀架                         国内名牌

5．Z向滚珠丝杠副               进口一流品牌
6．主轴轴承                     进口一流轴承
7. 丝杠支撑轴承                 进口一流轴承
8. 主电机                       进口一流品牌
9. 主减速箱                     国内名牌

十一、售后质量保证

“三包”产品从交付用户之日起算，因制造质量问题，两年内实行包修、包退、包换，终身维修；滚珠丝杠五年内实行包修、包退、包换，终身维修。
