技术要求

1、灯杆高度：30m， 配套设施：灯盘；灯杆配套法兰；灯杆及配套设施（地面以上）。                                                                                                      光照距离：100m   （以灯杆为原点直线距离100m），每个高杆灯采用双层设计，每层12套灯具。 主杆为十二边棱锥行钢杆，分三段生产，均采用Q235优质钢材一次性制作而成。主杆上口径300mm，下口径600mm，壁厚6+8+10mm，法兰1050*30mm。整体热镀锌防腐处理后静电喷塑。预埋件尺寸为12*M36*2.5下料，面板1050*8mm。

2、灯具使用额定电压（宽幅电压）：100V-260V ，额定功率：400瓦，光源光效：110lm/w以上，防护等级：IP66，平均寿命：70000h，材质：压铸铝，色温：5000K-5500K。电压：考虑工业用电，电源驱动采用宽幅电压设计；                                                                                 光效：光衰5年小于30%，采用点光源，不允许集成光源。提供光衰检测报告，9000小时不超过5% 

光源：知名品牌，提供授权书。  电源：知名品牌，提供授权书，电源驱动独立封装，避免光源散热影响电源驱动寿命。内置浪涌保护器，抗感应雷击。提供3C证书和检测报告。灯具材质：压铸铝，防腐等级WF2。

3、成套设备含带杆件、升降控制系统、镀锌钢丝绳、杆内电线、电缆。                               

4、投标时提供产品灯杆照度模拟报告及使用样品。
