芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢部移动卸料车除尘改造

点式除尘器
技术规格书

（呈16368#）
 批 准：   

              会 签：   

              审 核：   

              设 计：

                      2021/01/13               
1、概述

炼钢部转炉和LF炉冶炼用合金和辅料，主要通过上料3号皮带机卸料小车输送到各对应高位料仓，由于现场输送量较大，物料下落存在落差造成粉尘外逸、飘扬、严重污染环境使现场工作环境恶劣。现需新增点式除尘器，以满足现场环保要求。

移动卸料车提供2台除尘设备（移动车头部1台，前方拖拉1台）及配套部分（脉冲阀、除尘风机、滑缆、专用钢丝滑线等配件）。
2、设计、供货、施工范围

2.1、卖方需对炼钢部移动卸料车下料系统除尘改造项目进行成套系统设计、设备及材料供货，买方施工。

2.2、轨道及卸料小车加固：卖方负责对小车车体框架、轨道、皮带架子等不能够满足除尘设备安装后正常使用和行走的位置进行加固。加固材料由卖方提供，买方施工。

2.3、驱动部分改造：如现有移动卸料车驱动部分电机、减速机部件不能满足现场使用要求，由卖方负责更换或调整，买方施工。
2.4、移动带式输送机除尘气源由买方负责提供材料并接引至除尘设备附近厂房柱上；厂房柱至各设备的气源等由卖方设计、供货，买方施工。

2.5、电源由买方接至卖方总控制柜，控制柜至设备部分由卖方设计及供货，买方施工。

具体分工见下表。

                        买卖双方分交表             S---卖方   B---买方
	序 号
	项   目
	设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	一
	土建
	
	
	
	
	

	1.1
	设备基础(混凝土部分)
	B
	B
	B
	B/S
	S

	1.2
	钢结构
	S
	S
	B
	B/S
	S

	二
	除尘系统
	S
	S
	B
	B/S
	S

	三
	自动化、仪表
	S
	S
	B
	B/S
	S

	四
	电气系统
	S
	S
	B
	B/S
	S

	五
	内部管道、设备梯子平台、桥架、电缆
	S
	S
	B
	B/S
	S

	六
	防腐、保温
	S
	B
	B
	B/S
	S

	七
	轨道及卸料小车加固、驱动部分改造、三通分料溜管更新
	S
	S
	B
	B/S
	S

	八
	介质外线
	B
	B
	B
	B
	B

	九
	电力外线
	B
	B
	B
	B
	B


3、改造内容及技术参数

3.1改造内容
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备 注

	1
	移动卸料车除尘器
	
	
	

	1.1
	移动车头部点式除尘器
	1
	套
	风量≥5000m3/h

	1.2
	前方拖拉点式除尘器
	1
	套
	风量≥10000m3/h

	1.3
	轨道及移动小车加固
	1
	套
	移动小车车体框架加固

	1.4
	移动车驱动改造
	1
	套
	电机、减速机部件改造

	1.5
	卸料车附件
	1
	套
	三通分料溜管进行更新，提供夹轨器（机械式）、卸料车易挤夹部位防护网

	1.6
	电控系统
	1
	套
	


注：以上为主要的设备表，改造系统卖方成套供货，未提及部分均由卖方设计供货。风量为参考风量，卖方需了解现场，满足现场使用要求。
3.2、移动卸料车除尘器主要技术参数表  

3.2.1、微动力除尘器装置：2套；安装位置：转炉高跨48.15米平台移动卸料车处，能随卸料车移动。
3.2.2、粉尘：化渣剂、萤石、合金、白灰、压球；

3.2.3、温度：常温；
3.2.4、除尘效率99.9%；

3.2.5、除尘器安装不占用岗位操作空间。

3.2.6、除尘器根据现场实际情况及要求配置导料槽。

3.2.7、除尘器采用PLC控制，设置自动/手动两种控制方式。

3.2.8、除尘风机选用高效离心风机，通过PLC控制可实现延迟工作20秒，将残留的含尘气体全部收集到除尘器内部，无溢尘现象发生。

3.2.9、除尘器设有清灰机构采用在线定时脉冲清灰，工作灵活、可靠。

3.2.10、除尘器配备检修平台及爬梯。

3.2.11、 除尘器漏风率不得超过2％。

3.2.12 、除尘器噪音≤65dB。

3.2.13、滤筒材质：高强度复合聚酯(覆膜)

3.2.14、控制系统控制整台设备的启动、停机、风机收尘、定时脉冲清灰系统，配现场操作箱。

3.3、现有3号皮带机性能表

	输送量
	200t/h

	输送物粒度
	30~100mm

	带宽
	800mm

	带速
	1.25m/s

	水平长度
	92.797m

	提升高度
	1.885m

	电动机
	Y180L-4 功率22Kw

	减速器
	DCY224-40


3.4、现有皮带机卸料车性能表

	型式
	电动走行式

	带宽
	800mm

	带速
	1.25m/s

	运输量
	200t/h

	走行速度
	20m/min

	走行距离
	68.5m

	走行轨道
	22kg/m轻轨

	轨中心距
	1400mm

	最大轮压
	2800Kg

	供电方式
	电缆滑线小车

	溜槽型式
	双侧卸料溜槽

	驱动装置
	摆线减速机：WXD7.5-9-1/87(4极）（制动电机），输入功率7.5Kw，输出转矩：5605N.m

	分料方式
	单电液推杆，单侧卸料


4.设备技术要求
4.1、投标时，应注明设备厂家，并且不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。照明为高效节能的LED等，电机需采用国家推荐的高效节能目录中的推荐电机（GB18613-2012，2级及以上）。系统用电功率因素应大于0.9。
4.2、设备及管道着色，除尘器海灰(75，B05)，风机海灰(75，B05)，除尘管道海灰(75，B05)，电机深豆绿色(29，G09），控制柜玉灰(83，GY11)，其他未说明部分参见《厂区管道及设备着色规范要求》。

5、技术资料交付

5.1、工艺管道施工图，13份纸质版；

5.2、电气仪表施工图，13份纸质版；（包括但不限于下列图纸：设计说明、设备清单、设备材料和管线表、仪表检测与控制流程图、联锁控制逻辑图等）；
5.3、设备基础条件图，电子版+2份纸质版；
5.4、钢结构施工图，13份纸质版；

5.5、设备安装图，13份纸质版；
5.6、提供设备随机资料为2套；

5.7、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

5.8、提供一套电子版（CAD版本）图纸。

6、验收标准

设备在工况下正式运行三个月以后，由买方委托当地有资质的监测部门对设备运行状况进行检测，得出验收报告。

在同一作业平面，除需检测设备运行外，所有设备停止运行，检测标准：风机排放口浓度≤10mg/m3 ，要求生产时除尘器覆盖区域无可见烟尘，作业空间粉尘由于外界不确定因素不在检测指标范围内。移动卸料车和除尘设备保证安全稳定运行（监测费用由买方负责）。
7、其他要求

7.1、开标前卖方需查看现场，并与业主在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。

7.2、投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述；

附件2：流程图、平立面工艺布置图及其他附图；

附件3：主要设备配置、参数、供货厂家；

附件4：设计技术资料及其交付进度；

附件5；保证值和考核办法；

附件6：业绩表；


