芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁部高炉矿槽振动筛

密封改造项目

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2021年2月

一、概述

因高炉矿槽筛子密封效果不佳，达不到超低标注排放，现矿筛进行密封改造处理。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动筛密封改造 | 30 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 |

- 设计条件及要求

- 设计条件参数

- 1 物    料：焦炭、烧结矿、块矿

- 1.2 筛分效率：85%

- 1.3 处理能力：烧结矿筛300T/h

- 1.4 运行方式：间断运行

四、工艺技术要求

1、工艺要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，根据现场设备进行测绘，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。

振动筛为振动设备，在改造时，不得因为改造方案影响设备本体的振幅，影响筛分效率，对设备本体造成损坏。

改造后不得改变设备振幅，影响筛分效率，不能影响设备正常运行和维护，方便更换设备备件。

要求根据现场设备实际状况，保证设备各个进出口和开放点密封良好，不得有逸尘现象，各运行岗位除尘后整体环境达到无肉眼可见粉尘。

本设备包括：闸门密封组件、给料机密封组件、布料斗、防尘罩、筛箱返矿扣密封组件、集灰斗出口密封组件、筛箱成品口密封组件等附件。

2、工艺流程

物料：烧结矿仓→振动筛→合格品、返粉

- 3、密封要求

- 对整个筛分系统全密封，无肉眼可见扬尘。

- 设备主要结构及要求

- 所有设备部件装配方式均采用法兰螺栓紧固连接方式，连接处配有橡胶密封垫片。如有特殊位置不可实现，提前和业主沟通共同商定。

- 1、布料斗

- 材质：Q345B，壁厚度：10mm

- 布料斗内要贴陶瓷衬板，厚度：15mm。

- 基本尺寸为1100x1640x370mm。

- 除尘罩

- 材质：Q235,厚度厂家自行设计，要求和筛体之间接触处增加密封垫片，保证密封良好，不能因护罩的重量影响设备性能。

- 基本尺寸为3120x1640x410mm。

3、闸门密封组件

- 采用钢构和橡胶波纹组合形式，必须满足压缩回弹性好，变形小，基本尺寸为850x1200x120mm。

- 4、给料机密封组件

- 采用钢构和橡胶波纹组合形式，必须满足压缩回弹性好，变形小，基本尺寸为650x1400x120mm。

- 5、筛箱返矿扣密封组件

- 采用钢构和聚氨酯发泡密封组合形式，必须满足压缩回弹性好，变形小，基本尺寸为1095x1640x100mm。

- 6、集灰斗出口密封组件

- 采用钢构和聚氨酯发泡密封组合形式，必须满足压缩回弹性好，变形小，基本尺寸为1060x1300x180mm。

- 7、筛箱成品口密封组件

- 采用钢构和橡胶波纹组合形式，必须满足压缩回弹性好，变形小，基本尺寸为960x1900x120mm。

- 以上所有设备尺寸参数仅供参考，需实际测量设计确定尺寸。

五、双方设计及供货范围

1、设计分交

1.1 投标方负责

（1）投标方对振动筛密封进行改造设计、指导调试和使用性能负责,同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责提供设备非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。

1.2 招标方负责

（1）提供设备相关技术参数。

2、供货分交

2.1 投标方负责

（1）负责本技术文件所描述密封设备功能范围内所有设备包含设备组件及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外，并对该成套设备的完整性负责。

（2）负责指导安装，调试使用。

2.2 招标方负责

（1）招标方负责设备安装。

2.3所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂涂

有最终面漆。

2.3主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998

执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要

达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度为100μm（干膜）。

2.4 供货分交表                                S：投标方    B：招标方

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 初步设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 安装调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布料斗 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 2 | 防尘罩 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 3 | 闸门密封组件 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 4 | 给料机密封组件 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 5 | 筛箱返矿扣密封组件 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 6 | 集灰斗出口密封组件 | 2 | 套 | S | B | B | B | S/B | S |  |
| 7 | 筛箱成品口密封组件 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |

- 六、资料交付

- 8.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订20天内 | 蓝图4套，电子版（dwg） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图4套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 2 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

- 1.所有日期均指日历日。

- 2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

- 七、技术支持及服务

- 要求投标方指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过

- 程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

- 八、投标书内容和要求

- 1. 请按本技术文件提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

- 2. 提供工艺布置图。

- 3. 主要装置、关键零部件供应商清单。