芜湖新兴新材料产业园有限公司                

铸件部重点部位监控系统   

技

术

规

格

书

编写： 

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴新材料产业园有限公司

2021.02.04

概况说明

根据2020年的安全目标任务，铸件部有些重点部位存在日常安全工作隐患，现对所有重点部位安装高清数字视频监控，将安装38台高清数字监控设备，同时将原有安防系统中实验室监控线路并入新的安防系统中，对原有线路做相应调整，在视频接入主控室内大屏显示系统后，并将生产系统数据接入大屏显示系统同时显示。为确保芜湖新兴铸管监控楼内监控系统升级改造按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格。

二、技术要求

1、监控系统设备清单

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	1
	室外铠装通用型4芯单模光缆
	1、规格：OS1,支持4芯单模1G/S传输，通根无金属，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构，防水型凝胶填充；
2、标准：9/125µm，达到ITU-T G.652D单模光纤标准，光缆直径不低于8.2mm，防火等级满足IEC332-3C要求，烟雾量满足IEC754-1，最大拉力满足IEC794-1-E1要求（安装\操作@2KN\1KN），最小弯曲半径满足IEC794-1-E1要求（安装\操作@150\120mm），变形应力满足IEC794-1-E3要求(200N/cm)；
3、光缆护套：阻燃、低烟无卤型；
4、纤芯衰耗：典型值 0.35\0.22dB @ 1310\1550nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、适用于水平、竖井和管道式应用，适用于强磁场、高电压环境。
	6218
	米

	2
	电源线
	　RVV-2X1.5mm
	2158
	米

	3
	网线
	1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：符合国际规范ANSI/TIA/EIA 568C.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版要求，要求所用材料满足国际环保要求，性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；

3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：LSZH级别，符合IEC332/1、IEC1034、IEC754；
5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准；
6、电气特性：直流电阻≤80 Ohm/km，传播延迟值≤536ns/km，时延值≤30ns/100m。  
	6
	件

	4
	400万标准枪
	1、不低于400万像素，最大分辨率支持2688*1520，镜头像面尺寸1/1.7英寸；镜头焦距3.7-16mm；F1.5；1200万；CS接口。
2、最低照度检验： 彩色： ≤0.0002lx；黑白： ≤0.0001lx
3、不小于1600TVL（分辨率设置为2688X1520、桢率设置为25fps,码率设置为1Mbps,RH45l输出，图像四周有畸变）
4、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项
5、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Prorile
6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5
7、触发动检和报警时，视频录像桢率在自动调整至设定值，设定范围1~30桢/秒（须提供公安部检测报告证明）
8、在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记（须提供公安部检测报告证明）
9、在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms
10、支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，8种表情支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用
11、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
12、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
13、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡
14、支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A
	38
	个

	5
	柱状支架
	铝合金；白色；最大承重7.0kg；柱装；
	38
	个

	6
	电源
	AC24V3A电源适配器
	38
	个

	7
	硬盘录像机
	1、eSATA接口1个外置eSATA接口；                                            2、HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；                                                                         3、IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；  4、USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；                                                         5、报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；                                        6、解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位8；                                                   7、前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；                                        8、视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；                                                         9、网络视频接入32路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器；                                                         
	2
	台

	8
	硬盘
	6000G；5400RPM；256M；SATA
	16
	块

	9
	光纤终端盒
	4路含耦合器
	32
	个

	10
	前端设备箱
	不锈钢400*200*500，含1P4A 2个，2P10A*1断路器
	16
	个

	11
	机柜
	 图腾42U
	1
	面

	12
	前端交换机
	1、8口千兆电口，2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，最大PoE功率124W,
2、板带宽48Gbps,包转发率14.9Mbps
3、端口防雷6KV
	16
	个

	13
	汇聚交换机
	1. 支持固化千兆光口≥24个，复用电口8个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备；
2. 交换缓存≥12Mbit；
3. 内存≥512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps；
4. 支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 
5. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
6. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像；
7. 支持支持DHCP Snooping；避免上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；
8. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；
9. 支持高效节能以太网，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
10. 支持防雷等级≥6KV；
11. 支持QOS，支持端口流量限速；
12. 支持多种管理方式，中文WEB界面；
13. 提供电信设备进网许可证证书复印件，提供国家强制认证CCC认证书复印件；
	1
	台

	
	
	15个万兆SFP+光口、8个千兆电口、1个千兆光口、1个Console口，1个Manage口；整机功耗≤40W，支持双交流电源1+1冗余（非热插拔）；交换性能：1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率：420Mpps
	1
	台

	14
	单模模块
	千兆单模SFP 双芯LC光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	32
	个

	15
	电脑
	I5/8G/SSD512G/23寸显示器 含键鼠MK120
	4
	套

	16
	高密度模块化光纤一体式ODF（满配耦合器、尾纤）
	1、规格：高密度模块化光纤一体式配线箱，SPCC材质，高度1U，深度不低于340mm； 
2、标准：ISO/IEC11801,TIA/EIA-568-C.2,满足国际标准技术要求及施工规范；
3、产品要求：配线箱能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，挂耳式设计，内置四组盘纤单元模块，背端预留线缆进出口不低于8个，侧面不低于4个，箱体内外钢板双层脱脂、酸洗、磷化、电泳式木棉纹喷塑；
4、整体箱体满足LC型光纤耦合器不低于96芯同时接入，前置面板自带四组耦合器背板，前置底板自带双肾型隐藏式出线口不低于两处，前置侧板出线口一对，顶部盖板均可单独免工具开启。
	1
	个

	17
	理线架
	1U高度，进口杜邦ABS材料，黑色，机架式，自带可封闭式铰链盖板，满足施工规范。
	2
	个

	18
	尾纤
	千兆单模LC OS1
	128
	条

	19
	跳线
	千兆单模LC-LC OS1
	128
	条

	20
	抓取软件
	纯软件、支持屏幕、网页、窗口 自定义矩形区域等多种任务抓图最高支持4K分辨率桌面采集编码最大8路任务，配合已有M70管理平台使用。               
	1
	套


配置要求不低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。投标方按照设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。

1

