芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁料场皮带改造工程

料场DQ04皮带改造

技

术

文

件

编制：       审核：         会签：         批准：

2021年4月

一、总则

本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁料场皮带改造工程。

- 本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁料场皮带改造工程的相关技术要求。设备的设计、设备供货、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。

- 本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 文中所述方案、参数等内容仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置详细方案及参数为准。

- 二、改造内容概述

根据公司环保B级企业达标要求，完成公司整体清洁能源运输指标占比，减少汽车倒运，提高目前码头皮带进料比例，调整上料结构功能，对DQ04皮带进行延长改造及跑偏改造等。详见改造方案及内容表1、表2。

| 1号皮带机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 | 单位 | 数据 |
| 输送倾角 |  | 度 | 0° |
| 提升高度 |  | 米 |  |
| 受料方式 |  |  | 尾部受料 |
| 运输物料 |  |  | 煤粉 |
| 输送机 | 最大块度 | mm | 100 |
|  | 运量 | t/h | 1200 |
|  | 带宽 | mm | 1200 |
|  | 带速 | m/s | 2.5 |
|  | 水平长度 | m | 10（暂定） |
| 电动机 | 电机功率 | KW | 75 |
|  | 电机转速 | r/min | 1484 |
|  | 电压 | V | / |
|  | 防护等级 | 级 | / |
| 减速器 | 速比 |  | 25 |
|  | 型号 |  | DCY355-25 |
| 液力偶合器 | 型号 |  | YOXIIZ450 |
| 2号皮带机 |  |  |  |
| 项目 | 类别 | 单位 | 数据 |
| 输送倾角 |  | 度 | 15° |
| 提升高度 |  | 米 | 10.5 |
| 受料方式 |  |  | 尾部受料 |
| 运输物料 |  |  | 煤粉 |
| 输送机 | 最大块度 | mm | 100 |
|  | 运量 | t/h | 1200 |
|  | 带宽 | mm | 1200 |
|  | 带速 | m/s | 2.5 |
|  | 水平长度 | m | 50--55（暂定） |
| 电动机 | 电机功率 | KW | 132 |
|  | 电机转速 | r/min | 1484 |
|  | 电压 | V | / |
|  | 防护等级 | 级 | / |
| 减速器 | 速比 |  | 25 |
|  | 型号 |  | DCY400-25 |
| 液力偶合器 | 型号 |  | YOXIIZ500 |
| 3号皮带机 |  |  |  |
| 项目 | 类别 | 单位 | 数据 |
| 输送倾角 |  | 度 | 14° |
| 提升高度 |  | 米 | 2.5 |
| 受料方式 |  |  | 尾部受料 |
| 运输物料 |  |  | 煤粉 |
| 输送机 | 最大块度 | mm | 100 |
|  | 运量 | t/h | 1200 |
|  | 带宽 | mm | 1200 |
|  | 带速 | m/s | 2.5 |
|  | 水平长度 | m | 10 |
| 电动机 | 电机功率 | KW | 45 |
|  | 电机转速 | r/min | 1484 |
|  | 电压 | V | / |
|  | 防护等级 | 级 | / |
| 减速器 | 速比 |  | 25 |
|  | 型号 |  | DCY280-25 |
| 液力偶合器 | 型号 |  | YOXIIZ400 |

以上电机功率为推荐功率，由投标方核算。改造项目需现场测绘，避免干涉原有设备。

改造方案及内容如下表1

| 序号 | 改造名称 | DQ04皮带机延长改造说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮带机B1200 | 电机功率原220kw增加至250kw，于匹配的减速机、偶合器、联轴器、驱动架等相应增大。 |
|  |  | 传动滚筒原改向滚筒相应匹配。 |
| 2 | 卸料部位 | 在DQ04皮带机延长部位增加单侧卸料车。延长部位根据卸料车配卸料支腿和轨道及轨道夹具。 卸料车采用DTII(A)重型改进型非标产品。卸料车改向滚筒轴径不得小于传动滚筒。 |
| 3 | 受料部位 | 卸料车下方单侧增加3个接料漏斗和漏斗与皮带机连接的溜槽。 |
|  |  | -3.5m平面上（LR01、S201、S101）3台皮带机，每台增加一个受料点。增加缓冲床、缓冲托辊和全密封导料槽。每个受料点的导料槽按6m配置 |

改造方案及内容如下表2

| 序号 | 物资名称 | LR01皮带机改造说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1号皮带机 | 增加10米机身其余利用原有带式输送机机身。包括托辊、中间架和支腿等。托辊直径采用133mm。 |
|  |  | 增加驱动装置、传动滚筒、改向滚筒和头部漏斗、护罩及10米长度配件等。电机功率推荐75kw，传动滚筒推荐120A307YZ。 |
|  |  | 增加机尾装置：包括螺旋尾架、螺旋拉紧装置、改向滚筒、尾部护罩、导料槽、缓冲床、缓冲托辊等 |
| 2 | 2号皮带机 | 新增整套皮带机(驱动装置、传动装置、拉紧装置、漏斗护罩、支架、支腿、滚筒、托辊、皮带机控制保护装置等)。头部采用探头式，卸载到3号皮带机上。驱动功率推荐132kw。传动滚筒推荐120A407YZ。托辊直径采用133mm。 |
| 3 | 3号皮带机 | 新增整套皮带机(驱动装置、传动装置、拉紧装置、漏斗护罩、支架、支腿、滚筒、托辊、皮带机控制保护装置等)。受现场原有推荐整体机身采用框架式减少自身高度，有2号皮带机受料机长。驱动功率推荐45kw。传动滚筒推荐120A307YZ。托辊直径采用133mm。 |

最终改造以实际现场需求为准。

三、设计要求

1、工艺要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，根据现场设备进行详细改造参数确定，进行方案技术交流，并提供可行的相关方案图。

整个装置在设备运作过程中，不得影响物料的运输，确保密封良好。

- 2、密封效果要求

- 导料槽区域3m范围内，粉尘增量不超过8mg/m³。

- 四、设备主要结构及要求

1、电动机

电动机采用节能二级及以上YB2系列隔爆型三相异步电动机，电机主体防护等级IP44，接线盒防护等级IP55、绝缘等级F级。升温按B级考虑，冷却方式采用循环通风冷却方式。

2、减速器

减速机采用DCY减速器产品。减速器满足传递的扭矩和功率等机械性能外，还满足热容量校核的要求。

3、高速轴联轴器

高速轴联轴器采用限矩形液力偶合器。电机启动后可延时让主机平稳启动，具有提高电机的起动性能，降低起动电流，有过载保护的功能，在运行运行过程中可隔离扭振，减少冲击和振动，有效防止机械磨损，延长设备使用寿命。

4、低速轴联轴器

联轴器采用ZL型柱销联轴器，其对中性好，维护方便，运转牢靠，有足够的强度和使用寿命。

5、制动器

制动器具有动作速度快，摩擦片耐磨性好，使用寿命长等技术指标。安装方式为轴端外装。当制动器通电时，固定在活塞的推杆迅速上升，推动连接杠杆压缩主弹簧式制动瓦张开，机构得以运动。制动器断电时，主弹簧的力将制动瓦压紧于机构的制动轮上使机构停止惯性运动，同时具有控制设备倒转的逆止作用。

6、滚筒

1）传动滚筒、改向滚筒的选择符合《DTⅡ(A) 型固定式带式输送机设计选用手册》中的规定型号，滚筒规格根据合张力选取。

2）滚筒筒皮在卷制过程中必须达到足够的圆度，使筒体最小壁厚与名义壁厚差值不超过1mm。

3）所有滚筒轴承座采用分体式，轴承采用双列调心滚子轴承,润滑脂采用锂基润滑脂。所有滚筒轴承全部采用进口轴承。滚筒使用寿命不小于50000小时，轴承温度不超过65度，温升不得大于40度。

4)滚筒筒体长度应比胶带宽度宽200 mm，传动滚筒筒壳壁厚按照所选型型号标准执行。

5)滚筒轴其许用扭矩及许用合力均应满足设计要求。

6)传动滚筒表面采用菱形胶层，铸胶采用抗静电阻燃胶（聚氨酯）。所有改向滚筒表面采用平面胶面。

7）所有滚筒出厂前均全数检查检验，为确保运行平稳性，传动滚筒和改向滚筒严格按标准要求进行静平衡检验。传动滚筒均做探伤检测，满足各项指标要求后方可出厂，出厂时提供相关检测报告。

7、托辊

所有托辊均采用托辊专用轴承，轴承采用国产知名品牌产品，锂基润滑脂润滑，以防粉尘、脏物和潮气侵入。所有的托辊均在工厂加注好润滑脂并密封完毕，在所保证的使用寿命不必再加注黄油。

1）托辊管子壁厚不小于4.0mm。

2）所有的槽型托辊组由三节相同的辊子组成，托辊直径133mm，轴承采用4G305，槽角为35°，受料段上槽型托辊组的间距0.75 m。下托辊采用直径133mm，托辊布置间距不得大于3000mm，轴承采用4G305。上托辊，每10组配1组调心托辊组配置，下托辊，每6组配1组调心下托辊组。调心托辊采用四  连杆机械自动调偏装置。

3）托辊组的制作应严格按照按DTII(A) 标准和GB10595标准执行。

4）托辊辊体采用托辊专用焊接钢管。

5）所有托辊均应具有很好的防水防尘性能，托辊在正常工作条件下的使用寿命不低于30000小时。

8、清扫装置

1）头部清扫器

带式输送机头部传动滚筒处装设二道清扫装置，用于清扫输送带工作面上的粘料；清扫器刮刀材质材质采用聚氨酯复合材料，具有低磨擦、高耐磨、高强度、高弹性以及稳定的良好刮料效果，且对输送带无损伤，工作达到刮料干净的良好效果。

2）空段清扫器设于尾部改向滚筒前，采用“V”型清扫器。刮板采用聚胺脂复合材料，保证磨擦系数低、高耐磨、高弹性、防腐蚀、防老化，工作时不损伤胶带。安装维护方便并有较长的使用寿命。

9、三类部件

1）通用技术条件

机架构件满足所需的强度、刚度要求。焊缝工艺执行GB10595-2009的规定。

2）滚筒支架

采用受力好,结构紧凑、便于布置和安装的三角形形式，满足强度和刚度要求，结构为型钢或板式，安全系数大于1.5。所有滚筒支架的几何形状最终按招标方审定的图纸为准。

3）驱动装置架

驱动架主要采用型材或板材焊结构，以满足强度和刚度要求，安全系数大于1.5。为考虑安装、调试要求，驱动架上设置电机、减速器微调装置。

4）中间架、支腿

中间架及支腿均采用DTII(A) 标准中重型制作，有足够的强度。中间架采用标准长度6米。支腿底板厚度不小于10mm,支腿底板板留有基础孔。输送机的支腿与中间架采用螺栓连接。

5）防护栅栏

输送机驱动机架处及机尾架和拉紧装置处设置专用的防护栏，防护栏安装拆卸方便，刷防腐漆。

6）漏斗

所有皮带机漏斗均带耐磨衬板陶瓷厚度不低于25mm。

10、密封导料槽主要结构及要求

- 1）密封罩整体装配方式和前后挡料的装配方式均采用法兰螺栓紧固连接方式，配合处有橡胶密封垫片，单段长度不得大于1.5m。

- 2）导料槽内安装迷宫式降尘帘。迷宫降尘帘装置采用从顶部密封板嵌插式的，不需紧固和焊接，装配处带迷宫密封结构，降尘帘易拆卸，可更换。降尘帘装置、帘子由投标方制作、供货，最终结果以验收为准。

- 3）导料槽前后挡帘由投标方提供制作安装，成套供货。

4）导料槽靠近溜槽段，增加耐磨衬板，确保导料槽被物料冲刷范围必须有衬板。导料槽衬板厚度、材质、长度不做明确要求，实际使用中倒料边板不能出现磨损现象。投标方提供供货衬板尺寸详图。使用寿命不得低于3年，一年内检测磨损量不得＞使用月数/36*厚度。

- 5）每个落料点的导料槽长度不小于6米，导料槽箱体的截面不小于1平方米。

- 6）导料槽顶板和侧板分别不小于6mm和8mm钢板。导料槽两侧压边采用双密封聚氨酯防溢裙边，防溢裙板夹持器材质为镀锌，手柄式，配角铝合金的材质。

- 7）导料槽顶部，靠近溜槽处，增加一个观察门，配可密封压紧的观察门，要求能够开关锁紧方便。

- 8）支撑结构角铁规格不得低于75*7mm。

- 9）具体尺寸需根据现场实际条件配置，具体方案，双方签字确认后实施。

- 10）安装时与现场结构等条件发生冲突，投标方无条件修正，满足整体要求。

- 11）所有投标方供货的钢结构防腐，按照国标质保3年。

- 13）设备的包装应符合最新版GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免损坏设备。设备出厂时，零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

- 11、涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。漆膜应均匀、颜色一致。外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于120μm（面漆颜色以招标方要求为准）。

12、缓冲床技术要求

- 1）缓冲床采用缓冲滑条组件作为缓冲介质，滑条组件总高度不低于80mm，耐磨层厚度不低于16mm；

- 2）缓冲滑条耐磨层材质为超高分子聚乙烯材料，分子量要求960万以上，并提供第三方材质证明报告；

- 3）缓冲滑条的缓冲层材质要求采用天然橡胶，橡胶硬度为55-65A，提供第三方材质证明报告；

- 4）缓冲滑条要求具备阻燃性能，要求取得国家级检验机构出具的阻燃检验合格报告；

- 5）缓冲滑条耐磨层自身具有自润滑作用，超高分子聚乙烯板耐磨性不低于碳钢的5倍，提供第三方相关检验报告；

- 6）缓冲滑条下侧附Q345钢可调节衬板，衬板厚度不低于8mm，钢板具有抗冲击性能和高韧性；

- 7）缓冲滑条骨架为合金钢，固定方式为不锈钢T型螺栓+防松螺母；

- 8）缓冲床为可变槽角，适用于多角度槽型角输送带，侧横梁为可调节设计。可根据实际情况调节角度，并可设计成任意安装位置的固定底架，配合运输带工作。

- 9）缓冲床主体型材为优质16#槽钢；

- 10）缓冲滑条的各部分之间采用热硫化工艺相连接 , 连接紧密、牢固；

- 11）耐磨层与缓冲层剥离系数大于60kgf／25mm，缓冲层与T型槽剥离系数大于80kgf／25mm；

- 12）缓冲滑条能够从两侧和前后位置抽出，方便更换；

- 13）缓冲床钢构件机械表面处理工艺为抛丸+喷塑，喷塑厚度不低于150μm。

五、双方设计及供货范围

1、设计分交

1.1 投标方负责

（1）投标方对皮带进行改造设计、指导安装、调试和使用性能负责,同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责提供设备非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。

1.2 招标方负责

（1）提供设备相关技术参数。

（2）招标方负责工程的土建施工建设（设备基础等）

2、供货分交

2.1 投标方负责

（1）负责本技术文件所描述改造工程的设备功能范围内所有设备包含设备组件及附属设施供货（含电控），并对该改造配套设备的完整性负责。

（2）负责指导安装，调试使用。

- （3）总配电柜至各用电点之间的元器件、动力电缆、控制电缆、安装材料（如：桥架、线管）等均由投标方负责供货。

2.2 招标方负责

（1）招标方负责设备安装。

（2）实行送电制，招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的一个总配电柜进线接口上端处。

- 六、资料交付

- 6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订20天内 | 蓝图8套，电子版（dwg） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图8套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 2 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

- 1.所有日期均指日历日。

- 2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 七、技术支持及服务

- 要求投标方指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过

- 程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

- 八、投标书内容和要求

- 1. 请按本技术文件提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

- 2. 提供工艺布置图。

- 3. 主要装置、关键零部件供应商清单。