芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁料场皮带改造工程

料场L202皮带固定式卸料车改造

技

术

文

件

编制：       审核：         会签：         批准：

2021年4月

一、总则

本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁料场皮带改造工程。

- 本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁料场皮带改造工程的相关技术要求。设备的设计、设备供货、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。

- 本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 文中所述方案、参数等内容仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置详细方案及参数为准。

- 二、改造内容概述

根据公司环保B级企业达标要求，完成公司整体清洁能源运输指标占比，减少汽车倒运，提高目前码头皮带进料比例，调整上料结构功能，对现有码头来料皮带机L202皮带上3个固定式卸料车进行配套改造等。详见改造方案及内容表1。

改造方案及内容如下表1

| 序号 | 改造名称 | L202皮带上3个固定式卸料车改造说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卸料车三通分料装置 | 电液动三通3套及溜槽。转轴直径不小80mm，翻板轴传动要求配三个分体式轴承座。内衬陶瓷衬板（陶瓷厚≥25mm）。进料护罩设置2道防尘帘，每道3层，进料护罩要求大于等于2米。电动液压推杆功率≥4kw。 |
| 2 | 受料缓冲 | 6台缓冲床。规格为B1200x2000mm。配弹性缓冲装置。 |
| 3 | 尾部导料槽 | 6台导料槽。每台导料槽6米。 |

最终改造以实际现场需求为准。

三、设计要求

1、工艺要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，根据现场设备进行详细改造参数确定，进行方案技术交流，并提供可行的相关方案图。

整个装置在设备运作过程中，不得影响物料的运输，确保密封良好。

- 2、密封效果要求

- 导料槽区域3m范围内，粉尘增量不超过8mg/m³。

- 四、设备主要结构及要求

1、密封导料槽主要结构及要求

- 1）密封罩整体装配方式和前后挡料的装配方式均采用法兰螺栓紧固连接方式，配合处有橡胶密封垫片，单段长度不得大于1.5m。

- 2）导料槽内安装迷宫式降尘帘。迷宫降尘帘装置采用从顶部密封板嵌插式的，不需紧固和焊接，装配处带迷宫密封结构，降尘帘易拆卸，可更换。降尘帘装置、帘子由投标方制作、供货，最终结果以验收为准。

- 3）导料槽前后挡帘由投标方提供制作安装，成套供货。

4）导料槽靠近溜槽段，增加耐磨衬板，确保导料槽被物料冲刷范围必须有衬板。导料槽衬板厚度、材质、长度不做明确要求，实际使用中倒料边板不能出现磨损现象。投标方提供供货衬板尺寸详图。使用寿命不得低于3年，一年内检测磨损量不得＞使用月数/36*厚度。

- 5）每个落料点的导料槽长度不小于6米，导料槽箱体的截面不小于1平方米。

- 6）导料槽顶板和侧板分别不小于6mm和8mm钢板。导料槽两侧压边采用双密封聚氨酯防溢裙边，防溢裙板夹持器材质为镀锌，手柄式，配角铝合金的材质。

- 7）导料槽顶部，靠近溜槽处，增加一个观察门，配可密封压紧的观察门，要求能够开关锁紧方便。

- 8）支撑结构角铁规格不得低于75*7mm。

- 9）具体尺寸需根据现场实际条件配置，具体方案，双方签字确认后实施。

- 10）安装时与现场结构等条件发生冲突，投标方无条件修正，满足整体要求。

- 11）所有投标方供货的钢结构防腐，按照国标质保3年。

- 13）设备的包装应符合最新版GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免损坏设备。设备出厂时，零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

- 2、涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。漆膜应均匀、颜色一致。外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于120μm（面漆颜色以招标方要求为准）。

3、缓冲床技术要求

- 1）缓冲床采用缓冲滑条组件作为缓冲介质，滑条组件总高度不低于80mm，耐磨层厚度不低于16mm；

- 2）缓冲滑条耐磨层材质为超高分子聚乙烯材料，分子量要求960万以上，并提供第三方材质证明报告；

- 3）缓冲滑条的缓冲层材质要求采用天然橡胶，橡胶硬度为55-65A，提供第三方材质证明报告；

- 4）缓冲滑条要求具备阻燃性能，要求取得国家级检验机构出具的阻燃检验合格报告；

- 5）缓冲滑条耐磨层自身具有自润滑作用，超高分子聚乙烯板耐磨性不低于碳钢的5倍，提供第三方相关检验报告；

- 6）缓冲滑条下侧附Q345钢可调节衬板，衬板厚度不低于8mm，钢板具有抗冲击性能和高韧性；

- 7）缓冲滑条骨架为合金钢，固定方式为不锈钢T型螺栓+防松螺母；

- 8）缓冲床为可变槽角，适用于多角度槽型角输送带，侧横梁为可调节设计。可根据实际情况调节角度，并可设计成任意安装位置的固定底架，配合运输带工作。

- 9）缓冲床主体型材为优质16#槽钢；

- 10）缓冲滑条的各部分之间采用热硫化工艺相连接 , 连接紧密、牢固；

- 11）耐磨层与缓冲层剥离系数大于60kgf／25mm，缓冲层与T型槽剥离系数大于80kgf／25mm；

- 12）缓冲滑条能够从两侧和前后位置抽出，方便更换；

- 13）缓冲床钢构件机械表面处理工艺为抛丸+喷塑，喷塑厚度不低于150μm。

4、三通换向阀板式结构要求

4.1 料流切换方式：翻板式

4.2 驱动方式：电液动推杆

4.3 设备内壁与物料接触部分必须为光滑、耐磨的陶瓷衬板。

设备本体钢板厚≥10mm，内衬陶瓷衬板（陶瓷厚≥25mm）。

驱动装置采用质量优良、成熟可靠的电液动推杆。电机防护等级为 IP65。

进料漏斗（异形三通）、溜槽、漏斗护罩、现场操作箱（具备远程功能）。

进料漏斗即为异形三通分料器，进料口与现场固定式卸料车卸载滚筒匹配，出料口一处接溜槽进行转载，一处卸载至固定卸料车所在的皮带机上，皮带机落料点要求配套缓冲床、6米长全封闭到料槽，确保落料点皮带两边不要出现撒料。

异形三通的外壳体采用Q235-A钢板，板厚10mm。异形三通过料面及两侧面须衬耐磨陶瓷衬板，衬板整体厚度≥25mm，

异形三通的翻板转动应灵活，运行时不得发生堵料现象，翻板两面耐磨陶瓷衬板，陶瓷衬板厚度≥25mm，

翻板转轴轴轴承内径不小于80mm，支撑采用滚动轴承，轴承采用国产知名品牌产品。一个翻版轴传动要求配外式三个分体式轴承座，传动臂要求分体式链接，轴承座密封处要有防尘、防水的措施。

固定卸料车卸料滚筒与异形三通头部安装位置，设置防尘全封闭护罩到料槽（长度两米），护罩上部要求活动式，以便清料，护罩进口设置两道防尘帘，每道防尘帘为3层φ6mm圆柱状聚氨酯胶帘，确保卸料时无可见逸尘。

溜槽外壳体采用Q235-A钢板，溜槽外壳体板厚10mm,在底板内壁和两侧板的内壁上衬总厚度≥25mm陶瓷耐磨衬板，斜部溜槽非过料面设计为活动结构，每米增加一个清料口，便于检修及特殊工况下人工处理堵料情况。

三通体的外壳体上焊接便于吊挂、吊装的吊环。

异形三通的驱动功率必须满足使用要求，推荐功率≥4KW。其电液动推杆配套使用的行程开关位置可调，行程限位准确。具有过载自动保护功能、自锁功能、在额定范围内，推、拉力及行程可调节。电液推杆采用进口密封件，不漏油、密封性好、质量可靠、运行平稳，所配置行程开关。其他参数满足下表要求：

| L202三通 | 物料通过能力（t/h） | 进出口尺寸 | 分料角度 | 驱动电机功率（KW） | 电动推杆推/拉力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1800 | 根据现场情况 | 45°(卜型) | ≥4.0KW | 50kN/33KN |

- 三通分料器具有切换料流迅速。设备外表面无明显的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤。

五、双方设计及供货范围

1、设计分交

1.1 投标方负责

（1）投标方对皮带固定式卸料车进行改造设计、指导安装、调试和使用性能负责,同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责提供设备非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。

1.2 招标方负责

（1）提供设备相关技术参数。

（2）招标方负责工程的土建施工建设（设备基础等）

2、供货分交

2.1 投标方负责

（1）负责本技术文件所描述改造工程的设备功能范围内所有设备包含设备组件及附属设施供货（含电控），并对该改造配套设备的完整性负责。

（2）负责指导安装，调试使用。

- （3）总配电柜至各用电点之间的元器件、动力电缆、控制电缆、安装材料（如：桥架、线管）等均由投标方负责供货。

2.2 招标方负责

（1）招标方负责设备安装。

（2）实行送电制，招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的一个总配电柜进线接口上端处。

- 六、资料交付

- 6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订20天内 | 蓝图8套，电子版（dwg） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图8套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 2 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

- 1.所有日期均指日历日。

- 2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

- 3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

- 七、技术支持及服务

- 要求投标方指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过

- 程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

- 八、投标书内容和要求

- 1. 请按本技术文件提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

- 2. 提供工艺布置图。

- 3. 主要装置、关键零部件供应商清单。

附图：

L202皮带上3个固定式卸料车现场布置图及改造布置图：