芜湖新兴铸管有限责任公司

制氧站低压氮透机组

技术规格书

编  制：

审  核：

会  签：

批  准：

安徽.芜湖

1.压缩机参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所需数量 | 1 台 |
| 2 | 使用场所 | 室内 |
| 3 | 压缩介质 | 氮气 |
| 4 | 压缩级数 | 3 |
| 5 | 大气压力 | 101.3KPA |
| 6 | 进气压力 | 6KPA |
| 7 | 进气温度 | 20℃ |
| 8 | 相对湿度 | 0% |
| 9 | 冷却水温度 | ≤37℃（夏季） |
| 10 | 排气压力（表压） | 0.7 MPa G (出口止回阀后) |
| 11 | 流量 | 20000Nm³/h（1atm，0°C，0%湿度） |
| 12 | 排气温度 | ≤45℃ |
| 13 | 驱动主电机 | 鼠笼式异步电机 |
|  | 额定功率 | 2000KW |
|  | 转速 | 约2960转/分 |
| 14 | 控制方式 | 恒压+加卸载控制 |
| 15 | 外形尺寸 | 满足现场布置要求，卖方需查看现场 |
| 16 | 冷却水 | 水压: 0.3–0.5MPa 水压降：0.1–0.15MPa |
| 17 | 主电源 | 10000V / 50Hz / 3φ |
| 18 | 控制盘电源 | 380V / 50 Hz / 3φ |
| 19 | 仪表用气 | 供气压力: 0.5 - 0.8MPa G |

2. 一台压缩机的部件和附件

| 序号 | 项目 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机主机 |  | 1套 |
| 2 | 中间冷却器 | 水走管程，气走壳程 管材：铜 翅片：铜 | 2个 |
| 3 | 后部冷却器 | 水走管程，气走壳程 管材：铜 翅片：铜 | 1个 |
| 4 | 润滑油系统 | 主轴驱动全流量的主油泵 电机驱动全流量的辅助油泵 油过滤器 油加热器 油冷却器 油压调节阀 油箱 止回阀 油管 | 1套 |
| 5 | 主机座 | 压缩机、主电机、油箱、润滑油系统和控制盘的共同基座 | 1套 |
| 6 | 放空消音器 | 放空时吸收噪音 | 1套 |
| 7 | 油箱真空抽系统 | 包括喷射器、回油管路和油雾过滤器 | 1套 |
| 8 | 防喘振流量控制 | 带有气动执行器的进气导叶 | 1套 |
|  |  | 带有气动执行器的放空阀 | 1套 |
| 9 | 带防护罩的联轴器 | 干式不锈钢膜片联轴节 | 1套 |
| 10 | 空气管线 | 从进气管到排气止回阀, 带配对法兰 | 1套 |
| 11 | 排气止回阀 | 双盘止回阀 | 1套 |
| 12 | PLC控制系统 | 控制器和安全保护监测系统包括：振动监测、压力监测、温度监测、过载保护、故障诊断和喘振保护等。要求可以进行远程控制，并配带台式上位机，含编程软件，组态软件、操作界面等。支持第三方通讯协议，OPCserver开放授权，配合甲方进行相关通讯的调试。 | 1套 |
| 13 | 主电机 | 鼠笼式三相异步电机 主电机带横差保护 参考功率：2000KW 电源：交流 10000 伏 防护等级：IP24 绝缘等级：F 级 温升等级：B级 冷却方式：风冷 | 1套 |
| 14 | 基础膨胀螺栓 | 包括水平调整片 | 1套 |
| 15 | 吊具 | 安装时用于起吊压缩机 | 1套 |

3.压缩机控制设备和仪表

| 部件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制面板 | 安装在公共底座上的防尘封闭式 1. 功能: 1)压缩机启动/停止运行 2）容量控制系统 3）主马达过载保护系统 4）安全装置 5）运行状态指示 6）辅助设备运行 7) 趋势图显示 8) 检索数据显示 3. 输入干节点 远程开/停机 - 1个 强制卸载（针对远程系统）- 1个 其他故障 - 2个 | 一套 |
| 振动监视系统 | 非接触式振动探针和双线式振动变送器，监测轴振动 | 一套 |
| 控制面板仪表 | PLC | 一套 |
|  | 触摸屏面板，10英寸以上彩显 | 一套 |
|  | 包括振动变送器和压力传感器 | 一套 |
|  | 具有远程通讯功能的RS485接口，遵循标准通讯协议 | 一套 |
|  | 就地和远程紧急停机 | 一套 |

4.检测和保护装置

| 项目 | 检测元件 | 报警 | 停机 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统压力 | 压力传感器 |  |  | √ |
| 运行时间 |  |  |  | √ |
| 加载时间 |  |  |  | √ |
| 运行次数 |  |  |  | √ |
| 加载次数 |  |  |  | √ |
| 电机电流 | 电流传感器 |  |  | √ |
| 三级进气温度 | 电阻温度计 | 高 | 高高 | √ |
| 润滑油温度 | 电阻温度计 | 高 | 高高 | √ |
| 润滑油压力 | 压力传感器 | 低 | 低低 | √ |
| 油过滤器压差 | 压力传感器 | 高 |  | √ |
| 主马达故障 | 电机启动柜的信号 |  | √ | √ |
| 电机定子温度(6取3) | 电阻温度计 | 高 | 高高 | √ |
| 电机轴承温度(2个) | 电阻温度计 | 高 | 高高 | √ |
| 二级轴振动 | 非接触式振动探头 | 高 | 高高 | √ |
| 三级轴振动 | 非接触式振动探头 | 高 | 高高 | √ |
| 辅助油泵过载 | 过载继电器 | √ |  | √ |
| 外部启动条件 | 干接点 |  |  | √ |
| 其他故障 | 干接点 (2个) | √ | √ | √ |

- 5、买方负责将高压电源接至离心压缩机电机，低压电源接至氮压机低压电源进线柜。氮压机本体控制柜至设备的电缆由卖方负责供货。

- 6、卖方提供CAD电子版设备图纸。并提供机组各部件安装参数资料。

- 7、配置2台上位工控机（不低于双核3.3GHz CPU/8G内存/1T硬盘/23.8英寸显示器带音响、双网卡）、带操作台（不锈钢板面、尺寸、颜色和现使用操作台保持一致）；并将1期1台低压氮压机远程监测和控制系统进行融合；实现在2台上位工控机上可以对任一台氮压机进行远程监测；有报警记录（声光报警提示、确认和未确认区分）、曲线记录、报表记录、打印；支持第三方通讯协议，OPCserver带授权；配合买方接入能控系统。

- 8、控制系统配置分体式UPS（容量10KVA）、后备时间不少于1小时，UPS状态信号接入控制系统，进行监控；氮压机出口配置出口流量检测（带温压补偿）、瞬时流量、累计流量接入控制系统。

- 9、出口安装流量表与压力表，须在监控电脑显示。

- 10、设备要有回流装置，满足80%-100%之间调节功能。