单柱立式车床技术要求

- 基本要求：

- 机床名称：单柱立式车床，加高轻型

- 机床型号：CK5116

- 数量：2台

- 机床用途：

- 本机用于加工球墨铸铁管件产品，在机床上完成粗、精车内、外圆柱面、内、外圆锥面、端面及切槽等工序。

- 技术参数要求：

| 参数名称 | 型号 单位 | 技术参数（mm) |
| --- | --- | --- |
| 最大车削直径 | mm | Φ400-1200 |
| 加工直径 | mm | ≧φ1600 |
| 最大工件高度 | mm | 1600 |
| 最大工件重量 | t | 2 |
| 最大立刀架行程 | mm | 800 |

- 主要供货设备：

| 序号 | 设备名称 | 型 式 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床本体 | 单柱立式 | 套 | 1 | 机电一体供货 |
| 2 | 液压系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 电控系统 |  | 套 | 1 |  |

- 主要技术条件：

（一）产品材质、余量、质量要求

- 管件的材质：球墨铸铁，抗拉强度≧420MPa，延伸率5%-15%。

- 工件单件最大重量≤2000KG。

- 需加工表面加工后粗糙度要求Ra6.3，加工后整体无振纹、无飞边毛刺等缺陷。

（二）、机床功能及结构要求

- （1）本机床须具有完善的液压系统、自动润滑系统（所有运动部件均应进行自动润滑）、安全联锁系统、自动排屑系统，带半防护罩，带导轨不锈钢护罩、带自动排屑装置、带内外冷却系统。

- （2）本机床须有足够的强度、刚度，精度稳定、经久耐用。床身和导轨须采用优质材料制造（非加工面带附铸金相试棒交货，备检），确保机床能适应长期稳定运行。 机床须在环境温度0~40℃、相对湿度≤90%条件下，能连续稳定工作。

- （3）X、Y、Z各向运动（包括快速移动及进给）、皆应设有防碰撞、防超负荷的保险装置。

- （4）本机床所选用的机械、液压、电气系统及其零部件、电子元件是当今市场上采购的标准系列产品，技术先进、优质可靠。不得有国家明令禁止使用、已处于淘汰范畴的产品。数控系统必须为进口一线品牌，且须保证出厂时为当今市场上最新版本。

- （5）机床方案要求于投标前与业主进行充分勾通，提供加工方案、机床及工装总装配图，机床结构、主要功能、加工效率、主要技术参数、操作使用特点等的详细说明发业主邮箱，方案确认后方可参加投标，未勾通者不予受理参加投标。

- （6）其他要求：

- 供电条件：380V±10%、50Hz、3N；

- 压缩空气：工作压力为0.4-0.5Mpa；

- 环境温度：-5～40℃；

- 工作制度：24小时工作制；

- 投标要求：

- 投标文件应对机床的结构、功能、特点及技术参数做详细描述；

- 投标时提供一份设备的整体方案图、基础图。

- 投标时，投标方如果有优于本招标要求的方案，可在本招标文件技术要求中表述。

- 投标时提供外购配套件清单，须注明名称、规格型号、生产厂家。

- 本项目卖方负责设备供货、指导安装、调试直至终验收，并提供土建安装所需要求条件。

- 质量保证：

1、在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供方应无条件维修或更换。

2、产品保修期一年；

3、质保期满后，供方应保证对设备的备件、易损件按投标时的报价优惠供应。

4、产品出现故障需方要在8小时内给予响应，应需方要求，对于需方生产过程中损坏的零部件,供方必须在24小时内以电子邮件的方式提供其相应零部件图纸及技术资料，以便需方修复设备、如果故障还未能解决，需方24小时内派人到达现场进行维修，及时排除故障恢复生产。

5、供方免费调试和指导安装，保修壹年、并保修期满后终身有偿服务。

6、保证对设备的备件、易损件实行优惠价供应。

7、质保期：自设备投入使用起计算12个月。

- 备品备件

提供设备标准配置备件一套及易损件清单，非标易损件图纸。易损件清单须注明名称、规格型号、数量、优惠单价及生产厂家和公司。

- 技术服务与培训：

- 供方免费为需方培训设备生产、维护技术人员各2～4人；

- 培训内容了解设备的使用常识、技术原理和维护知识，掌握处理一般故障的基本技能；培训时间：10天；

培训步骤：a.在需方生产现场学习设备的基本构造原理及结构； b.在需方生产现场学习设备的基本使用方法；c.需方派人参与所购设备的安装指导和调试，了解设备的工作原理、一般故障排除方法。并在安装调试后以实际操作本机加工工件的方式培训到岗位能正常操作机床加工产品。