芜湖新兴铸管有限责任公司

150t贸易汽车磅

技

术

规

格

书

设计：

审核：

会审：

批准：

2021年6月25日

#### 1 、项目概述

- 1.1：芜湖新兴铸管有限责任公司新购3台150t贸易汽车衡。

- 1.2：该项目具体要求包括150t汽车衡设备供货、指导安装、调试、培训、售后等方面的内容。

- 1.3：对所提供设备的安全性、可靠性、适用性、完整性负责。

- 2 、产品执行标准

执行JJG 1118-2015电子汽车衡国家标准。

#### 3 、汽车衡整体结构要求

2台150t、3.4*21、4台面为新建；1台为150t、3.4*18、3台面，需在原汽车衡基础上，改造安装，计量公司进、出厂和内倒物资重量。要求：

#### 3.1秤体部分

3.1.1：150吨汽车衡按照80吨轴载设计，确保秤体结构强度。

3.1.2：采用最新的秤体结构-模块化、搭接式、U型梁结构秤体。

3.1.3：全花纹面板秤体，采用国内著名钢铁公司产品，防滑耐用。

3.1.4：秤体连接部分采用集中式外置限位结构，汽车衡采用4-6个纵向限位和4个横向限位，方便调整维护。

#### 3.1.5：整秤疲劳强度达到100万次以上（提供第三方疲劳测试报告）。

#### 3.2.称重传感器

3.2.1：系统接线方式：采用链式连接方式，取消接线盒，彻底杜绝由于接线盒的密封问题而导致的系统故障

3.2.2：传感器防护能力：采用全密封激光焊接防腐不锈钢外壳，内充氦气，保护内部电路可靠工作，系统取消接线盒设计，确保系统满足IP68/IP69K的设计

3.2.3：防作弊效果：传感器采用基于CANBUS总线的保密通讯协议，防作弊能力卓越，同时传感器内置压力传感器并内充氦气，有破壳报警功能，另外传感器、仪表采用数字动态加密，多层保护等手段，以期达到抵御作弊、确保公正计量的效果。

3.3：防雷击能力：通过雷电测试权威机构测试，安装在汽车衡上，系统可承受8x 20μS，电流从1600A到80000A的浪涌电流。

3.4：传感器电缆接头：传感器采用易插拔式双连接器航空插头，方便更换电缆，确保快速服务，接口保护达IP68/IP69K，
      3.5：传感器电缆：采用优质不锈钢双屏蔽电缆，防止电缆被鼠咬坏，防护性能好,耐磨损,适应苛刻环境；

3.6：传感器的精度及补偿：带智能预诊断功能的真正数字传感器，全部通过数学模型进行各种性能的数字补偿，同时内置角度传感器，可以测量传感器的倾斜角度进行角度系数补偿，内置温度传感器，可实时补偿温度系数

3.7：预诊断功能：LC820在以下故障检测上有显著的创新设计，气密检测、温度检测、最大载荷记录、电压检测、通讯信号检测， 从而实现第一时间内发现故障并及时处理，将耗时的故障排除实现为主动预维护。

3.8：通讯速率：通讯距离长300m；数据交换速率为1Mbps;采用CANopen协议;可以做到高通信速率。

3.9：产品认证：拥有EMC、OIML、NTEP、CMA计量认证证书，符合法规。

3.10、称重控制显示仪表

- 3.10.1：TFT彩色液晶显示屏，同时可显示多个通道重量值，全中文显示（非代码），方便操作

3.10.2：外壳采用304不锈钢，防护等级：IP65

3.10.3：灵敏度：0.1微伏

3.10.4：内置动态加密技术，实现防作弊性能，实时监测数字传感器的信号

3.10.5：具备4个级别的用户名/密码的安全性设置

3.10.6：防雷击测试80000A，提供第三方测试报告

3.10.7：更换传感器或者接口板等可实现免标定

3.10.8：具有多量程点、多线性标定功能，具备自动角差调整功能，调试方便快捷

- 4 、符合贸易汽车衡各项规范要求，市贸易秤检定机构检定合格

- 5、具备数字通信RS485或232接口，标准modbus协议，可接入我公司计量网络系统。

#### 6、 贸易汽车衡参数：

- 6.1 额定称量:			   150吨

- 6.2 最大安全过载:	       200%F.S

- 6.3 允许通过的汽车轴载:	80吨

- 6.4 检定分度值:			20千克（0~60吨）;50千克（60~100吨）

- 6.5 台面尺寸:			    2*21m ×3.4m；1*18m ×3.4m

- 6.6 结构:				    钢结构； 秤台刚性：1/1000～1/1200；安全系数>2.5

- 6.7 基础形式:			   无基坑、浅基坑

- 6.8 精度:				   III级

- 6.9 电源:				   220VAC(－15％～＋10％),50Hz±2％

7、安装要求

7.1 所有产品均按国家标准进行制造，投标方并向招标方提供相关产品合格证书。

7.2 投标方派技术人员到招标方厂里，指导将称体及整个系统安装好；并调试整个系统，使其达到设计要求，投标方对招标方相关使用人员进行培训。

8、双方的责任和义务

8.1 招标方在项目施工前根据投标方的要求，提供现有设备的使用和工艺要求等相关资料，投标方根据所提供要求进行设计并指导施工。

8.2 招标方需派专业安装人员配合投标方的指导现场施工。

8.3 投标方提供整套设备，负责整个系统的设计与调试；对系统的完整性，可靠性负责。

8.4 投标方提供设备的相关技术资料（含说明书、合格证等技术文件）。

8.5 投标方负责对招标方技术人员、操作人员、维护人员进行培训。

8.6 投标方必须严格按照招标方的相关安全操作规程标准化作业，遵守招标方相关规章制度，协调指挥，严格按照施工规范及工程进度进行安装调试指导。

9、售后服务要求

9.1 投标方保证给招标方提供的货物是全新的、未使用过的、是用严格的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合本协议规定的质量、规格和性能的要求。

9.2 投标方对货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，对在二年质保期和保修期和使用期限内具有满意的性能负责。

9.3 质保期二年或成本保修期内，如果系统其他任何部件需要返修或更换，投标方提供临时部件，保证系统的运行和使用不中断或受到任何影响，直到返修或更换的部件到达和安装调试好为止。

9.4 成本保修期到期后，投标方承诺向招标方继续提供以下维修服务：硬件设备故障检查和维修、备件更换、软件故障的排除、软件升级服务等。并在接到传真件通知后的24小时内派技术人员到现场提供服务。

9.5 投标方保证售后服务技术人员将切实保障业主的利益、实事求是的向业主提供故障原因、售后服务处理办法等情况，以最快的速度解决发生的故障。

3台150t汽车衡设备总费用，拦标价不超过150万元