芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁部智慧中心

技

术

规

格

书

编写：

审核：

会签：

批准：

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.07.01

一、  概况说明

炼铁部生产工序多主要工序有烧结、高炉、白灰、铸铁等；目前炼铁高炉、烧结、白灰生产系统已实现plc控制和以太组网，主要的生产现场已经完成数字摄像监控，炼铁自己已经构建内部二级系统；利用现有调度室位置进行远程监控和指挥，实现智慧中心目的，拟利用互联网技术、可视交互技术、搭建炼铁生产智慧平台，提升智能化安全生产管理水平，同时利用中心进行互联网发布，实现中心集中和远程高效管控目的。

- 存在问题

炼铁部生产工序多主要工序有烧结、高炉、白灰、铸铁等，同时和炼钢、运输部门联系较多，生产调度管理目前主要通过电话方式进行，管理手段较为落后，信息通讯不畅不及时，不能实时了解和指挥协调安全生产；目前网络化和自动化技术条件成熟；实现智慧心可提高生产系统智慧指挥管理效率，及时发现现场生产问题和管控智慧。

2、 设计原则

1）项目实施后应能保证设备使用的可靠性和实用性；综合管理平台可以接入符合GB28181/ONVIF等标准协议的设备。

2）在设计上尽量采用成熟、可靠的新工艺、新技术、新产品进行系统集成；

3）在满足使用功能要求的前提下，尽可能做到操作方便、维修简单、备件通用性强等，节约项目投资；

4）严格执行国家环境保护法、安全消防和工业卫生等有关规定，认真贯彻执行国家规定的能源政策，尽可能降低各种能源的消耗；

- 主要设备配置

| 一、监控设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 拼接屏 | 1、屏幕尺寸55寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm； 3、亮度不低于700cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 4、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求； 5、液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点； 6、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 7、信号输入接口不低于1个VGA(D-Sub)接口、2个CVBS(BNC)接口、1个DVI-D接口、1个HDMI接口、1个RS-232(RJ-45)接口、1个USB接口； 8、LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节； 9、支持分辨率:720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz.1080P@25Hz/30Hz 10、供电电压AC100V～AC240V，50Hz/60Hz； | 台 | 16 |
| 2 |  | 拼接屏支架 | 14套(8+6)落地模块化框架(底座高度根据实际情况定制，框架下部面板去掉改为平开门柜体) | 套 | 14 |
| 3 |  | 视频监控综合管理平台 | 1、标准19”机架式，4U机箱高度，12个板卡槽位，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作； 2、支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，最大可以配置1块主控板，1块控制板，10块业务板。输出板卡支持热插拔功能； 3、要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口 4、支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 5、支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像； 7、要求设备支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 8、 具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图； 9、 支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接； 10、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端进行配置管理；提供中国国家强制性产品3C认证证书； 11、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书； 12、本次要求至少配置8路HDMI/DVI视频输出接口，8路HDMI/DVI视频输入接口，含配套管理软件。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 网络存储设备 | 1. 应采用模块化、抽拉式、无线缆设计, 不高于4U 24盘位专业存储设备； 2. 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 3. 支持同时进行不小于1600Mbps视（音）频码流存储，不小于1600Mbps视（音）频码流转发、不小于384Mbps视（音）频码流回放； 4. 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 5. 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 6. 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 7. 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； | 台 | 1 |
| 5 |  | 网络监控硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 5 |
| 6 |  | 摄像机 | 1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520； 2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，内置不少于1颗GPU芯片； 3、最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux； 4、支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile； 5、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。 6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。 9、可通过IE浏览器在视频图像上叠加不少于20行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共4档，字体边缘部分可根据自体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型。 10、可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小、位置可设，支持自动背光补偿模式。 11、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。 12、当供电电压低于8.4V或高于19V时，设备可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音。 13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 14、具备不少于1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口。 15、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启。 16、不低于IP67防护等级。 | 台 | 4 |
| 7 |  | 摄像机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈白色，重量为0.38kg，支持最大承重1.0kg，支持壁装安装方式，支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 4 |
| 8 |  | KVM | TL-1916NI IP数字远程控制 | 1 | 台 |
| 9 |  | 显示屏 | LED电子滚动字幕屏定制走字屏 约41cm*489cm 定制 | 1 | 套 |
| 二、工控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | DCS服务器 |  | 2U机架式1颗铜牌3204 750W双电 32G丨3*2T 7.2K硬盘丨H330/Broadcom 5720 千兆网卡（四口）/芯片组（英特尔C621）/三年全国联保/USB无线键鼠/23.8"显示器 | 6 | 台 |
| 2 | 工作站 |  | I7 10700/16GB DDR4 /512SSD/P620 2G/独立显卡2G（HDMI+VGA/DVI接口）/三年全国联保/USB无线键鼠/23.8"显示器 | 8 | 台 |
| 3 | 调试器 |  | I7 1065G7/20GB /1T+512SSD /独立显卡2G | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 |  | 移动硬盘，2T容量 | 2 | 台 |
| 三、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 |  | 固化千兆电口数量≥6个,为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥400Mbps，最大并发连接≥50万，最大新建连接≥4000； 具备11000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询； 支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换； 为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置； 支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤； 可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息，提供功能截图证明； 支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤； 支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤； 支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理，要求提供功能截图； 内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性; | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 |  | 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； 硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36700Mpps； 支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告。 设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 配置要求： 每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个、USB接口≥1，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 1 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 |  | 固化千兆电接口≥26个，固化千兆SFP光接口≥4个，固化4个1G/10G SFP+光口； 支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，实配双电源 交换容量≥5.98T，包转发率≥222Mpps； 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯； 支持SNMP、RMON、Syslog、USB备份日志及配置等特性来进行网络的日常诊断及维护，支持命令行接口(CLI)、Web网管、Telnet等； 提供国家强制性3C认证证书（复印件）； | 2 | 台 |
| 4 | 接入交换机 |  | 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps； 要求设备采用静音无风扇节能设计； 为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv； 支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。设备工作温度- 5~55℃。 要求设备采用金属外壳和金属网口设计； 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 12 | 台 |
| 5 | 光模块 |  | 千兆单模SFP模块 LC | 56 | 个 |
| 6 | 光模块 |  | 万兆单模SFP模块 LC | 8 | 个 |
| 四、辅材及设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 2米标准19英寸42U高，图腾，服务器机柜加厚 | 2 | 面 |
| 2 | ODF |  | 光纤配线架箱接续光端盒96芯ST单模终端盒 含满配法兰，尾纤 | 1 | 套 |
| 3 | 光端盒 |  | 尾纤熔接盒 光纤配线架接续盒厚 8口8芯ST单模终端盒，含满配法兰、尾纤 | 10 | 套 |
| 4 | 跳线 |  | 配套千兆单模跳线 | 160 | 根 |
| 5 | 光缆 |  | 1、规格：8芯，满足ITU-T G.652D,支持单模10G/S传输5000米，层绞结构, 单根高强度磷化钢丝中心加强件（直径不低于2.2mm）； 2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范； 3、光缆护套：HDPE； 4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm； 5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm； 6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区； | 14000 | 米 |
| 6 | 网线 |  | 超六类屏蔽纯铜线网线 | 3 | 件 |
| 7 | 水晶头 |  | 超六类水晶头屏蔽水晶头 | 1 | 盒 |
| 8 | 插排 |  | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米超功率保护 GN-605 | 16 | 个 |
| 9 | 断路器 |  | IC65N2P/25A | 3 | 台 |
| 10 | 桥架 |  | 成品镀锌槽式桥架含支架和盖板及一个直角弯接头200X150mm | 20 | 米 |
| 11 | 域名注册 |  | 花生壳域名，花生壳，标准带宽6M 无忧铂金版含内网穿透 映射数4个 赠送一个域名（适用于企业综合性网站，摄像安防系统应用），10年。 | 2 | 套 |
| 12 | 系统集成 |  | 负责调试与指导安装，含配套HDMI线、VGA线、接入电缆、电源适配器、PDU、光纤熔接、安装固件等辅材 | 1 | 套 |
| 13 | 电脑桌 |  | 单人电脑桌700X480X720mm | 6 | 套 |
| 14 | 操作台 |  | 优质冷轧板喷塑，配层隔板，1200X780X850mm，含空开电源 | 3 | 套 |
| 15 | 玻璃门 |  | 玻璃门2180*1420mm，需现场测量 | 1 | 扇 |
| 16 | 人脸识别门禁系统 |  | 含电磁锁，门铃，开门按钮，人脸识别设备等，人脸识别设备的LCD屏幕尺寸为10.1寸，屏幕分辨率应不低于500cd/m²，屏幕分辨率不低于1280×800，具备200万广角宽动态双目摄像头，支持1：N比对模式和1：1比对模式，人脸底库容量不小于5000张，人脸（人证）比对时间不大于0.5S，设备支持主动注册、P2P注册，支持远程开门，设备支持断网模式下单机运行，联网模式下与后台通讯；支持本地菜单管理，支持人员管理、门禁管理、通讯设置、系统设置、U盘人员导入导出管理、功能设置、记录管理、自动测试、系统信息；可进行时间、日期、网络参数、声音参数等设置、灯光亮度、灯光模式、人脸参数等设置；支持比对结果语音及文字提示功能，并显示人员信息，包括人脸抓拍照片、人脸库照片，支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持网络下发卡、人脸数据等。 | 1 | 套 |

（本项目清单所有设备备件线缆由投标方提供此配置方案为基本方案，厂家需根据现场考察情况完善功能，并负责调试和安装指导，同时保证改造后系统的完整性、先进性、稳定性。）