管件铁水包包衬浇注、砌筑承包技术协议

甲方：芜湖新兴铸管有限责任公司铸锻部

乙方：

甲乙双方本着互惠互利的原则经过认真友好协商，就芜湖新兴铸管有限责任公司铸锻部使用的铁水包包衬浇注和砌筑总承包达成以下协议：

- 承包内容：

- 甲方生产用铁水包(包括20t铁水包、5t转包、烤包器包盖、炉盖、各规格的球化包及各规格的浇注包)内衬用的耐火材料全部由乙方提供，并由乙方负责进行浇注及砌筑，必须满足甲方现场生产、工艺的使用要求。

- 甲方为乙方提供工作场地（芜湖新兴铸管有限公司厂区）和基本工作条件（天车、水源、电源、空压风、包衬胎具），乙方负责提供浇注和砌筑过程所需的设施及相关工器具。

- 甲方严格按照乙方（厂家）规定的烘烤制度对包衬进行烘烤，乙方监督执行。

- 乙方要安排专人经常巡视甲方现场铁水包的使用情况，必须及时将淘汰下来的铁水包运走（运费由乙方承担），同时，必须及时将浇注好的铁水包运到现场，进行补充备用。

- 乙方负责检查铁水包的包身通体是否符合安全使用要求（铁水包的耳轴、吊环、吊耳、耳板等重要部位由甲方负责检查），发现隐患及时报告给甲方，确定维修或废弃，维修费用由甲方承担。

- 乙方负责工作现场的设备、能源、环境、安全、人员的日常管理，其中天车设备的日常点巡检由乙方负责，维修及备件更换由甲方负责。

- 各种铁水包使用具体要求如下：

1、20T铁水包：

该铁水包为铸锻部转运铁水专用，要求清理粘渣、粘铁及时，不能影响兑铁。包衬均匀，包嘴完好，不准洒流，严禁漏包。

2、5T转包：

（1）要求使用寿命：每次打结包衬使用不得少于200个包次，每次维修包衬使用不得少于40包次。

（2）打结或修补后的包衬厚度均匀，表面平整，不得出现明显的裂纹、空穴、凹坑或局部厚度小于10cm，不得出现漏包现象。

3、3T、1.5T球化包：

（1）要求使用寿命（维护清理）：2个班次（24小时）。

（2）球化包内的形状规范，确保球化坑尺寸，符合图纸尺寸，铁水包容量要符合生产要求；

（3）球化包包壁要平整，不得有明显的凸起；

（4）包嘴平整角度正常并与浇口杯的角度要合适；

（5）球化坑被冲刷变形，不能满足工艺要求，即球化系数增加，需重新打筑球化坑。

4、中小线浇注包：

（1）要求使用寿命（维护清理）：2个班次（24小时）。

（2）浇注包内的形状规范，确保浇注包内尺寸，符合图纸尺寸，铁水包容量要符合生产要求；

（3）浇注包包壁要平整，不得有明显的凸起；

（4）包嘴平整角度正常并与浇口杯的角度要合适，符合图纸要求；

（5）浇注包内坑被冲刷变形，不能满足工艺要求，最后铁水量无法正常倒出浇注，需重新打筑。

5、未经甲方同意，乙方不得擅自改变包衬浇注和砌筑的尺寸、方式及耐火材料的种类。

- 6、甲方检验出的包衬质量问题，乙方须无条件整改，否则产生的一切后果，由乙方承担。

- 7、甲方生产球墨铸铁件、灰铁件和铸钢件，要求乙方根据甲方生产铁水或钢水成分和温度进行相应包衬材料调整，满足甲方安全使用要求，否则产生的一切后果，由乙方承担。

三、结算办法：

每月按甲方产量结算，每种包衬的结算金额=每月结算产量（甲方当月铸锻部入库产量，单位：吨）*吨管件合同价格

四、考核办法：

1.影响生产线作业时间考核：

若因铁水包包衬质量问题、包衬寿命短或供应不及时（乙方原因）影响甲方生产线生产节奏，乙方须接受甲方考核。

考核金额=影响生产线生产时间（以当日调度室生产数据为准）*每小时影响考核金额。

其中每小时影响考核金额为：消失模、静压线、东九线600元/小时。

- 2.铁水包新包使用寿命为300-400包次，使用寿命未达到300包次，每欠一次考核20元，300-400包次不考核，包龄达到400包次或最薄壁厚度少于6公分两个条件中达到任何一项必须拆包，未及时拆包，考核修包单位200元/次。并签订《铁水包责任状》，若出现事故，修包单位负全责。

- 3.球化包及浇注包旧包维护中，包衬只可清渣，不可使用包衬料修补（包衬修补后球化反应时将修补料冲掉，浇注时夹渣造成废品，修补后无法验证铁水包包衬厚度，易造成穿包事故）。修包单位未按要求维护，严重不符合熔炼拒收，考核修包单位100元/包，造成废品考核由修包单位承担。

- 4.修包单位在维护铁水包包衬过程中，只可人工翻包，不可行车大小钩配合翻包，每发现一次考核200元，若造成设备损坏，考核500元/次,并负责修复完好（铁水包是否完好以现场拉运确认为准）。

- 5.铁水包包壁发红，考核修包单位5000元/次，若修包单位已签订《铁水包责任状》，修包单位负全责。

- 6.铁水包漏包造成险肇事故，考核修包单位10000元/次，造成设备和人身伤害事故，按事业部相关制度考核，若修包单位已签订《铁水包责任状》，修包单位负全责。

- 7.由乙方原因造成的甲方设备和设施的损坏、安全事故，由乙方承担一切责任。

- 8.甲方有权对乙方工作现场的设备、能源、环境、安全、人员的违规、违纪现象提出考核。

- 9.以上考核金额均按铁水包包衬的吨管件价格折算成产量，在每月的结算产量中扣除。

五、其它约定事项：

- 本协议具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守。

- 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：芜湖新兴铸管有限        乙方：

责任公司

代表：                         代表：

日期：年     月     日         日期：    年     月     日