芜湖新兴铸管有限责任公司

动控部新增智能行车

招标公告

日  期： 2021年7月28日

招标号：WHXX202108005DKBXZZNHC

我公司将于近日对动控部新增智能行车进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系。网上报名（疫情期间谢绝来现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质资料等，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至邮箱。

| 序号 | 物资名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能自动抓渣行车 QZ5t*16m A6 Lk=10.5m | 1套 |

1、技术参数详见附件；

2、供货单位负责设备的安装、调试和人员培训工作；

3、（1）厂家报价表统一采用我公司提供的“报价明细表”。

（2）报价表中需详细列出易损件及非标件清单，并对此进行报价，其中标准易损件需要列出准确型号品牌，非标易损件和其他非标件需提供详细制作图纸。

（3）相关零件报价及图纸提供情况作为评标参考依据。易损件及非标件价格作为备件参考价格，不得随意涨价。

（4）以上报价表格式详见附表（一）（二）（三）。

4、拟付款方式：货到安装调试完毕且验收合格后付60%，正常使用3个月后付30%，质保10%一年无异议后付清。

5、结算方式：结算方式均为6个月银行承兑汇票。

6、投标厂家具有特种设备生产许可证起重机械制造（含安装、修理、改造）A级资质。

招标办：        陈  凯    18010798830

物资部：        张  涛    18155369100

动控部：        向国胜    18605533859

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2021年8月4日 16:00逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标日期定于 2021年8月6日9:30，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室206准时举行。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698528

邮    编：241002

联 系 人：陈凯

邮    箱：chenkai0324@163.com

详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；

投标人须知及要求

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标保证金

本次招标收取投标保证金贰万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2021年8月4日16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

进厂调试安装需缴纳60万元安全履约保障金

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期:90天。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有加工能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位严禁使用其他单位产品作为替代品供给我公司。

- 投标人应提供下列文件和资料：

- 商务文件：

- 投标人法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。

- 企业法人营业执照及相关认证等。

- 生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料等。

- 投标有效期。

- 投标项目的具体明细（不含报价）。

- 技术文件：包括投标方案及其说明等。

- 价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表，设备价格为含税到厂价，并注明税率。

- 其它文件：包括商务、技术偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

- 递交标书文件均须按要求进行胶装。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

- 标书一式四份，正本一份，副本三份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

- 标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

- 若单价（含分项报价）和总价有差异，则以单价（含分项报价）为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

- 投标文件有密封与标记

- 投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，密封上应加盖投标人公章。

- 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

十二、相关要求

- 交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

- 交 货 期：请在报价时注明交货期。

十三、评标标准

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格：满分40分。质量：满分40分。资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：满分10分。服务、工期及资金状况：满分10分。

十四、其他要求

为确保芜湖新兴铸管智能抓渣行车按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1、企业有近两年智能行车项目成功案例3个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

2、确保行车安全可靠，必须通过国家相关部门检验，提供检验合格证。

3、投标人需查看现场，对本项目现场的调试技术要求,投标人自行评估投标风险。

技术要求

1、总体要求

（1）稳定、可靠性：采用成熟可靠技术的产品，保证系统运行稳定。整车要求喷砂后再刷漆，漆要有防渣池蒸汽所含的碱硫腐蚀能力。大小车车罩选用非铁质材料，防止长期腐蚀，如PVC等，小车车罩上侧面开对流通风并防止雨水进入。

（2）易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

（3）实时性：保证数据通讯畅通，实时更新。

（4）经济性：合理规划项目，充分利用现有设备，实现项目的最大性价比。

（5）可扩展性：系统提供多样的信息接口，拥有强大的可拓展性，方便系统扩展升级。

（6）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

2、功能要求

（1）自动抓渣，可人为干预，自动、手动两种模式；手动模式独立于控制系统以外进行操作。自动和手动功能必须能够独立，利用转换开关实现切换自如；

（2）自动抓渣多种模式（根据不同水泵运行，水池选择性抓渣）。

（3）24h连续作业。工作速度按照每天130斗抓渣频率考虑。

- 实现贴边抓料，并具有保护抓斗和墙体功能。

- 自动抓渣作业总体效率需满足现场设备正常出渣。

- 抓渣流程算法需适应各种沙型。

- 钢丝绳在抓斗闭合时，四绳时刻保持受力均匀

- 具备视频监控、照明控制等功能。

- 配备独立控制器的定位和防摇系统，防摇和定位控制用同一个运动控制器保证行车运行效率。

- 管理软件管理软件中的行车动画与实际运行保持一致，简单清晰。

- 操作画面具有参数设定画面，可用于称重、编码器等设备校准；画面具备设备参数显示，便于故障查找。

- 具备故障报警（声光报警）、故障回放功能、历史趋势记录，方便故障原因分析。

- 行车车载PLC与管理站之间的通讯故障检测，通讯故障时行车自动停车在当前位置保证安全。

- 行车位置检测精度：50mm

- 行车定位精度：100mm

- 称重检测精度：5%

- 地址信号频率：31KHz，50KHz；

- 通讯误码率：≤10ˉ7

3、行车主要参数

（1）额定起重量：5T

（2）跨度：10.5m

（3）起升高度：16m

（4）工作级别：A7

（5）电源：三相交流    50Hz    380V

（6）抓斗：U27型、容积2m2、水下作业、斗部打孔、带齿，抓斗自带防脱槽设施，便于拆卸和安装；

（7）使用位置：水渣池，室外型

（8）操作形式：驾驶室（不锈钢板材，材质为304不锈钢，厚度为5mm）

（9）行车护栏为不锈钢管材（DN50 厚度3mm，材质为304不锈钢，厚度为5mm）

4、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能行车本体 | 主要参数见2.3 行车主要参数，含变频电机、称重系统、钢丝绳、动力电缆、减速机、制动器、抓斗、声光报警喇叭、限位、防撞系统设备、定位系统设备、驾驶室空调等配套设备及配套辅材 | 1 | 套 |
| 2 | 照明 | LED投射灯（120W） | 5 | 套 |
| 3 | 变频器 | S120/ABB880系列 | 4 | 台 |
| 4 | PLC系统 | S7-300或S1500 | 1 | 套 |
| 5 | 工控机软件 | WINCC7.3 | 1 | 套 |
| 6 | 工控机 | 8G内存，I7四核，2T硬盘、外置30W音响 | 2 | 台 |
| 7 | 编码器 | 增量型编码器 | 1 | 套 |
| 8 | 通讯系统 | 含无线AP，光口电交换机等配套设备H3C | 1 | 套 |
| 9 | 监控摄像 | 200万像素、红外星光级防腐,国产一线品牌 | 6 | 个 |
| 10 | 16路硬盘录像机 | 国产一线品牌，配2块6T监控硬盘 | 1 | 台 |
| 11 | 显示器 | 24寸 | 2 | 个 |
| 12 | 监视器 | 工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 42寸 | 1 | 台 |
| 13 | 操作台 | 不锈钢 | 1 | 台 |
| 14 | PLC柜 | 防雨防尘304不锈钢含空调 | 1 | 台 |
| 15 | 变频柜 | 防雨防尘304不锈钢含空调 | 3 | 台 |
| 16 | 料斗改造 | 含仓震器、配电柜等，含施工 | 1 | 项 |
| 17 | 地面PLC | 柜内元件进口品牌 | 1 | 套 |
| 18 | 辅材 | 线缆、支架、软管等安装调试配套辅材 | 1 | 批 |

其他要求

- 1、卖方提前对现场进行查看，提供方案含配套附属设备、设施的改造方案及要求，如：轨道需更换为QU70、料斗......等 、改造后必须满足智能行车运行条件，卖方需对系统稳定性及完成整性负责。

- 2、行车PLC柜和地面PLC柜为独立的控制器、硬件型号保持一致；卖方投标时列出I/O清单表（各类I/O均预留20%余量）；地面PLC柜为标准机柜（考虑布置位置）；预留8个AI通道，把冲渣水压力、渣池水位、泵房地坑水位接入系统；控制系统和上位机使用以太网通讯，模拟量信号需加信号隔离器，隔离器配置独立1A电源空开；DO继电隔离输出。

- 3、安装调试工期不超过7天。

- 4、接受联合体投标，联合体允许最多2家单位联合组成。

注明：包含但不局限于清单设备，未尽设备由卖方提供所需费用列入总价，禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。

附报价表：

| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号或图号 |  |  |  | 材质 | 单位 |  | 数量 | 单 重 |  | 总 重 | 含税单价 | 含税总价 | 制造厂或品牌 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （T） |  | （T） | （万元） | （万元） |  |  |  |
| 1 |  | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易损件报价清单（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号 |  | 单位 | 单价（元） | 是否为标准件（是/否） |  |  | 是否提供图纸（是/否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他非标件报价清单（三） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 是否提供图纸 |

报价单位（公章）：

日期：

交货期：

付款方式（结算均为银行承兑汇票）：

芜湖新兴铸管有限责任公司

Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd

投标报名申请函

致：芜湖新兴铸管有限责任公司

1、 我方以                            (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以                       （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出投标人报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属：        省         市  单位名称                           企业法人            单位地址                           邮编

企业类型   国有  股份  合资  民营  个体  其他（所属类别上打√）

企业性质    加工业    贸易业    物流业  （所属类别上打√）

开户银行                         账号

税号                             注册资金

公司电话                         公司传真

联系人                           联系电话

主导（营）范围：

3、我司附相关资质（营业执照、相关证书等资料）将以电子版扫描件形式发邮件至chenkai0324@163.com（邮箱）或现场报名等方式。

4、我司确认，你方可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

申请人（单位公章）：

授权代表（签名或盖章）：

签字日期：

附件3

公平交易承诺函

尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手  段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：

- 中止与对方一切业务合同执行；

- 将对方永久列入公司黑名册；

- 扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；

- 公司对贿赂款  项予以没收，同时按不低于 10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；

- 对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的 2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章： 我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关 联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理， 绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；

5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符

合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴  铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、  购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当  及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规 行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称：

（加盖公章）

承诺企业法人签字： 	            	业务主管签字：

年	月	日

## 法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：          联系电话：

身份证号码：                工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在              项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：90天

法定代表人身份证复印件：

法人授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年   月    日