芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢一连铸至轧钢A线热送项目

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2021年7月

# 一、概述

原炼钢一连铸没有到A线热送辊道线，目前仅靠平车及行车输送，输送设备运行频繁，人员操作多。炼钢利用一连铸全弧形铸机高拉速特点生产优钢，匹配后线轧钢生产，启动炼钢一连铸至轧钢A线热送项目，可有效优化生产组织，降低中间环节能源损耗。

# 二、供货范围

本项目涉及的内容范围包含：炼钢一连铸至轧钢A线热送项目，包含炼钢侧步进冷床（利旧改造）、拨钢机、称重辊道、热送辊道、收集冷床、活动挡板，轧钢侧推钢机、活动挡板、固定挡板、提升机、上料台架，该套设备包含对应的液压、电气自动化的设计供货和指导安装、调试。

- 技术方案及功能

1、坯料规格

# 坯料规格180×180×12000mm，3.1T/根，辊道一次性输送四根，产能200t/h，方案需满足生产需要。

# 2、工艺路线

现有移坯机坯料收集至步进冷床 →拨钢机移送机到热送辊道 → 轧钢推钢机→提升机 →上料台架 → 现有A线入炉辊道

3、该套设备需满足以下要求：

a）必须满足生产节奏要求。

b）提高自动化水平，优化生产工艺，实现坯料输送、上下线自动跟踪运行，满足炼钢侧和轧钢侧无人化集控操作。

c）优化设备结构、配置，提高设备可靠性。

- 设备主要结构及要求

投标方需进行方案技术交流，需提供工艺方案图，需满足土建位置要求。

4.1 步进冷床

液压步进翻转冷床由固定齿板、活动齿板、斜块、升降框架、升降同步轴、横移同步轴、升降液压缸和横移液压缸、辊子等组成。其工作原理是：当坯料到达活动齿板上方时，升降液压缸推定活动齿板上升，升到最高位后停止，横移液压缸推动活动齿板水平移动，达到设计行程后停止，升降液压缸缩回，活动齿板下降，使坯料落在固定齿板上，坯料在固定齿的作用下向前翻转90°，活动齿板继续下降到最低点停止，横移液压缸缩回，带动活动齿板返回到原位。这样重复以上过程，使坯料不断向前并翻转。

本次招标步进冷床利旧改造，由投标方出改造方案，改造后冷床长度缩短约6米，现有定尺大小: 8000-12000mm。

4.2 拨钢机

拨钢机含有拨爪的小车及轨道组成。液压缸选用重载冶金液压缸，做隔热、防砸保护，配套连接软管，液压缸内置传感器安装位置招标方便拆卸。

拨爪设计，前进时推动钢坯前进，后退时在钢坯下方滑过（不倒翁原理）。液压缸的反复动作，完成钢坯的步进移动。

液压缸支座牢固可靠、销轴用自润滑滑动轴承、钢构要牢固可靠，连接螺栓强度要可靠。

4.3 辊道

4.3.1 称重辊道

热送辊道秤称量并连续输送高温坯料（约400-800℃），可视作该辊道秤使用时，上方长期存在热坯。

- 冷却要求：水冷。

- 称量条件：最大4根×12m，180mm×180mm坯料。

- 除秤体自重外，秤配置8个传动辊组及集中干油润滑。

- 技术要求：

- 秤体设计：要求钢结构强度设计及制造精度符合国标要求，称量要求≥30T。

- 秤体结构：传感器增加水冷防护罩，秤体上热送辊安装底板避免热辐射及冲击变形。

- 该秤精度要求达到国标3‰FS要求。

4.3.2 热送辊道

热送辊道为变频控制，配套减速电机远离热钢坯，保护减速电机。

辊面线速度：          变频调速

辊间距：              1500mm

辊子直径：           φ315mm

4.4 收集冷床

热送辊道b-c跨之间设计液压收集冷床，用于非热送坯料吊运打垛，由液压控制，必须满足机械及液压同步。

4.5 活动挡板

热送辊道与推钢机之间安装两处活动挡板，保证推钢机推钢时钢坯不进入该区域撞坏设备，活动挡板与推钢机联锁。

挡板由液压缸驱动升降，龙门式安装，升降行程约250mm。活动挡板行走顺畅，动作灵敏采用液压控制。

4.5 固定挡板

对齐固定挡板，挡板厚度>50mm，设计有缓冲，基础考虑预埋钢坯加固。

4.6 推钢机

推钢机的功能：

a、将热送辊道上的坯料推至储坯台架上。

b、将储坯台架上的坯料逐支推至提升机上料工位处。

推钢机在为提升机逐支推料时不影响热送辊道继续将成组坯料输送至提升机区域。

推钢机配液压缸，配套推头。液压缸通过液压和机械进行同步，推钢机推头设计应前后运行平稳，不能发生歪斜情况，保证推钢机设备的稳定运行。液压缸选用重载冶金液压缸（耐高温进口密封圈），做隔热、防砸保护，配套连接软管，液压缸内置传感器安装位置招标方便拆卸。

推钢机结构紧凑，设有若干组行走车轮，行走车轮沿轨道运行。为保证推钢分钢机小车前后运行不发生歪斜情况，推钢分钢小车设有导向车轮。

液压缸支座牢固可靠、销轴用自润滑滑动轴承、钢构要牢固可靠，连接螺栓强度高。

4.7 提升机

设备组成及性能描述：提升机主要由链架，底座，传动装置等组成，角度满足30°～45°之间。整台提升机由7段链条交错布置于输送辊道中间，每根链条上分别设有托料盘，确保工作的连续性。提升机将坯料提升到最上方后坯料沿滑板滑落到缓冲台架上，下料推钢装置将坯料推至A线入炉辊道上。提升机必须考虑和入炉辊道辊面落差，避免钢坯对辊道造成巨大的冲击。

提升速度50s/根，要求辊面为单轮缘。顶部滑轨设计与缓冲台架平缓对接，尽量减少对接料装置的冲击。提升钩提坯料时，有降速和升速设计，降低链条冲击载荷。

导轮要用普通球轴承或推力轴承，要考虑润滑方便。长轴传动设计要滚动轴承、销轴用自润滑滑动轴承、钢构要牢固可靠，连接螺栓强度要可靠。

4.8 缓冲台架

缓冲台架具备正常过料的功能同时具备在特殊情况下能储存坯料的功能，按存储2组坯料考虑，每组坯料4支，方便天车在此处将成组坯料进行下线收集。下料推钢机将坯料逐只推至入炉辊道，推钢分钢机配冶金液压缸，配套推头。

4.9 液压系统

液压站利旧，阀台需新做，配套液压管路材质为304。

液压缸选用重载冶金液压缸，做隔热、防砸保护，配套连接软管，液压缸传感器安装位置方便拆卸。

所有油缸采用进口油封，油缸位置方便更换。

五、控制系统

- 改造后提升机设置有炼钢和轧钢辊道控制连锁，提升机本身和辊道、推钢机、冷床等所有设备的连锁，轧钢侧设备和炼钢侧设备现场正常信号互相都能看到。

- Wincc监控画面显示提升机运行状态和各检测信号的数据显示以及报警、故障提示。Wincc监控画面同时显示液压站各种数据和报警、故障提示（数据根据液压站元器件状态）。利用原有的监控电脑，在监控电脑上做A线1#和2#提升机、辊道等所有设备的画面切换。

- 现场检测信号要充分考虑现场温度的影响，距离近的根据需要增加水冷防护。

- 需要增加4套带存储功能的监控设备和显示器两台，方便岗位人员对现场进行实时观察，摄像头使用水冷进行防护。

- 增加远程控制柜，柜内设置子站，通过DP通讯和主PLC相连接，检测开关及阀的控制全部连接到该子站，轧钢侧设备、炼钢侧设备所有控制部分独立PLC控制，与现有控制通过TCP/IP通讯联动。

- 轧钢侧和炼钢侧设备的两个PLC通过DP耦合器进行数据传输（两个部门PLC需要放置光纤、光纤DP转换器）。

- 操作面板上设置急停开关。

- 投标方必须提供程序、修改后WINCC画面程序，工控机利旧。

- PLC和WINCC画面不能设置密码或将密码交于招标方。

- 所有现场检测元件都需要隔热和水冷防护保护摄像头，同时现场的电缆采用耐高温电缆。

- 炼钢侧和轧钢侧现场都需要就地操作箱，应急操作下可现场操作。

- 对应现场PLC子站上就需要高速计数模块，同时现场PLC子站和配电室新增的变频柜都采用DP通讯连接，连接电缆要增加隔热和穿管防护。

- 提升机下方的热送辊道电机需有一台轴带有编码器，方便坯料定位，即到货坯料需实现自动定位功能。

- 辊道电机采用变频电机。辊道控制为变频控制，变频出口连接电机时使用电动机保护开关。辊道控制采用光检+热成像检测模式，控制需要做到自动启停，自动称重，自动计数及数据查询功能，避免连坯现象发生。

六、双方设计及供货范围

1、设计分交

1.1 投标方负责

（1）投标方对炼钢一连铸至轧钢A线热送项目设计和机组性能负责，同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责从炼钢一连铸至轧钢A线热送项目的润滑、液压、气、电气、设备框架及平台钢梯等公辅等系统的全部详细设计。

1.2 招标方负责

（1）土建基础设计。

（2）仅负责电源接至投标方总配电柜。

（3）招标方负责将气源、循环水等送到设备就近位置并设一道总阀门。

2、供货分交

2.1 投标方负责

（1）负责本协议所描述炼钢一连铸至轧钢A线热送项目功能范围内所有设备、设备配套支架、平台的供货，明确注明属招标方供货的除外，并对该成套设备的完整性负责。

（2）负责电控系统(包含电气柜内配线)。

（3）负责一次灌浆的地基螺栓。

（4）投标方提供液压缸、胶管及接头体。

2.2 招标方负责

（1）一次灌浆的预埋件归招标方；垫铁、斜铁由招标方提供。

（2）招标方负责控制电缆及通讯电缆、桥架供货。

（3）招标方负责基础施工和设备安装。

2.3所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时

涂有最终面漆。主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》

JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达

到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度为100μm（干膜）。

2.4 供货分交表                                 S：投标方    B：招标方

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 初步设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 安装调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进冷床 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 2 | 拨钢机 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 3 | 称重辊道 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 4 | 热送辊道 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 5 | 收集冷床 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 6 | 活动挡板 | 2 | 套 | S | S | S | B | S/B | S | 单轮缘 |
| 7 | 固定挡板 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 8 | 推钢机 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 9 | 提升机 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 10 | 上料台架 | 1 | 套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 11 | 阀台 |  | 配套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 12 | 液压管路 |  | 配套 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 13 | 电缆、桥架 |  | 配套 | S | S | B | B | S/B | S |  |
| 14 | 电控系统 |  | 配套 | S | S | S | B | S/B | S | 含变频柜操作柜、PLC子站、编码器、现场各检测元件，4套带存储功能的监控设备和显示器一台。 |

七、资料交付

7.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版（DWG） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图4套，电子版（DWG） |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 液压及润滑系统 |  |  |
|  | 原理图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版（DWG） |
|  | 布管图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版（DWG） |
| 4 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订40天内 | 蓝图11套，电子版（DWG） |
| 5 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图11套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版 |
| 6 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

八、技术支持及服务

要求投标方指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过

程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

九、投标书内容和要求

1. 请按本要求提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

2. 提供工艺布置图。

3. 主要装置、关键零部件供应商清单。

4. 投标方提供交货期。

5. 供货的同类项目建设和生产业绩。