芜湖新兴铸管有限责任公司

铁前部烧结环冷机风机改造

离心式鼓风机

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2021年7月

一.总则

1.1 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供的设备应能够满足规格书中的规定，包括功能、结构、性能参数等方面的技术要求，并保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及招标方提供的技术参数的要求。

1.2 投标方应对所提供设备的安全性、可靠性、适用性、完整性负责。

1.3 技术规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式鼓风机 | 10 | 套 | 设备的供货、指导安装和调试 |

三、条件及要求

3.1 条件参数

3.1.1 年平均大气压101.42kPa

3.1.2 历年平均气温为     16℃

3.1.5 历年相对平均湿度： 79%

3.2 设备技术参数要求

见下表

| 事项 |  | 细节/描述 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机概述 |  | 传动形式 |  | 单吸悬臂支撑 |
|  |  | 传动方式 |  | 联轴器传动 |
|  |  | 旋向、进出口角度 |  | 右旋0° |
|  |  | 数量 | 台 | 5 |
| 运行参数 |  | 流量 | m3/h | 250000 |
|  |  | 全压 | Pa | 3100 |
|  |  | 介质 |  | 空气 |
|  |  | 工作温度： | ℃ | 常温 |
|  |  | 密度 | kg/m3 | 1.2214 |
|  |  | 工作转速 | r/min | 730 |
|  |  | 效率 | ％ | 98 |
|  |  | 轴功率 | kW | 288 |
|  | 机壳 | 材料 |  | Q235B |
|  | 叶轮 | 叶片形式 |  | 机翼型 |
|  |  | 叶片数量 | 片 | 12 |
|  |  | 叶片材料 |  | Q345 |
|  | 进风口组 | 材料 |  | Q235 |
|  | 主轴 | 材料 |  | 45#钢 |
|  | 轴承 | 形式 |  | 滚动轴承 |
|  |  | 润滑方式 |  | 油浴润滑 |
| 电动机参数 |  | 型号 |  | YXKK500-8 |
|  |  | 级数 |  | 8 |
|  |  | 功率 | kW | 315 |
|  |  | 防护等级 |  | IP54 |
|  |  | 绝缘等级 |  | F |
|  |  | 额定转速 | r/min | 742 |
|  |  | 电源电压 | KV | 10 |
|  |  | 节能等级 |  | 二级及以上 |

上表中所列材料为最低要求，实际供货不得低于表中所述。铸件材料不得低于HT200。

3.3 风机技术条件

3.3.1 性能要求符合GB/T 3235-2008《通风机基本形式尺寸参数及性能曲线》的有关规定。

3.3.2 电机节能要求符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的有关规定。

3.3.3 风机配进出口补偿器，材质为不锈钢。

3.3.4 出口带消音器（含入口防护网），设备运行噪音小于85dB（A）。

3.3.5 各轴承（含电机轴承）等处设压力式温度计（本地观察）。电机定子设绕组预埋铂热电阻。

3.4 风机主要检验及试验项目

3.4.1 主轴锻件粗加工后进行超声波探伤,精加工后进行磁粉探伤,主轴锻件经人工时效处理.

3.4.2 轴承箱渗漏及冷却水水压试验,保证轴承箱不渗漏油.

3.4.3 转子动平衡试验,等级为《ZBJ72042-90 通风机转子平衡》G4.6风机组装试验.

3.4.4 转子机械运转试验.(运行时间:轴承温升稳定后≤2h;轴承温升≤40℃;

轴承箱振动速度有效值≤4mm/s)

3.4.5 风机机械运转试车。

3.4.6 叶轮作去应力处理。

四、供货范围

4.1 投标方负责

4.1.1 负责本技术文件所描述冷却风机功能范围内所有设备包含设备框架及附属设施供货，保证设备的完整性。

4.1.2 负责控制电缆及通讯电缆、管线等辅材供货。

4.1.3 负责测控元件的供货，包括且不限于测温、测振、测速元件。

4.1.4 风机控制为集中控制，投标方应提供集中控制接口。

4.1.5 所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂涂有最终面漆。

4.1.6 主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12. 2018执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度不小于200μm（干膜）。

4.3. 招标方负责

4.3.1 负责提供冷却风机的相关技术参数。

五、资料交付

5.1资料交付及要求

- 设备安装资料：设备总装图、装置装配图、电气及自动化系统施工图（含电缆表） 							   8份纸版+1份电子版

- 条件图纸资料：动力介质、基础条件图            2份纸版+1份电子版

- 装置相关资料 ：主要外购件清单、消耗件易损件清单、易损件图纸 安装使用说明书等随机资料     				   2份纸版+1份电子版

- 技术资料使用中文，所有资料按上述要求提供纸质文档，一份电子文档，其中图纸应同时提供dwg和pdf两种格式。对于没有列入技术资料清单，属工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。

- 投标方在合同签订七日内交付纸质资料，包括设备总装图、设备安装图、接口资料、电气设计资料（电动机的型号、功率、电流、电压、控制要求等）、仪表设计资料（执行器、振动仪、端子接线图等）。

六、技术支持及服务

要求投标方负责指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

七、联系方式

铁前部			张  华		15055318001

工程管理部		乔铂涯		17855384204