芜湖新兴铁前有限责任公司

高炉重力除尘和干除尘改吸排罐车

放灰装置

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

2021年8月

一、总则

1.1本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司高炉重力除尘和干除尘改吸排罐车项目。

1.2本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司高炉重力除尘和干除尘改吸排罐车项目的相关技术要求。设备的供货、指导安装、调试等方面工作均由投标方完成。

1.3本技术文提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.6投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书；投标方应保证所供设备的完整性和安全性。

1.7设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放灰装置 | 4 | 套 | 设备的供货、指导安装和调试 |

三、供货条件及要求

3.1 工况条件参数

3.1.1 重力除尘器及干除尘器

主要输送物料：瓦斯灰

氮气管网输出压力5～7bar

单个除尘器每昼夜产灰量约为30t

单个除尘器物料输送量约为5t/h

物料在缓存灰仓中的储存时间：4h～5h

进料温度：约150℃

出料温度：约100℃

3.1.2 吸排罐车运行参数

吸灰最大气压：约1MPa

最大温度260度，容积23m3。

吸口管道DN150mm，排口管道DN100mm

吸排料速度：30-60t/h

3.2 供货要求

3.2.1 重力除尘器和干除尘放灰装置

单个缓存灰仓容积：V1≥15m3

缓存灰仓最大高度（仓本体）：4500mm

全套设备最大占地面积（长×宽）：3500mm×3500mm

四、设备要求

4.1 概述

4.1.1 投标方需到现场进行仔细勘察，进行方案技术交流，并提供改造方案图。4.1.2 要求除尘器在放灰及罐车向配料仓输送时全过程处于封闭状态，不允许出现明显逸尘、扬尘等无组织排放现象。

4.1.3 改造后放灰点周围三米半径内逸尘不超过8mg/m3。

4.2 设备组成及要求

4.2.1 除尘器放灰装置包括缓存灰仓、落料管道、物料流化管道、煤气放散管道、物料输送阀组、控制柜等设备及材料。

4.2.2 每个重力除尘器需配备2个缓存灰仓，干除尘器不含缓存灰仓。每个重力除尘器的2套放灰装置共用一个PLC控制柜。

4.2.3 缓存灰仓内部应配有物料流化装置、料位开关和称重装置以及煤气报警器、气压表、泄压阀等配套测控元件。

4.2.4 因重力除尘器贮灰仓中的物料温度较高，缓存灰仓设置冷却设施，以保证缓存灰仓内的物料在卸灰时温度不超过100℃。

4.2.5 物料流化管道应配备开关阀门和氮气滤清器。

4.2.6 煤气放散管道与重力除尘器主放散管道对接，并安装有开关阀门。

4.2.7 物料输送阀组由金属波纹膨胀节、手动闸板阀和星型卸灰阀组成。

4.2.8 输灰管道通径DN150，应安装有检修阀（电动）、DN150的快速接头。

4.2.9 助吹管道应安装有单向阀和手动开关阀。

4.2.10 整个放灰过程应由控制柜对缓存灰仓料位开关、物料输送阀、物料流化装置等原件实现自动控制。所有操作按钮和数据显示应整合至一个控制柜内。

4.2.11 各除尘器的放灰作业可由一名操作人员完成，其物料输送阀的开启/关闭应由操作人员在控制柜上完成，物料流化装置补气阀的开启/关闭应由控制系统在放灰开始/结束时自动完成。

4.2.12 放灰装置的所有电气元件应为防爆型号。

4.2.13 所有电机均应满足GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的有关规定,节能等级达到二级及以上。

4.3 工艺流程

4.3.1 除尘器放灰时，利用吸排罐车的负压风机为动力源，将储存在缓存灰仓内的除尘灰吸入吸排罐车罐体内，利用吸排罐车自带的除尘器实现灰气分离，保障现场环境无扬尘。

4.3.2 原除尘器贮灰仓内的瓦斯灰通过侧面连接管道进入缓存灰仓，待缓存灰仓料位或重量报警或达到设定时间后，落灰管道上的阀门关闭；

4.3.3 除尘灰放到缓存灰仓后，通入氮气排除煤气，同时降温。约5h-10h后打入吸排罐车，转送到烧结配料仓内进行配加消耗。

4.3.4将吸排罐车停到缓存灰仓附近，罐车的吸入管与放灰装置的输灰管道通过快装接头连接，用PLC控制柜开启缓存灰仓物料流化装置和物料输送阀开始输灰，物料通过负压管道进入吸排罐车罐体。如需要，可手动开启助吹管阀门向输灰管道吹气，辅助物料输送。

4.3.5 当缓存灰仓内的除尘灰料位或重量下降至低位开关以下的位置时，料位开关报警或由PLC控制系统自动停止物料流化装置和物料输送阀，吸排罐车停泵，断开连接管，输灰结束。

4.3.6 工艺路线：除尘器贮灰仓→除尘灰缓存灰仓→吸排罐车

五、双方供货范围

5.1. 投标方负责

5.1.1.对重力除尘器和干除尘器的放灰装置的供货、指导安装、调试和使用性能负责。

5.1.2负责提供设备非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。

5.1.3 负责本技术文件所描述放灰装置功能范围内所有设备包含设备框架及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外。

5.1.4 负责控制柜、控制电缆、管线等辅材供货。

5.1.5 主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12. 2018执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到St3级，喷射除锈要达到Sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度不小于200μm（干膜）。

5. 2 招标方负责

5.2.1负责提供除尘器放灰作业、吸排罐车运行的相关技术参数。

5.2.2负责为每套设备提供一路电源和一路氮气气源。

5.3 供货分交表

供货分交如下：

S-投标方	B-招标方

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 供货 | 调试 | 指导安装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落料管道 | 4 | 套 | S | S/B | S |  |
| 2 | 缓存灰仓 | 4 | 套 | S | S/B | S |  |
| 3 | 煤气放散管道 | 4 | 套 | S | S/B | S |  |
| 3 | 手动闸板阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
| 4 | 星型卸灰阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
| 5 | 金属波纹膨胀节 | 12 | 个 | S | S/B | S |  |
| 6 | 输灰管道 | 6 | 套 | S | S/B | S |  |
| 7 | 助吹管道 | 6 | 套 | S | S/B | S |  |
| 8 | 物料流化管道 | 6 | 套 | S | S/B | S |  |
| 9 | 氮气滤清器 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
| 10 | 电动蝶阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
|  | 电动蝶阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
|  | 电动蝶阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
|  | 手动球阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
|  | 单向阀 | 6 | 个 | S | S/B | S |  |
|  | PLC控制柜 | 4 | 台 | S | S/B | S |  |
|  | 电缆及附件、辅材等 | 6 | 套 | S | S/B | S |  |

说明：上表所列内容及数量仅供参考，以投标方实际投标文件为准。

六、资料交付

6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图、原理图 | 合同签订30天内 | 电子版（PDF+DWG） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 电子版（PDF） |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 2 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

七、技术支持及服务

要求投标方负责指导安装和调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

八、投标书内容和要求

8.1投标文件中必须包含以下材料：

8.1.1 整个改造系统的详细图纸资料。

8.1.2 投标报价：投标报价必须分项报价，供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落料管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 缓存灰仓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 煤气放散管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 手动闸板阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 星型卸灰阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属波纹膨胀节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 输灰管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 助吹管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 物料流化管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 氮气滤清器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 手动球阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PLC控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆及附件、辅材等 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：上表格式中内容仅为举例，不限此数，按需列出。

8.1.3工期计划表。

8.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：人员培训

附件5：技术服务

附件6；保证值和考核办法

附件7：平立面工艺布置图及其他附图

附件8：专利及技术诀窍等

附件9：设备制造标准及出厂前检验

附件10：备件及消耗件清单

附件11：子供货商明细表

附件12：设备交货进度

附件13：业绩表

九、联系方式

铁前部			吴  轩	13866394526

工程管理部		乔铂涯	17855384204