芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁部烧结配料秤改造

技

术

规

格

书

设计：

审核：

会审：

批准：

2021年7月

1 项目概述

芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部烧结配料皮带秤改造共计30套。

本工程投标方负责项目的整体设计、设备及材料供货、调试、培训及资料交付。

本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供的设备应能够满足规格书中的规定，包括功能、结构、性能参数等方面的技术要求，并保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及招标方提供的技术资料的要求。

投标方应对所提供设备的安全性、可靠性、适用性、完整性负责。

技术规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2 产品执行标准

本规格书所使用的标准和技术要求，应满足以下规范和标准(但不限于以下标准)，若与投标方不一致时，按较高标准执行。

GB/T7721-2017《电子皮带秤国家标准》

GB/T7551-2008《称重传感器》

GB/T7724-2008《称重显示控制器》

3 基本技术参数

3.1配料秤一（共计22套）：其中18套为含铁燃料（量程为：0~160t/h）、2套为高炉返矿（量程为：0~200t/h）、2套为烧结返矿（量程为：0~200t/h）；B=800mm  L=3044mm；称量精度在0.5%。

3.2配料秤二（共计2套）：物料为焦煤（量程为：0~30t/h）；B=1000mm  L=3500mm；称量精度在0.5%。

3.3配料秤三（共计6套）：其中2套为云粉（量程为：0~45t/h）、2套为白灰（量程为：0~60t/h）、2套为除尘灰（量程为：0~45t/h）；B=800mm  L=2428mm；量程为：5~160t/h；称量精度在0.5%。

4 主要技术要求

4.1配料秤的皮带为裙边皮带，能自动纠偏、防撒料，皮带使用寿命一年，在使用期内裙边不得脱落。

4.2配料秤应具备足够的刚度和强度，适应重载、超载工况，易于操作，稳定、可靠、精度高。

4.3配料秤架包括整机裙边环型皮带、电机、减速机、皮带张紧装置、防皮带跑偏装置、称重框架、清扫装置等。

4.4配料秤由配料秤架、给料斗、密封罩、称重测速器、称重传感器、称重控制器、接线盒等组成。

4.5配料秤要求封闭处理，保证现场不扬尘。封闭留观察门、维修门（采用活页门和卡锁），接口连接方式便于拆装。

4.6流量积算仪输入/输出信号为4~20MA标准信号，同时也可送出与皮带累计成正比的脉冲信号和4~20MA的瞬时量信号。

4.7配料称要实现变频调速。

4.8仪表柜用以安放30台称重控制器，智能化的PID电流输出可以使变频器对交流电机进行调速控制，该仪表柜集计量与控制为一体，结构紧凑，功能齐全，性能稳定可靠。该仪表柜将传感器送来的信号进行处理后，可知道流经配料秤架的物料流量，同时根据此流量发出的信号给变频器用以改变电机的转速，达到定量给料的目的。仪表与传感器采用双屏蔽6芯或8芯电缆。

4.9 配料方式：可实现全自动配料、局部自动配料和手动配料，可相互转换。

4.10 整个配料控制系统的软件及硬件的提供。

4.11 熔剂、除尘灰6套皮带秤和4套返矿皮带秤采用耐高温皮带（耐热100℃，裙边高80mm）。

4.12头部清扫器材质要求聚氨酯材料，质保一年。

4.13轴承采用非自密封轴承，要方便加油润滑。

4.14皮带秤密封罩进、出料口都要预留法兰式吸尘口。

4.15进料口物料有调节阀门，可调节给料料层高度和整平物料。

4.16皮带秤给料口两侧要有密封边板，防止物料向两侧溢出裙边。

5 供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料皮带秤 B=800mm L=3044mm | 18套 | 每套包含配料秤架（整机裙边环型皮带、电机、减速机、皮带张紧装置、防皮带跑偏装置、称重框架、清扫装置等）、机头下料斗部分、下料斗下部的流管、可调节式头部清扫器（方便调节和更换,每台秤两道清扫器）、半密封罩、称重测速器、称重传感器、称重控制器、接线盒、现场操作箱等满足配料秤运行所需的全套设备。 |
| 2 | 配料皮带秤 B=800mm L=3044mm | 4套 | 每套包含配料秤架（整机裙边环型皮带、电机、减速机、皮带张紧装置、防皮带跑偏装置、称重框架、清扫装置等）、电液插板阀、给料斗（从料仓到皮带秤）、机头下料斗部分、下料斗下部的流管、可调节式头部清扫器（方便调节和更换,每台秤两道清扫器）、半密封罩、称重测速器、称重传感器、称重控制器、接线盒、现场操作箱等满足配料秤运行所需的全套设备。其中皮带采用耐高温皮带。 |
| 3 | 拖料配料皮带秤 B=1000mm L=3500mm | 2套 | 每套包含配料秤架（整机裙边环型皮带、电机、减速机、皮带张紧装置、防皮带跑偏装置、称重框架、清扫装置等）、机头下料斗部分、下料斗下部的流管、可调节式头部清扫器（方便调节和更换，每台秤两道清扫器）、全密封罩、称重测速器、称重传感器、称重控制器、接线盒、现场操作箱等满足配料秤运行所需的全套设备。安装方式改为平行架设到现有主皮带上方。 |
| 4 | 拖料配料皮带秤 B=800mm L=2428mm | 6套 | 每套包含配料秤架（整机裙边环型皮带、电机、减速机、皮带张紧装置、防皮带跑偏装置、称重框架、清扫装置等）、给料斗（从料仓到皮带秤）、机头下料斗部分、下料斗下部的流管、可调节式头部清扫器（方便调节和更换，每台秤两道清扫器）、全密封罩、称重测速器、称重传感器、称重控制器、接线盒、现场操作箱等满足配料秤运行所需的全套设备。其中皮带采用耐高温皮带。安装方式改为平行架设到现有主皮带上方。 |
| 5 | 仪表柜 |  | 根据配套需要提供 |
| 6 | 辅材(桥架、线管等) | 1套 |  |
| 7 | 线缆(电力电缆、控制电缆、信号线等) | 1套 |  |
| 8 | 其它（如涉及） |  | 包括起重装置、地脚螺栓等 |

注：供货范围并不局限于表格所列项目，投标方必须保证设备的安装完整性与运行安全性。

6 资料交付

合同生效七日后，投标方提供以下纸质签字版资料一式10份及电子版图纸（dwg格式）和文档一份：

设备总装图（平面布置图、立面布置图、剖面图等）、设备安装图、介质要求。

电气设计资料（电气负荷表、电气控制原理图、接线图、电气施工图、仪表施工图等；电机型号、功率、电流、电压、控制要求等）。

最大件起吊重量、外形尺寸及起吊高度。

其余技术资料（包括使用说明书、维修维护手册、设备装配图等）随机交付。除设备签订随机交付资料数量外，最终设备总装图、设备安装图、设备装配图等还应在设备交付前1-2个月另交付两份给使用方（不含正常交付的竣工图）。

7 投标方责任，能力要求及服务要求

7.1 投标方需到现场进行实地考察，并负责整个系统的设计，提供设备和安装所需的材料，并派出有经验的技术人员到现场进行指导安装并调试。

7.2 质保期两年。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损失和损坏，投标方应负责免费维修或更换。质保期满后，投标方应提供设备寿命期内的服务，对于招标人提出的故障技术支持要求投标方在8小时以内做出响应，如需现场服务，在24小时以内赶到现场解决问题。

八、投标书内容和要求

8.1投标文件中必须包含以下材料：

8.1.1 整个改造系统的详细图纸资料。

8.1.2 投标报价：投标报价必须分项报价，供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。

8.1.3 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：资质及业绩表