芜湖新兴铸管有限责任公司

铁前部铁区新增环保导料槽项目

皮带导料槽成套设备

技

术

规

格

书

编制：       审核：         会签：         批准：

2021年9月

目	录

第一章 总则…………………………………………………………………………1

第二章 改造内容概述………………………………………………………………2

第三章 设计要求……………………………………………………………………3

第四章 设备主要结构及要求………………………………………………………4

第五章 双方供货范围………………………………………………………………6

第六章 资料交付……………………………………………………………………7

第七章 技术支持及服务……………………………………………………………8

第八章 投标书内容和要求…………………………………………………………8

第九章 联系方式……………………………………………………………………8

第一章  总		则

1.1 本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部皮带导料槽密封改造项目。

1.2本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部皮带导料槽密封改造项目的相关技术要求。设备的设计、设备供货、调试等方面工作均由投标方完成。

1.3本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。

1.5本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.6投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

1.7现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

1.8设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9文中所述方案、参数等内容仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置详细方案及参数为准。

第二章  改造内容概述

因导料槽密封差，有逸尘，不符合五部委发布的超低排放标准，现对铁区、烧区皮带导料槽进行改造。改造落料点共计83个。皮带规格和除尘点数如下表：

| 铁区皮带落料点个数及长度统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 皮带宽度（mm） | 落料点个数 | 总长度（m） | 备注 |
| 1 | 650 | 68 | 441.5 |  |
| 2 | 800 | 9 | 44.5 |  |
| 3 | 1200 | 6 | 56 |  |
| 合 计 |  | 83 | 542 |  |

第三章  设计要求

3.1 工艺要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，根据现场设备进行测绘，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。

整个装置在设备运作过程中，不得影响物料的运输，确保密封良好。

本设备包括：导料槽、密封皮夹持器、聚氨酯双密封裙边、前后挡帘（或后防尘盖）、迷宫降尘帘、支撑结构等附件。

3.2工艺流程

物料：溜槽→导料槽→皮带

3.3 密封效果要求

导料槽区域3m范围内，粉尘增量不超过8mg/m³。

第四章 设备主要结构及要求

4.1 密封罩整体装配方式和前后挡料的装配方式均采用法兰螺栓紧固连接方式，配合处有橡胶密封垫片，单段长度不得大于1.5m。

4.2 迷宫式降尘帘装置采用从顶部密封板嵌插式的，不需紧固和焊接，装配处带迷宫密封结构，降尘帘易拆卸，可更换。降尘帘装置和帘子由乙方制作、供货，安装数量不做明确要求，最终结果以实际验收为标准。

4.3 导料槽前后挡帘由乙方提供制作安装，成套供货。

4.4 导料槽靠近溜槽段，增加耐磨衬板，确保导料槽被物料冲刷范围必须有衬板。导料槽衬板厚度、材质、长度不做明确要求，实际使用中倒料边板不能出现磨损现象。厂家提供供货衬板尺寸详图。使用寿命不得低于3年，一年内检测磨损量不得＞使用月数/36*厚度。以满足验收标准为准。

4.5每个落料点的导料槽长度不小于6米，导料槽箱体的截面要求如下：

带宽650mm横截面积不小于0.4平方米。

带宽800mm横截面积不小于0.55平方米。

带宽1200mm横截面积不小于1平方米。

供货时截面积以实际测算为准，如有偏差降级处理。

4.6 导料槽带宽小于等于800mm边板厚度为6mm，顶板厚度4mm；导料槽带宽大于800mm边板厚度为8mm，顶板厚度6mm。导料槽两侧压边采用双密封聚氨酯防溢裙边，防溢裙板夹持器材质为镀锌，手柄式，配角铝的材质。防溢裙板耐热性要满足现场工况条件，使用寿命质保1年。

4.7 导料槽顶部，靠近溜槽处，增加一个观察门，配可密封压紧的观察门，要求能够开关锁紧方便。

4.8 支撑结构角铁规格分两种，带宽小于等于800mm采用65*6mm，带宽大于800mm支撑结构角铁规格不得低于75*7mm。

4.9 具体尺寸需根据现场实际条件测绘，由乙方自行测绘设计。具体方案，乙方设计结束后，双方签字确认后实施。

4.10 安装时与现场结构等条件发生冲突，乙方无条件修正，满足整体要求。

4.11 所有乙方供货的钢结构防腐，按照国标质保3年。

4.12 下料口宽度满足我方皮带机设计相关标准（目前使用标准DTII（A）型）。

4.13 涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。涂装要求按照《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-2018 执行漆膜应均匀、颜色一致。外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于200μm（面漆颜色为海灰（75,B05））。

4.14 本附件规定里合同设备的供货范围，乙方应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的产品。

4.15 按照双方签订的商务合同附件内所列的详细供货清单供货，清单中依次说明型号、数量等内容。对于属于整套设备运行和施工必须的部件，即使本合同附件未列出或数量不足，乙方将在执行合同时按照乙方标准供给补足。

第五章 双方供货范围

5.1 供货分交

5.1.1 招标方负责

（1）负责提供设备相关技术参数

（2）负责设备安装

5.1.2 投标方负责

（1）投标方对皮带导料槽进行改造的供货、指导安装、调试和使用性能负责,同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责提供设备非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。

（3）负责本技术文件所描述改造项目的密封设备功能范围内所有设备包含设备组件及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外，并对该成套设备的完整性负责。

5.2 供货分交表

S：投标方			B：招标方

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 初步设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 安装调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导料槽 | 541 | 米 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 2 | 密封挡皮夹持器 |  |  | S | S | S | B | S/B | S | 满足相关标准规范 |
| 3 | 双密封裙边 |  | 米 | S | S | S | B | S/B | S |  |
| 4 | 前后挡帘装置 |  |  | S | S | S | B | S/B | S | 每个导料槽前后配置挡帘装置，含挡帘 |
| 5 | 迷宫降尘帘装置 |  |  | S | S | S | B | S/B | S | 按照每个导料槽1.5m配置一个，不含降尘帘 |
| 6 | 支撑结构 |  | 件 | S | B | B | B | S/B | S | 满足相关标准规范 |

第六章 资料交付

6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械装置 |  |  |
|  | 装置安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订15天内 | 蓝图12套，电子版（dwg） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图12套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 2 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

第七章 技术支持及服务

招标方在本装置的安装、调试、试车和性能指标考核过程中，投标方需委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。

第八章 投标书内容和要求

8.1投标文件中必须包含以下材料：

8.1.1 整个改造系统的详细图纸资料。

8.1.2 投标报价，主要部件报价需分别列出。

8.1.3投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：人员培训

附件5：技术服务

附件6；保证值和考核办法

附件7：专利及技术诀窍等

附件8：设备制造标准及出厂前检验

附件9：备件及消耗件清单

附件10：资质及业绩表

第九章 联系方式

铁前部				吴  轩		18955381513

工程管理部		乔铂涯		17855384204