芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢1#连铸机电磁搅拌控制系统改造

技

术

规

格

书

设计：

审核：

会审：

批准：

2021年9月

1 项目概述

芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢1#连铸机电磁搅拌控制系统进行升级改造。

1#连铸结晶器变频电源控制系统为中科3代产品，设备停用超9年，电气元件因长期停用，损坏严重，1#连铸机即将升级改造为普优集合，为使得系统稳定运行，将淘汰现场损坏严重的配电柜、变频柜、水系统及各中间箱。系统升级改造后，电气控制系统将更人性化，系统保护更完善，有利于以后生产的稳定运行。

本系统利旧电磁搅拌器，由投标方确保其满足正常使用要求。

本工程投标方应按照招标方的供货范围及技术要求进行设计，提供设备及材料供货、资料图纸交付，指导安装及调试，同时负责技术培训和技术服务等工作，并对系统升级改造的方案可行性、完整性、可靠性、先进性负完全责任。

2 改造要求

2.1 改造范围概述

（1）投标方负责提供10面结晶器电磁搅拌变频电源柜及10面末端电磁搅拌变频电源柜及附件、1面系统控制柜、1套冷却水系统（包含制纯水机及水系统现场操作柜，控制柜、水泵、水箱、仪表、管道、阀门等），1套空水冷系统，及现场各分布中间箱、线路、桥架及穿线管等。

（2）变压器利旧。

（3）项目涉及的原系统高温电缆、动力电缆、通讯电缆、控制电缆、信号电缆等电缆均利旧，如不能利旧由投标方补充。

（4）具体清单如下所示：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结晶器电磁搅拌变频电源柜 |  | 10面 |  |
| 2 | 末端电磁搅拌变频电源柜 |  | 10面 |  |
| 3 | 空水冷系统 |  | 1套 | 配套所有变频电源柜 |
| 4 | 控制柜 |  | 1套 |  |
| 5 | 水系统 |  | 1套 | 含制纯水机及水系统水泵、热交换器、控制柜、操作箱、仪表、管道、阀门等。 |
| 6 | 工控机 |  | 2台 | 内存8GB DDR配制，可支持32G扩展；CPU I7 9代以上；500G固态硬盘，键盘，鼠标。 |
| 7 | 显示器 | 24英寸 | 2台 |  |
| 8 | 其它附属设备 |  | 1套 | 包括现场操作箱、UPS等。 |
| 9 | 辅材 | 桥架、线管、水管、阀门等 | 1套 |  |
| 10 | 线缆 | 高温电缆、动力电缆、通讯电缆、控制电缆、信号电缆等 | 1套 | 补充增加的。 |

以上为1#连铸机电磁搅拌控制系统升级改造配置的主要清单，在本招标文件未涉及但又属于改造系统的部分由投标方补齐。

2.2 变频电源柜

2.2.1 改造升级后变频电源柜的主要技术参数

本次升级主要对控制精度及保护功能进行完善，要求极大的减少系统的故障率，提高系统的自我保护功能。

2.2.1.1 原变频电源柜基本参数如下表所示：

|  | 结晶器电磁搅拌变频电源柜 | 末端电磁搅拌变频电源柜 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 10台 | 10台 |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | 强迫风冷 |
| 输入电压 | 三相，400V | 三相，400V |
| 额定输出电流 | 600A，0至600A连续可调 | 600A，0至400A连续可调 |
| 额定输出电压 | 三相，400V | 三相，400V |
| 输出频率 | 1～16Hz步长0.1Hz，1至16Hz连续可调 | 1～16Hz步长0.1Hz，1至16Hz连续可调 |
| 功率因数 | 大于0.9 | 大于0.9 |
| 电能损失 | 输出最大时小于9kW | 输出最大时小于9kW |
| 使用环境温度 | 小于40℃ | 小于40℃ |
| 使用环境湿度 | 90%无凝露 | 90%无凝露 |
| 控制方式 | SPWM载波 正弦波脉宽调制 | SPWM载波 正弦波脉宽调制 |
| 外形尺寸 | 800mm×800mm×2200mm | 800mm×800mm×2200mm |

2.2.1.2 升级后的设备主要技术要求:

（1）主电路采用完全零电感接线方式，具有很强的抗干扰能力。能适应钢厂特殊环境下电网的剧烈波动，同时不会给电网上的其他设备产生任何干扰。

（2）变频电源能够在线检测电磁搅拌器的漏电流的大小，并把漏电流值实时传给上位工控机，供上位工控机分析评估电磁搅拌器的使用状态。

（3）变频主回路采用交－直－交电压型变频方式，整个装置功率因数高，对电网的谐波干扰小，有利于用户电网有效利用及运行。变频控制采用高载波的SPWM调制，输出电流波形更光滑，利于钢液的旋转运动。

（4）保护功能齐全，使用时安全可靠具有过流、过压、短路、搅拌器温度过高、散热器过热、输出三相电流不平衡、漏电流等一系列保护功能：

- 电流超载保护功能：可以防止负载过电流和负载端短路引起的过电流；

- 桥臂直通短路保护：可以防止上、下桥臂直接导通短路引起的浪涌电流。桥臂直通短路保护同时作为电流超载保护的后备保护；

- 过电压保护：防止直流环节电压因负载电流回馈制动造成的过电压；

- 散热器过热保护；

- 尖峰电压保护；

- 电磁搅拌器过热保护；

- 电磁搅拌器回水流量低保护；

- 电磁搅拌器漏电流保护；

- 电磁搅拌器三相不平衡保护；

- 通讯监控功能；

- 就地控制失效功能。

（5）变频电源主要器件DSP芯片为进口，保证运行的可靠性。

（6）变频电源柜体外表全部采用喷塑工艺，柜内安装条等采用耐腐蚀的镀锌件；通过合适器件布局，采用合理的风道，有利于装置在较为恶劣的条件下长期稳定的工作。

（7）系统实现搅拌电流精确闭环控制，电流稳定度高，误差小于3%，波形畸变率小于5%，频率误差小于 0.1Hz，电流上升时间小于0.5秒，超调小于5。

（8）低频电磁搅拌参数由微处理器测量，处理后在机柜液晶屏显示结果，这样极大地方便了用户，大部分用户缺乏测量低频参数的手段，而进口仪器又非常昂贵，本系统专门有一个微处理器测量处理低频参数，用户可以方便直观地跟给定参数作对照。

（9）具有远程及就地操作功能，操作自动化程度高，起动或停止的一系列操作过程由微机自动执行，操作者在当地或远方按下起动（或停止）按扭后，微机自动完成包括起动风机，预充电，系统自检等一系列过程，这样可以避免人为的操作失误对系统的破坏。

（10）系统具有本地、远程两种工作方式。

（11）全中文显示，具有良好的人机接口，易于掌握和操作。

（12）抗干扰能力强，能在工业现场恶劣环境下稳定，可靠运行。

（13）采用DSP控制电路，最大限度地简化硬件，提高系统的可靠性。

（14）变频柜配套设置1套空水冷系统。带空水冷却器，内部管道采用304不锈钢材质，负责进出风道材料及安装材料。

2.2.1.3 现场空水冷的使用要求如下：

（1）要求空水冷设备进水温度≤32℃，以保证变频器室内的温度为≤40℃（在周围附近无其它热源情况下）。招标方负责把冷却水供回水管铺设到距离空水冷设备1米范围之内。

（2）要求空水冷设备进水压力：0.2-0.4Mpa，空水冷进水管管径要求为DN50mm，流量为不小于8m3/h。

（5）招标方负责把电源线牵至空水冷设备电控箱上。

（6）要带进出水压力、温度检测及现场显示。现场带控制箱，用于控制空水冷却器的设备，带就地和远程操作功能，并将空水冷的启、停控制预留到接线端子，可通过主PLC的硬线远程控制空水冷设备的启、停。

2.2.2电气元件品牌要求

主要进口元器件需要提供报关文书。

| 序号 | 器 件 名 称 | 产地或供货商及特点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  |
| 2 | 接触器 |  |
| 3 | 整流模块 |  |
| 4 | 逆变模块 |  |
| 5 | PLC |  |
| 6 | 电容 |  |
| 7 | DSP |  |
| 8 | FPGA |  |
| 9 | CPLD |  |
| 10 | 光纤及光纤插头插座 |  |
| 11 | 全部IC芯片 |  |
| 12 | UPS |  |
| 13 | 柜顶风机 |  |

2.3 冷却水系统

2.3.1 冷却水系统由制纯水机、纯水箱、纯水泵、热交换器、流量调节、流量检测、压力检测、温度检测及水质检测等组成。

- 制纯水机为闭循环冷却水定期提供可靠的水源。

- 冷却水装置纯水泵为一备一开。

- 流量调节置于电磁搅拌器之前，可按要求分配每台电磁搅拌器本体的用水量。

- 流量检测用于对每台电磁搅拌器用水量的远程控制，具有流量偏低报警功能，防止电磁搅拌器缺水。

- 温度检测用于观察电磁搅拌器出水温度情况，为流量调节提供依据。

- 水质检测用于观察纯水塔内水的电导率并具报警功能。

2.3.2冷却水系统要求

1）可实现远程和就地泵操作功能；

2）远程操作时，故障状态下双泵自动切换功能：当运行泵出故障时，可自动启用备用泵；

3）对每台泵的运行、故障状态可实现远方监视功能；并可在当地输出硬结点，作为信号输出实现泵切换；

4）水系统的运行状态可实现监测功能：如流量、压力、温度、水位、水质，当出现不正常时，可向远方输送报警信息，同时当地可输出硬结点，作为报警信号或者联停逆变系统；

5）要求使用优质立式升压泵，一开一备。确保冷却水装置可靠稳定运行；

6）要求使用优质板式热交换器，密封性能优良，使用可靠，热交换效率高。

2.4系统工控柜

2.3.1 原有系统采用S7-300 PLC作为主站监控整套系统，并通过以太网与上位机通讯；变频电源柜作为从站与S7-300通讯，通讯为S7-200 485通讯。

2.3.2 改造要求：变频需要通过DP或NET通讯与S7-300系统通讯，上位机通过以太网通讯，柜内低压元器件使用合资品牌，系统工控柜与水泵电源回路由设计方确保其满足正常使用要求，通讯采用光纤通讯。水泵远程柜设有触摸屏作为显示水系统的运行状态信息及操作，水系统自带带有自动净水装置。

2.4 远程监控系统

2.4.1 上位工控机主要配置

| 1 | 显示器 | 24寸，液晶 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 主机名称 | 工控机(IPC-610L) |
| 3 | 硬盘 | 500G（固态硬盘） |
| 4 | 鼠标 | 采用光电鼠标 |
| 5 | 内存 | 8GB DDR配制 |
| 6 | CPU | Intel i7-9代 |

2.4.2 主要技术特点

（1）上位机采用WinCC7.4组态软件进行组态，构成一个友好中文人机界面，具有电流、频率等工艺参数值的显示、工艺参数设置、历史记录存贮、打印、查询、运行和故障等状态指示等功能。

（2）可存贮半年的工况历史记录供查询。

（3）可在线修改搅拌工艺参数。

（4）预留用户工艺参数扩展接口，用户可直接自行设定钢种，自行设定搅拌工艺参数。

（5）上位工控机能够实时显示电磁搅拌器的工况，实时分析评估电磁搅拌器的使用状态及使用寿命。

（6）上位机设置的参数（包括电流值、频率值等工艺参数及启停等数字控制信号参数），通过网络分别对各流变频电源部分控制，达到远程控制的目的。

3 投标方责任，能力要求及服务要求

3.1 投标方需到现场进行实地考察，负责整个系统升级改造的设计，提供设备和安装所需的材料，并派出有经验的技术人员到现场进行指导安装并调试。

3.2 提供10套图纸：包括工艺布置图、水系统平立面图、控制原理图，电气施工图等施工安装必备图纸。提供附带的全部文件、资料、以及质量证明文件，并列设备及文件移交清单。

3.3 提供上位机和PLC原程序画面并且无加密或提供密码。随机元器件等出厂合规证书。

3.4 质保期限：从设备安装正常投用验收后一年。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损失和损坏，投标方应负责免费维修或更换。质保期满后，投标方应提供设备寿命期内的服务，对于招标人提出的故障技术支持要求投标方在8小时以内做出响应，如需现场服务，在24小时以内赶到现场解决问题。