芜湖新兴铸管有限责任公司

铁前部综合料场

堆取料机干雾抑尘装置

技

术

规

格

书

编制：         审核：          会签：           批准：

# 一、总则

1.本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部综合料场堆取料机干雾抑尘装置。

2.本规格书提出了铁前部综合料场堆取料机干雾抑尘装置的相关技术要求。上述装置的设计、设备供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

3.本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关环保、安全等强制性标准，必须满足其要求。

4.如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

5.本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行沟通。

6.投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

7.设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

# 二、概况

为改善现场环境，拟对综合料场四台堆取料机抑尘系统进行改造，拟增加四套随车干雾抑尘系统。斗轮堆取料机型号：DQLK1200/2000-40、大连重工起重集团有限公司。

# 三、使用要求

1.设备名称：堆取料机干雾抑尘装置。

2.数量：4套（随车）。

3.使用地点：综合料场。

4.处理点位

| 序号 | 治理点位 |
| --- | --- |
| 1 | 来料皮带密封罩 |
| 2 | 悬臂皮带尾部导料槽 |
| 3 | 悬臂皮带头部密封罩 |
| 4 | 中心筒下皮带尾部导料槽 |
| 5 | 悬臂头部落料处 |
| 6 | 斗轮溜槽处 |

注：以上点位为初步方案，投标方可提出更优方案。

# 四、招标方提供的能源介质参数

1、水源：悬浮物≤50 mg/L，PH值6.5～9，总硬度≤450mg/L，压力：0.1～0.2MPa。

2、电源：380V。AC380V/50HZ的三相四线电源。

# 五、主要设备规格参数

# 单台堆取料机干雾抑尘装置主要设备：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微米级干雾机 | 1套 | 采用模块化技术，全自动PLC控制， |
| 2 | 喷雾箱总成 |  | 满足系统使用要求 |
| 3 | 喷雾箱控制器 |  | 满足系统使用要求 |
| 4 | 万向节总成 |  | 满足系统使用要求 |
| 5 | 水气分配器 | 满足系统使用要求 |  |
| 6 | 自动反冲洗过滤器 | 1套 | 根据招标方提供的水质配置， |
| 7 | 保温水箱 | 1套 | 3m³、304不锈钢，带电伴热，具备水位显示和缺水报警、高水位停止的功能 |
| 8 | 储气罐 | 1台 |  |
| 9 | 螺杆式空气压缩机 | 1台 |  |
| 10 | 增压泵 | 2台 | 一线品牌，配防护罩 |
| 11 | 水气连接管线 | 1批 | 304不锈钢，满足整套系统正常运行 |
| 12 | 管道保温 | 1项 | 满足整套系统需求 |
| 13 | 控制电缆桥架等 | 1项 | 满足整套系统需求 |
| 14 | 配电柜 | 1套 |  |
| 15 | 通风管道及辅材 | 1套 | 满足整套系统正常运行 |
| 16 | 阀门、仪表 | 1批 | 满足整套系统正常运行 |
| 17 | 控制系统 | 3套 | 系统启.停分段切换 |
| 18 | 其他附属设施 | 1套 | 满足整套系统正常运行 |

# 投标方负责整套系统的完整性及使用性。本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，由投标方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。

# 六、技术要求

1.投标方需到招标方现场考察实际运行情况，根据招标方现场情况合理布置设备，对招标方干雾抑尘提出合理有效的总体布置方案。

2.干雾机控制箱壳体采用304不锈钢材质，箱体板厚不低于2mm，防护等级为IP55。考虑到散热、振动、维修等原因，不接受一体机(即将主机与水泵放在同一壳体里或主机与电控箱放在同一壳体里)。设备内部所有管线，都采用304不锈钢材料或合金铜材料。配电柜箱体材料为304不锈钢材质。配电箱及控制箱按现有堆取料机下部配电室室内安装布局设计。

3.系统操作方式为自动（连锁）和手动两种模式，现场配触摸屏。

取料机控制室配上位机一台（不低于I7/10代/16G/1TSSD/8G显存配套鼠标键盘），上位机运行画面与触摸屏同步，具备远程启停、监控（运行参数、历史数据记录查询）等功能。设备运行控制参数至少包括气、水、排污三部分的启停；状态监视至少包括气、水进出口压力状态和过滤器前后压差状态。

为便于后期维护以及与堆取料机设备连锁控制，建议系统改为现有堆取料机西门子300系列子站运行模式。

4.微米级干雾抑尘系统具有吹扫排水防冻功能。喷雾时间及管道吹扫时间可设置。具备工作状态信号远传功能。

5.干雾抑尘装置都应具备向远方反馈系统内部各种报警及运行信号的功能，应包括开机、关机、气压低、水压低、干雾抑尘装置自动/手动运行状态指示等信号。

6.采用螺杆式空压机，箱式结构，具有高效节能、运行安全可靠、耐用、噪音低、结构紧凑、技术参数调节方便等特点；采用微电脑控制、液晶显示。空气压缩机系统带有空气滤清器阻塞、油过滤器阻塞、油分离器阻塞、温度过高、电流过载等状态报警信号，所有信号可通过人机界面显示。

7.整套喷嘴为耐腐蚀不锈钢材质，要求为棒材加工件，并提供水雾颗粒10微米以下的检测报告。

8.水气管路采用304不锈钢管材，系统中采用的钢管材及管件、阀门应选用大厂优质产品，质量符合相关国标要求。水管道进行保温，管道支架热浸锌处理。

9.招标方不接受带有试制性质的部件，严禁采用国家公布的淘汰产品。

10.配电箱不锈钢304壳体，箱体板厚不低于2mm，防护等级IP55。柜体按高2200mm标准柜体设计

11.水气分配器为304不锈钢壳体。各抑尘点位独立控制，通过PLC控制实现各组喷头分别喷雾。

12.自动反冲洗过滤器壳体、过滤滤芯、滤框、滤网等均为不锈钢材质，满足招标方提供的水质要求。具备自动反洗功能。

13.水气分配器具备水、气的二次调节功能，可通过PLC控制实现启、停功能。

14.干雾抑尘装置运行后，不造成物料冬季冻结，可正常输送。具有吹扫排水防冻功能，保证冬季正常运行。

15.所有控制电缆均采用码头移动设备专用的铜芯电缆，电缆敷设设计中应充分考虑控制电缆的抗干扰。

16.系统中元器件PLC、接线端子、低压配电、中间继电器、等采用国际一线品牌调试后各自富余20%，PLC模拟量全部采用隔离栅隔离，数字量采用中间继电器隔离。

17.系统采用水汽分配器或喷雾箱形式安装指导喷嘴，禁止水、气管直连喷嘴。

18.本系统需接入我公司无组织排放平台，投标方所提供通讯接口要求：

通用TCP/IP， 触摸屏设置：平台服务器IP、端口号；PLC的IP、本地端口号、网关、掩网子码；PLC的MAC地址；数据上传频率（默认2秒，可设置1秒-10秒）；数据格式：16进制传输，单次传输数据长度固定；即:FF+MAC+数据内容+CRC效验。

19.投标方所提供设备配置不低于招标方要求配置。

20.水管道进行保温或者电伴热，确保冬季使用不出现冻裂损坏。

21、在水管铺设过程中要按照业主要求每台堆取料机安装三个水阀，并配有胶管枪头及收纳箱。（用于清理设备卫生）

# 七、考核方案

# 合同签订后先改造一台，验收合格后再改造其他三台。

考核内容：

1.粉尘浓度检测执行GBZ/T 192-2007《工作场所空气中粉尘测定》。

2.抑尘装置投运后，落料点半径内粉尘浓度较静态增加值不大于8mg/Nm3。

3.浓度检测由投标方找有资质的第三方（招标方需认可）进行检测。

# 八、招标方与投标方负责范围

1.招标方负责范围

★ 负责干雾抑尘装置系统所需的设备运行信号、电源接点的指定。

★ 负责整套干雾抑尘装置的方案审定、施工协调、配合验收。

2.投标方负责范围

★ 负责整套干雾抑尘装置方案设计、供货、安装、调试、验收。

★ 负责需要改造的密封罩、导料槽的改造（材料及施工）。

★ 负责堆取料机原水箱（位置作为干雾主机间）的拆除，主机间的建造。（材料及施工）

★ 负责干雾抑尘装置系统所需的设备运行信号、电源的接入（材料及施工）。

★ 负责取水点至水箱间管道的更换，更换为不锈钢管道、DN65、约15米。（材料、阀门、附件及施工）

★ 负责整个系统的调试、试车试车和验收考核过程中消耗或损坏的备品备件、工具。

★负责对所供货设备提供完整的、详细的技术资料，并对所提交技术资料的完整性和正确性负全责。

注： 除明确由招标方负责以外的，均由投标方负责。

- 投标方投标提供资料包括以下内容：

1.技术方案详述；

2.流程图、平立面工艺布置图及其他附图；

3.主要设备配置、参数、供货厂家；

4.技术资料及交付进度；

5.资质及相关业绩。

十、建安工程要求

1.建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：合同价在 30 万以下的，无进度款，工程完工后付至合同价的70%。合同价在30万以上的，发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

2. 建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若承包人达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向发包人支付违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。

3.本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

4.施工期间承包人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

5. 发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

6. 承包人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。

十一、对投标方资质及其他要求

1.在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

2.具备承担本项目的资金及资信能力

3.能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票；

4.需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责

5.资质要求：机电工程施工总承包三级及以上或环保工程专业承包三级及以上资质；

6.具有有效的安全生产许可证；

7.本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述1至6项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

8.投标方中标后，不能再进行非法转包。

9.项目经理至少具有机电工程专业二级建造师注册人员。

10.投标方需具有堆取料机干雾抑尘装置成功投运的相关业绩。

十二、联系方式

设计处   李青凯   0553-5627139；15955356961

工程处   周伟     13095538240