芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化皮带通廊环境改善

设备改造

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准:

2021年9月

安徽·芜湖

一、总则

- 本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部焦化皮带通廊设备改造。

- 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部焦化皮带通廊设备改造的相关技术要求。包括设备的设计、设备供货、运输、指导安装、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 设备详细尺寸由投标人自行踏勘、测量，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带机防尘罩 B=1000mm | 180 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-01 |
| 2 | 皮带机防尘罩 B=1200mm | 140 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-01 |
| 3 | 皮带机防尘罩 B=1400mm | 200 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-01 |
| 4 | C101/D103头部卸料装置 | 1 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-02 |
| 5 | D104头部卸料装置 | 1 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-03 |
| 6 | C102头部卸料装置 | 1 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-04 |
| 7 | C103头部卸料装置 | 1 | 套 | 设备的设计、供货、指导安装和调试 具体尺寸见附图21090153.01R01-05 |

三、设计条件

1、 带余料收集口的防尘罩现状及改造要求:

现有皮带机防尘罩无余料收集口，为减轻工人劳动强度，需在皮带机上安装带余料收集口的皮带防尘罩，对B1000、B1200、B1400三种规格皮带机的余料收集口进行改造，间隔5米安装一个余料收集清扫口，共需防尘罩520个，各规格个数如下表所示。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 套数（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘罩（带余料收集口） | B=1000mm | 180 |
| 2 | 防尘罩（带余料收集口） | B=1200mm | 140 |
| 3 | 防尘罩（带余料收集口） | B=1400mm | 200 |

带余料收集口防尘罩见附图21090153.01R01-01，具体制作尺寸要求设备厂家到现场勘察、测量。提供的防尘罩与现有防尘罩相匹配，螺栓、螺母、密封条、连接件等属于防尘罩上的所有附属设施均由设备厂家提供。要求收集口的门开关自如，且要防尘罩密封性好，安装后不得有冒灰情况。防尘罩材质采用彩涂钢板，壁厚为0.6mm，两面都要求做好防腐，每一面都要求刷两边底漆和两边面漆,漆面厚度不小于200μm，外表面涂装颜色为海灰色（75，B05)。

- 皮带机头部卸料装置现状及改造要求:

2.1现状及改造要求：原有皮带机头部卸料装置长期受焦炭磨损，泄漏严重，造成现场环境污染。现对焦线C101/D103、D104、C102、C103皮带机头部卸料装置进行改造，各皮带机头部卸料装置的大致尺寸如附图21090153.01R01-02、21090153.01R01-03、21090153.01R01-04、21090153.01R01-05所示，具体制作尺寸要求设备厂家到现场勘察、测量。要求下料斗内部衬高铬合金耐磨衬板，δ=20mm，改造后减少转运站处粉尘逸散污染。要求设备表面做好防腐，漆面厚度不小于200μm，外表面涂装颜色为海灰色（75，B05)。

2.2 C101、D103、D104、C102、C103皮带机基本参数

输送物料：焦炭

输送带宽度：1200mm

四、功能描述及技术要求

4.1工艺要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，根据现场设备进行测绘，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。

投标方提供的改造后设备要求能满足现场高温、多尘的工艺要求。改造后的设备和原有设备外形尺寸符合，不影响安装，以不动土建基础为标准。改造后要求设备密封完好，卸料装置周围3米范围，不得有可见扬灰。

4.3 主要结构及要求

所有设备部件装配方式均采用法兰螺栓紧固连接方式。有特殊位置不可实现，提前和招标方沟通共同商定。所有设备尺寸参数仅供参考，需实际测量设计确定尺寸。

所有皮带机头部卸料装置内部衬高铬合金耐磨衬板，衬板厚度为20mm，含Cr量≥28%（供货时附带材料检测报告），料斗及护罩材质为Q235B，厚度为10mm。C101/D103头部漏斗、D104头部漏斗每套含1个电液动三通分料器，均配套翻板，翻板为船式结构，并配备液压站，翻板合金耐磨堆焊。

4.2 控制系统

C101/D103头部漏斗、D104头部卸料装置分料系统，每套都需配置带操作按钮的操作箱，共需配操作箱2个，需具备控制整台设备的启动、停机、急停等功能，具备现场手动控制。

五、供货及工作范围。

5.1  设计分交

5.1.1投标方负责

（1）投标方负责现场勘察、设备详细尺寸测量，对卸料系统的设计性能负责，同时严格按照招标方时间节点要求，按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）投标方负责设备供货、运输、指导安装、调试、技术指导。

5.2  供货分交

5.2.1 投标方负责

（1）负责本协议所描述焦化带余料收集口防尘罩、皮带机头部卸料装置所有设备的供货、指导安装及调试，明确注明属招标方供货的除外。

（2）负责电控系统供货。

5.2.2 所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时涂有最终面漆,并且涂耐防腐涂料。主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

5.2.4供货分交表                    （B：招标方，S：投标方；）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带余料收集防尘罩 | 180 | 套 | B | S | S | S | B | S | S | B=1000mm |
| 2 | 带余料收集防尘罩 | 140 | 套 | B | S | S | S | B | S | S | B=1200mm |
| 3 | 带余料收集防尘罩 | 200 | 套 | B | S | S | S | B | S | S | B=1200mm |
| 4 | C101/D103头部卸料装置 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S | S | 含操作箱、电线电缆等 |
| 5 | D104头部漏斗卸料装置 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S | S | 含操作箱、电线电缆等 |
| 6 | C102头部卸料装置 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 7 | C103头部卸料装置 | 1 | 套 | B | S | S | S | B | S | S |  |

六、资料交付

6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订7天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订7天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 设备 |  |  |
|  | 安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订30天内 | 蓝图11套，电子版（dwg） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图6套，电子版（dwg） |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气系统施工图 | 合同签订30天内 | 蓝图11套，电子版 |
| 4 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

七、质量、性能及寿命保证

7.1 投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

7.2 投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

7.3 在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

7. 5设备使用过程中无粉尘外泄。设备保修期为设备验收合格后12个月，在保修期内，因投标方设计的缺陷或制造、安装、采购引起的质量问题，投标方负责免费维修或更换。

八、技术资料和文件

8.1 投标方提供的主要技术文件

8.1.1 按规定要求提供投标货物的详细技术资料。

8.1.2 提供完整的技术文件。

8.3 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

九、技术人员联系方式

铁前事业部           蔡玉芝    13805538961

工程管理部（设计处） 金美余    17855353516