
芜湖新兴铸管有限责任公司

       焦化脱硫脱硝备用GGH项目
 回转式烟气换热器（GGH）
技
术
规
格
书
编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准:
2021年11月
                         安徽·芜湖
一、总则
1.1 总体要求
1.1.1本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦化烟气脱硫脱硝备用GGH项目中的回转式烟气换热器设备（简称GGH）（共1套）。
1.1.2本规格书包括烟气换热器的本体的功能设计、结构、性能、指导安装、调试、人员培训等方面的技术要求。

1.1.3本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.4如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.5本规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.1.6投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

1.1.7设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.1.8设备详细尺寸由投标人按现场情况进行自行踏勘、测量，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
1.2 项目概述
 本项目建于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，坐落于芜湖市三山临江工业园内，北面为华电，西临长江大堤，南临小江，其中焦化项目的GGH位于厂区的东北位置，换热烟气量为33万Nm3/h。
1.3 工程范围

本项目供货范围为回转式烟气换热器（GGH）（共1套）。同时GGH供应商应提供以下附件和服务：

1、提供全套技术资料与文件（图纸资料为可编辑.dwg格式，文字资料为.doc格式，资料、文件都为中文版）。

2、在安装、调试和试运行阶段应提供现场指导的服务。

3、负责对业主单位操作和管理人员进行技术培训和技术交底。

4、对提供产品的终身技术咨询服务。

5、投标方的设计供货界限从烟气换热器的原烟气入口法兰至原烟气出口法兰及换热器净烟气入口法兰到净烟气出口法兰内的所有部分（不包括反法兰及紧固件）。
二、招标内容

	序号
	招标项目
	数量
	单位
	备    注

	1
	回转式烟气换热器（GGH）
	1
	套
	设备的制作、供货、指导安装、调试


三、设计条件
    在原有脱硫脱硝系统中增加一套备用GGH，与原有GGH可切换使用。
3.1 能源介质条件

3.1.1 供电

仪表电源：DC24V

照明电源：AC220V

低压：AC380V

3.1.2 冷却水

水质：

   工业净循环水

水压：

   0.3～0.5MPa

供水水温：

≤34℃
离线冲洗水：   水压～0.5MPa
3.1.3 压缩空气
压力：0.5～0.7MPa。

3.2 烟气参数

本项目所用回转式烟气换热器是利用脱硫前的高温原烟气加热脱硫脱硝后低温净烟气的装置。
烟气换热器的烟气参数见表3.2-1，烟气换热器设计工况见表3.2-2。投标方以设计工况作为设备选型依据，同时考虑运行工况可长期稳定运行。
表3.2-1烟气参数表
	项目
	单位
	原烟气入口
	净烟气入口

	位置点
	
	1(FGD前)
	3（脱硫塔出口）

	烟气湿度
	%
	
	

	体积流量(湿态)
	Nm3/h, wet
	330000
	330000

	总质量流量
	kg/h，wet
	
	

	烟气温度
	°C
	~220
	按100设计（实际运行范围50～150）

	烟气压力
	Pa
	
	

	烟气成分
	

	H2O（水蒸气）
	Nm³/h
	
	

	H2O（水液滴）
	Kg/h
	-
	-

	O2
	Vol.%(dry)
	
	

	CO2
	Vol.%( dry)
	
	

	SO2
	mg/Nm3(dry)
	≤250
	≤30

	NOX
	mg/Nm3(dry)
	≤900
	≤900

	HCl
	mg/Nm3(dry)
	-
	-

	HF
	mg/Nm3(dry)
	-
	-

	颗粒物
	mg/Nm3(dry)
	≤150
	≤10


表3.2-2烟气换热器设计工况
	项目
	单位
	原烟气入口
	原烟气出口
	净烟气入口
	净烟气出口

	位置点
	
	1（FGD前）
	2（GGH后）
	3（脱硫塔出口）
	4（GGH出口）

	烟气湿度
	%
	
	
	
	

	体积流量(湿态)
	Nm3/h, wet
	330000
	
	330000
	

	总质量流量
	kg/h，wet
	
	
	
	

	烟气温度
	°C
	按220设计（实际运行范围180～260）
	按120设计（实际运行范围80～140）
	按100设计（实际运行范围50～150）
	按180设计（实际运行范围150～200）

	烟气压力
	Pa
	-4000Pa
	
	
	


四、功能描述及技术要求
4.1 技术要求

本项目所用回转式烟气换热器是利用脱硫前的高温原烟气加热脱硫后低温烟气的装置。在设计工况下,通过优化设计，以确保经济适用的加热系统。

GGH内安装优质镀搪瓷元件，换热元件波型选用合理设计，避免烟气的腐蚀和堵塞。搪瓷元件总厚度不低于1.0mm.
GGH采取泄漏密封系统减小未处理烟气对净烟气的污染。
GGH在原烟气侧上、下侧各设置一支半伸缩压缩空气吹灰器，顶部带离线低压水冲洗。
4.2 性能要求

投标方保证满足招标方提出的烟气换热器性能设计数据，在设计工况下，均能长期安全稳定运行。
烟气换热器及其辅助设备整体设计使用寿命≥30年，设备年运行小时数不小于8000小时。正常使用条件下换热元件设计使用寿命不少于50000小时，轴承设计使用寿命不少于100000小时。
在设计工况下，换热元件洁净时回转式烟气换热器整体压降不大于1000Pa，包括在清扫装置投运状态。

投标方需配套清扫装置（吹灰器），保证换热设备的压损值。清扫即使在运行时进行也能保持规定的温度、噪音、粉尘排放。烟气换热器在正常运行及定期吹灰下不易结露不易积灰。换热组件易于清扫，并配备有必要的清扫装置以保证换热器的压降。清扫介质采用低压水和压缩空气。GGH吹扫用压缩空气由招标方提供气源，投标方提供设计要求。投标方的清扫和冲洗系统包括就地控制装置随GGH配套供货，GGH及其辅助设备的监视、控制和连锁功能纳入脱硝系统PLC。水清洗后不需要进行干燥。
换热元件、GGH本体、密封件等考虑必要的防腐、防堵塞措施，保证在所有运行工况下换热系统的性能和寿命。
支撑轴承应采用可靠的自校准球面滚柱轴承支撑，并采用可靠的导向轴承，结构便于更换，并配置有可靠的油浴润滑。为防止灰尘及水的进入，轴承箱（罩）也采用可靠的密封装置，并且易于检修。
GGH设置径向、环向和中心筒密封，保证漏风率降到要求范围内。
投标方设计及配备检修起吊设备以便于安装和拆卸烟气换热器轴承和转子以及其它部件（只包括换热元件吊索和转子千斤顶）。投标方提供该起吊设备的相关技术资料。

烟气换热器的换热元件、密封件及易损件等易于拆卸。换热元件（蓄热组件）制成较小的组合件，形成一个篮子框架，便于吊装、检修。密封件（含径向密封、旁路密封等）采用耐腐蚀的紧固件连接，便于安装、检修。

为方便烟气换热器的运行检查和大修，GGH配有合适的通道、楼梯和平台，投标方提供生根于烟气换热器本体上的检修人孔门。由外部至GGH本体检修人孔门及本体顶底检修平台的走道、GGH下部支撑结构、扶梯等非投标方供货范围，该部分由投标方提供设计条件及要求，由招标方负责设计、材料及施工，不含在GGH合同供货范围内。
GGH采用可靠的驱动方式，配备功率足够的驱动电机，驱动GGH正常运行，防止转子停转。驱动系统的设计要有手段确保GGH设备可用率。烟气换热器的设计能适应在用电失电的情况下，转子停转而不发生损坏、变形。

本项目烟气换热器转子采用围带驱动方式，驱动载荷较小而平稳。每台设两套电动驱动装置（在转子的180度方向各布置一套），每套驱动装置的设计能力都能单独使GGH正常运转。正常运行时建议将两套驱动装置同时投运，使转子运行更平稳且减少每套驱动装置的载荷，延长使用设备使用寿命。如果一套驱动装置的任何部件出现故障，另外一套保持运行，即可以承担全部转子负载，驱动GGH正常运行，防止转子停转。

吹灰器可实现在线检修（GGH内部件除外）。投标方提供的吹灰器包括三相齿轮电机（380V，50Hz）、吹扫介质进气管的所有阀门、控制盘、管道、钢件、吹灰器的密封系统。

吹扫采用压缩空气对换热器进行在线吹扫，投标方提供吹扫介质的技术要求。
4.3电气要求

1、配套供应的电机采用交流全封闭鼠笼、异步、风冷、高效电机，电机绝缘等级为F级，温升为B级，防护等级IP55以上。

2、设计条件下电机额定出力不小于被驱动设备所要求的115%。

3、电机满负荷运行，当频率变化为±5%、电压变化±10%时，电机能正常运行而不发生损坏。

4、多相电机在其接线盒上铭牌上标明其相序并用箭头标示出旋转方向。

5、电机的设计、制造、性能符合中国或IEC的标准。

6、电机按照标准，设置吊耳或吊环。

7、电机设接地装置。

8、接线盒采用对分式，所有的现场电动机接线盒必须位于电动机本体的侧面，并且只采用下进线方式。

9、不同类型的接线盒分别设置。从联轴器侧看，接线盒设在电机右侧，或后期招标方可根据整体项目的要求，进行统一规定。

10、控制盘放置在户外，IP等级不低于IP55。

11、电气元器件采用施耐德、ABB或者西门子品牌。

4.4仪表及控制要求

（1） 就地控制装置和测量设备

投标方提供GGH本体及其附属设备的就地控制装置和测量设备。

至少提供以下测点及测量设备：

GGH轴承温度（远程）

GGH轴承油液位（就地）

GGH主轴转速（主轴转速异常报警）

GGH吹灰器状态及位置（远程）

注：招标方与投标方的设计接口应设置在仪表控制箱或端子箱的端子上。GGH的所有现场检测仪表（信号需远传）均应相对集中，统一接线至仪表控制箱或现场接线端子箱。招标方将仪表控制箱或现场接线端子箱取出信号送脱硝控制系统。控制系统通过GGH就地接线盒进行信号交换。

（2）PLC 控制

GGH正常由PLC进行控制。

GGH控制系统的工艺参数及设备状态通过硬接线（需要远方控制的设备）送入主线PLC，满足

PLC能实现对整套装置的整体启、停及监视的功能。为了保证脱硝的正常运行，投标方在设计GGH

及其相关设备和系统时，应充分考虑各种工况下的安全及合理的运行操作方式，并与招标方积极

配合，提供足够的资料以说明对系统的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数

据。

投标方设备的设计能通过招标方的PLC对GGH本体及其附属设备进行过程控制。

从GGH系统来的所有信息适合在招标方的PLC中显示，包括报警、设定值及运行参数的显示。

（3）故障保护和报警

GGH系统有自动故障保护和报警设计。当GGH系统故障时发出显示信号，并相应地触发系统控制逻辑对此进行响应。

（4）仪表控制箱

所供的GGH及其附属设备就地控制箱带有启/停/自动按钮及设备运行状态指示，就地控制盘上设有远方/就地切换开关。

就地控制箱包括接线盒，所有电动设备，即电动机，测量设备，阀门等都接至这些就地控制盘，通过它们与招标方的PLC相连，且提供和PLC相连的详细信号清单。

从就地设备至就地控制盘的电缆由投标方提供。

（5）保护等级

所有就地控制盘防护等级为IP55，无保护箱的仪表防护等级为IP65。

（6）测量管路上装设隔离阀。

4.5制造的基本要求

设备制造严格按照制造规范、标准进行。加工前按照本技术附件的要求，编制质量控制计划和质量检查计划报招标方认可。

为保证现场安装工作的顺利进行，结构件在出厂前进行预组装工作以保证现场组装尺寸。

为保证本工程的及时供货，投标方提供生产组织计划。投标方的生产过程接受招标方监造人员的检查，以保证生产过程符合质量控制程序和生产组织计划。投标方在签定合同后，每两周向招标方提供一份生产进度报告，以便于招标方及时了解设备的生产及采购进度。
4.6标准

烟气换热器、电动机及附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关中国国家标准和中国部颁标准或技术来源所在国家的规范和标准。

投标方详细列出烟气换热器、电动机及附属设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等有关规程、规范和标准清单，供招标方确认。

从订货之日至投标方制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标方遵守这些要求。

如果本技术附件与上述规程、规范和标准有明显抵触的条件，投标方及时通知招标方进行书面解决。
4.7 质量文件

烟气换热器的主要零部件如转子、壳体和中心筒、轴承箱、密封系统等按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本规范要求。

投标方提供所有材料和零部件的质量保证书和/或复检试验报告。采用材料的化学成份、机械性能及内在质量符合图纸及技术文件的规定，并充分考虑耐腐蚀性能。

烟气换热器从第一次启动运行开始，在保质期内，因制造问题发生损坏，或不能进行正常工作时，投标方免费为招标方修理或更换零部件。

投标方在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

产品检验合格证书；

主要零部件合格证书；

主要零部件材料试验报告；

各项有关实验结果；

质量检查计划

安装、使用、维护手册

本体设备及附属设备总图及相关的部件图

焊缝的无损检测报告

进口设备及部件的原产地证明

4.8 性能考核和保证值

投标方保证所提供的烟气换热器的泄漏率、温度及其他性能。在设计负荷下，招标方按投标方的有关烟气换热器的安装要求进行安装，并按投标方的运行、维护手册进行操作及维护的情况下，投标方保证烟气换热器的性能达到下列各项的性能要求：
1.7.1烟气换热器在设计工况条件下泄漏率≤0.2%.          

1.7.2 在设计工况条件下, 烟气换热器总压降：≤1000Pa。 

1.7.3正常运行时，年可利用小时数不少于8000小时.
4.9 GGH设备主要技术参数

烟气换热器设计数据表（不限于此）
	名称
	单位
	内容和数据
	备注

	1、烟气换热器本体设计参数
	
	
	

	（1）尺寸要求
	mm
	长x宽x高≤8600x8600x5000
	

	（2）型式/型号
	
	回转蓄热式
	

	（3）转速（运行/清洗）
	
	
	

	（4）换热面积
	
	
	按工况设计

	（5）GGH设备总重量
	
	
	

	（6）有效防泄漏系统形式
	
	可调密封系统
	

	（7）整体压降（原烟气侧/净烟气侧）
	
	<1000Pa
	设计工况

	（8）换热元件和篮子框架
	
	
	

	换热元件类型
	
	
	

	换热元件层数
	
	1
	

	换热元件总高度
	mm
	
	按工况设计

	第一层

(高温段)
	换热元件材质
	
	
	

	
	换热元件高度
	mm
	
	按工况设计

	
	换热元件厚度
	mm
	
	

	
	换热元件防腐方式
	
	
	

	
	换热元件防腐厂家
	
	
	

	
	篮子框架材质
	
	
	

	（9）壳体
	
	
	

	    外壳材质及厚度
	
	
	

	防腐措施
	
	
	

	
	
	
	

	（10）转子
	
	
	

	    主轴材质
	
	
	

	    隔仓框架材质及厚度
	
	
	

	    设计使用寿命
	
	大于20年
	

	（11）驱动电机及其传动机构
	
	
	

	    制造商
	
	进口
	允许国内组装

	    驱动方式
	
	双驱动
	

	    电机功率(主电机/辅电机)
	
	
	按实际设计

	    旋转功耗（轴功耗）
	
	
	按实际设计

	    额定电压
	
	
	

	    电机额定转速
	
	
	

	    冷却方式
	
	空冷
	

	    减速箱类型
	
	
	

	    减速箱型号
	
	
	

	    联轴器类型
	
	刚性连接
	

	（12）可调密封系统
	
	
	

	密封框架，密封调节装置
	
	
	

	使用寿命
	
	设计≥5年
	

	泄漏率(设计工况)
	%
	≤0.2%
	

	（13）轴承
	
	
	

	    制造商
	
	SKF/FAG/Timken
	

	    轴承类型
	
	自调心滚子轴承
	

	    轴承型号
	
	待定
	

	    使用寿命
	h
	≥100000
	

	    轴承润滑方式
	
	顶部轴承油脂/底部支撑轴承油浴润滑
	

	轴承冷却方式及耗量
	
	顶部需循环水冷却/底部自然冷却
	

	2、吹灰器及吹灰系统
	
	
	

	（1）吹灰器
	
	
	

	    制造商
	
	国际知名品牌
	

	    型式
	
	半伸缩
	

	防腐措施
	
	
	

	    运行方式
	
	
	

	    安装数量
	
	
	

	    喷嘴材质
	
	
	

	    喷嘴数量
	
	
	

	    安装位置
	
	
	

	    耗气量（吹扫时）
	
	
	

	    吹扫时间及频率
	
	
	

	    工作压力
	
	
	

	    工作温度
	
	
	

	    电机功率
	
	
	按实际设计

	（2）压缩空气系统
	
	
	

	压缩空气需求量（吹扫时）
	Nm3/min
	
	

	压缩空气需求压力
	
	
	0.6～0.8MPa

	压缩空气需求品质
	
	
	


五、 供货及工作范围

5.1一般要求

5.1.1投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。

5.1.2投标方按下列要求中确定的备品备件(包括仪表和控制设备)和专用工具格式，给出具体清单。

5.1.3提供设备的进口件清单。
5.2 供货及服务范围

投标方在合同规定的时间内，提供招标方所需数量的设备和备件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务, 并保证符合本标书的条文和招标方书面提出的特殊要求；投标方包含供货范围内设备的制造、供货、运输、指导安装、设备调试及人员培训，投标方负责指导安装。整套GGH换热器装置及附属装置、控制系统、电气系统等均由招标方负责安装。
一套完整功能的烟气换热器及其配套的辅助系统。与GGH系统相关的在安装、调试、试运行期确保整个系统的完整性与功能性的所有设备、部件等都属投标方供货范围。每台GGH至少包括：

（1）烟气换热器本体、外壳和烟气进出口及过渡烟道
( 转子、转子外壳、顶部结构、底部结构、底部支撑轴承、过渡管道、密封装置、转子密封条等。烟气换热器本体（壳体, 可更换的换热元件, 内部和外部安装附件等）。
( 过渡烟道及必要固定件。
（2）驱动机构及润滑系统

( 电动机、驱动轴、减速器、轴承箱等。

( 第一次加注的润滑油。

（3）吹扫设备

( 吹灰器（数量由投标方根据设备实际需求确定）、管道和阀门等。
（4）其他辅助系统

( 低泄漏风机系统（含电机及附件）

( 本体上的检修人孔门。

( 所有保温、外保护层和鳞片防腐涂层的设计。

( 设备及附件安装、启动、运行、维修及调整所必须的专用工具，并向招标方提供专用工具清单及说明书。

(满足调试试运行的备品备件和必要的事故备件并提供备品备件及全套运行检修专用工具。

( 就地仪器、仪表及控制柜，就地接线盒和系统必要的就地监视仪表。

例如：各处轴承温度和转子停转报警等。

( 标准表面防护油漆、铭牌。

( 供货范围内所有部件的螺栓、螺母和垫圈、垫片。

( 烟气进出口法兰（不包括反法兰及紧固件）等。

( 设备本体（含电机、减速装置）内的温度、压力测量设备以及换热器本体的起吊设施（仅包括转子千斤顶和换热元件吊索）都属于供货范围。
进口范围至少包括（但不限于此）：
( 顶底轴承（FAG/SKF/Timken）。
（5）备品备件
烟气换热器所需的备件价格未包含在总价内，招标方可根据实际情况订购。
（6）专用工具

（7）附件（除注明之外的，均由投标方提供）
烟气换热器本体顶底轴承检修平台（其余平台、走廊、护栏等由招标方提供）。
更换换热元件用的检修起吊设备（仅包括转子顶起装置，其余由招标方提供）。
就地仪器、仪表及控制柜至设备及仪表的控制电缆、接口。
从烟气换热器的原烟气入口正法兰至烟气换热器的净烟气出口正法兰的部分(包括正法兰，但不包括反法兰及附件)。及其它供货范围内的管道接口处的正法兰，但不包括反法兰以及配套连接附件。

设备标志：设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

润滑油：第一次加注用的润滑油（投标方保证所用的润滑油能在中国市场买到）。

(8)电仪分工界面（除注明之外的，均由投标方提供）
GGH本体上所附设备的电气仪表控制由投标方负责（PLC由招标方负责）。
供需双方的设计分界,面在仪表控制箱或端子箱所带的端子排，端子排至现场设备的设计和管线供货由投标方负责，端子排至电气室的设计和管线供货由招标方负责。

控制柜和端子箱及仪器仪表。

投标方提供需现场安装的电气仪表及附件的安装和配管图纸，交给招标方转换成施工图纸，技术上由投标方负责。

投标方提供GGH运行所需要的控制逻辑流程图及画面要求。
5.3 供货范围可不包括：

烟气换热器本体原烟气、净烟气过渡管道配对正法兰口以外的烟气管道。

外来接管及其接管上的阀门（本体外1m）。

就地控制柜至PLC的电缆。

基础、土建及厂房和建筑工程。

烟气换热器连接管道处膨胀节。

供货界限外的管道、阀门及仪表。

MCC柜。

设备安装。

保温材料和外护板。

检修平台及梯子( 除GGH底部轴承检修平台外)。 
GGH支撑钢架、地基。
上述部分如投标方可供，请在供货范围内注明。
5.4投标方应提供的主要设备：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	换热器本体
	
	套
	1
	
	

	2
	换热元件
	
	套
	1
	
	冷端元件为镀搪瓷

	3
	顶部导向轴承
	
	套
	1
	SKF/FAG/Timken
	

	4
	底部支撑轴承
	
	套
	1
	SKF/FAG/Timken
	

	5
	驱动装置
	
	套
	2
	
	

	6
	吹灰器及附件
	
	套
	2
	
	

	7
	停转报警装置
	
	套
	1
	
	

	8
	低泄漏风机及附件
	
	套
	1
	
	


注：投标方要保证烟气换热器设备的完整性，若在执行合同过程中发现本系统范围内有任何漏项和短缺，在设备清单中并未列入但工程实施或满足合同设备的性能保证值必须有的，均应由卖方负责补齐，且不得要求招标方增加费用。
5.5 投标方提供的安装、运行、维护(包括仪表校正和控制设备)专用工具清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	GGH转子顶起装置
	
	套
	1
	
	

	2
	换热元件吊索
	
	件
	1
	
	


5.6 备品备件
	序号
	名称
	规格型号
	制造厂
	单位
	数量
	备注

	1
	吹灰器密封盘根
	
	
	件
	4
	

	2
	主轴密封盘根
	
	
	件
	2
	


5.7进口件清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	顶部导向轴承
	
	套
	1
	SKF/FAG/Timken
	

	2
	底部支撑轴承
	
	套
	1
	SKF/FAG/Timken
	


六、双方职责及供货范围

6.1职责分工
6.1.1 投标方负责
6.1.1.1投标方对GGH换热器设备供货范围内设备的供货、调试、指导安装和使用性能负责,必须达到招标方提出的指标要求。该系统要求方案先进、自动化程度高、安全、环保、节能。
6.1.1.2投标方负责提供设备安装图、非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。
6.1.2 招标方负责
6.1.2.1 将动力电供至投标方电源总开关柜。
6.1.2.2 按投标方的土建基础图条件做好土建基础。
6.1.2.3 负责提供现有工艺布置图及技术参数。

6.1.2.4设备所需所有介质管路，招标方接至投标方使用设备最近的柱列线处，并设置一道总阀，由投标方负责接至设备各使用点。

6.2供货分交
6.2.1 投标方负责
6.2.1.1负责本技术文件所描述设备功能范围内所有设备及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外。
6.2.2.2负责控制电缆及通讯电缆、管线等辅材供货，明确注明属招标方供货的除外。

6.2.2.3所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂涂有最终面漆。
6.2.2.4主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-2018执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。
涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆。平膜总厚度为200μm（干膜）。
七、 资料交付

7.1资料交付及要求

	序号
	资料名称
	交付时间
	备注

	1
	设备
	
	

	
	安装图、部件图
	合同签订30天内
	蓝图11套，电子版（dwg）

	
	GGH载荷图
	合同签订10天内
	蓝图2套，电子版（dwg）

	
	阀门清单
	合同签订10天内
	纸版、电子版（Excel）

	
	介质清单及接口
	合同签订10天内
	蓝图2套，电子版（dwg）

	
	备件图
	装置交货时
	蓝图11套，电子版（dwg）

	
	主要外购件清单
	
	

	
	消耗件、易损件清单
	
	

	2
	电气及控制
	
	

	
	P&ID图
	合同签订10天内
	蓝图11套，电子版（dwg）

	
	GGH逻辑图
	合同签订10天内
	蓝图11套，电子版（dwg）

	
	GGH吹扫逻辑
	合同签订10天内
	蓝图2套，电子版（dwg）

	
	仪表清单
	合同签订10天内
	纸版、电子版（xls）

	
	送至DCS的I/O清单
	合同签订10天内
	纸版、电子版（xls）

	
	信号设定值
	合同签订10天内
	纸版、电子版（xls）

	
	电负荷清单
	合同签订10天内
	纸版、电子版（xls）

	3
	装置相关资料
	
	

	
	最终装置的使用说明书和功能描述
	装置交货时
	电子版（doc）

	
	各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书
	装置交货时
	纸版、电子版（doc）

	
	质量检验书和质保书
	装置交货时
	纸版


注：
1.所有日期均指日历日。
2.投标方交付的资料都为中文版资料，包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：图纸为.dwg文件；文字为.doc文件；表格为.xls文件等。
3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。
八、 质量、性能及寿命保证

8.1 投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

8.2 投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合协议规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

8.3 在质保期内，投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

8.4 交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

8.5 设备使用过程中无粉尘外泄。设备保修期为设备验收合格后12个月，在保修期内，因投标方设计的缺陷或制造、安装、采购引起的质量问题，投标方负责免费维修或更换。

九、技术资料和文件
9.1 投标方提供的主要技术文件

9.1.1 按规定要求提供投标货物的详细技术资料。

9.1.2 提供完整的技术文件。

9.2 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：施工技术

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

十、技术人员联系方式

铁前事业部           蔡玉芝    13805538961 

工程管理部（设计处） 金美余    17855353516
- 10 -

