芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化烟气脱硫脱硝塔改造项目

电动风门

技

术

规

格

书

编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准:

2021年11月

安徽·芜湖

一  总则

1.1 总体要求

1.1.1本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉烟气脱硫脱硝塔改造项目中的电动风门设备（共22套）。

1.1.2本规格书包括阀门的本体、驱动装置和辅助设备的功能设计、结构、性能、供货范围等方面的技术要求。

1.1.3本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.4如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.5本规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.1.6投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

1.1.7设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.1.8设备详细尺寸由投标人自行踏勘、测量，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

1.2 项目概述

本项目建于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，坐落于芜湖市三山临江工业园内，北面为华电，西临长江大堤，南临小江，其中本项目位于厂区的东北位置，烟气量为33万Nm3/h,烟气最高温度为320℃。

1.3 气象资料

1.3.1 气压

年平均大气压      101.42kPa

1.3.2 气温

历年平均气温为       16℃

月平均最高气温为    31.3℃

月平均最低气温为    -3.9℃

极端最高气温为      39.5℃

极端最低气温为       -13℃

风向及风速

最大风速为            28m/s

平均风速为            2.4 m/s

1.3.3 降雨量

历年平均降雨量        1204.27mm

最大年降雨量          1906.5mm

最小年降雨量          565.7mm

日最大降雨量          233mm

1.3.4 湿度

历年相对平均湿度      79%

最小平均湿度          14%

1.3.5 地址条件

- 抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

1.3.5 工作制度

- 全年连续运行，运行时长8760h。

二  招标内容

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动圆形百叶挡板门 | 脱硝后风机进出口 | DN3600 | 4台 | 开/关 |
| 2 | 电动矩形百叶挡板门 | 脱硝塔进出口 | 2500x1400mm | 8台 | 开/关 |
| 3 | 电动蝶阀 | 脱硫塔出口 | DN1600 | 2台 | 开/关 |
| 4 | 电动圆形百叶挡板门 | GGH进出口 | DN3600 | 8台 | 开/关 |

三  设计条件

在原有系统中增加加一层脱硫塔，并在脱硝塔的两个进口和两个出口增加阀门，两层脱硝塔可通过开关阀门是否通烟气。

3.1 能源介质条件

3.1.1 供电

低压：AC380V

开关量信号：无源干接点

3.1.2 压缩空气

压力：0.6～0.8MPa。

3.2 烟气参数

表3.2-1烟气参数表

| 项目 | 单位 | 净烟气 |
| --- | --- | --- |
| 烟气湿度 | % |  |
| 体积流量 | Nm3/h, wet | 330000 |
| 总质量流量 | kg/h，wet |  |
| 烟气温度 | °C | 最高320℃ |
| 烟气压力 | Pa |  |
| 烟气成分 |  |  |
| H2O（水蒸气） | Nm³/h |  |
| H2O（水液滴） | Kg/h | - |
| O2 | Vol.%(dry) |  |
| CO2 | Vol.%( dry) |  |
| SO2 | mg/Nm3(dry) | ≤500 |
| NOX | mg/Nm3(dry) | ≤900 |
| HCl | mg/Nm3(dry) | - |
| HF | mg/Nm3(dry) | - |
| 颗粒物 | mg/Nm3(dry) | ≤100 |

四  功能描述及技术要求

风门选型必须满足性能设计参数的要求，在工作容量范围内，均能长期安全可靠运行，无论冷态还是热态，都启闭灵活。年运行时数不得低于8760小时。除转动轴承、密封条及传动部分可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常运行情况下寿命不小于20年。

在整个寿命周期内，挡板门应保持较低的内漏率，小于1%，开启和关闭灵活可靠，不允许出现卡死、关不严、打不开及开启和关闭时间延长的现象。

挡板门保证严密性，保证在冷、热状态下的外漏为0。

所有风门在长时间不操作后，保证不出现无法启闭或驱动装置过载的现象。

所有风门动静间隙处和风门内部有防止积灰、积水措施或处理措施，以免发生关不严、磨损和腐蚀等问题。

为了便于安装，所有风门预留安装孔，满足现场吊装要求。

所有风门的开、关及开度均有外部指示。

风门零部件能承受烟气全部高温偏移范围，没有损伤、粘连、卷曲或泄漏。风门应能在最大的压差下操作，关闭严密，不发生弯曲或卡住。

风门零部件按照可能发生的最大设计正压或负压值来设计。门板和驱动装置应能承受所有运行条件下环境介质的腐蚀和磨损。

风门在全开状态时的阻力尽可能小，阻力损失不大于20Pa。

卖方应根据介质情况，明确给出风门各零部件的材质，包括门板、框架、轴、密封材质等。

风门根据运输条件分件出厂，由买方现场组装，卖方免费派人员现场指导组装并对组装质量全面负责。

- 4.1 电动圆形百叶挡板门工艺参数

用于焦化脱硫脱硝系统烟道进出风机与管道隔断。

（1）型式：电动百叶挡板门；

（2）高度：≤400mm；

（3）安装位置：室外、安装在水平/竖直烟道上；

（4）介质：焦炉烟气，含SO2≤30mg/Nm3、NOX≤150mg/Nm3、粉尘≤10mg/Nm3；

（5）接口烟道尺寸：Φ3620x10；

（6）工作压力：-8.5kPa；

（7）工作温度：320℃；

（8）启闭时间：32~50s ；

（9）泄漏率：内漏小于1%、外漏0；

（10）执行机构安装方位：卖方返图后确认，以签字盖章版为准；

（11）挡板门连接方式：焊接法兰，正、反法兰密封焊；

壳体材质：Q235-B/10mm，门板材质：Q345-B/8mm，轴：40Cr；密封片材质：304不锈钢/≥0.7mm

- 4.2 电动矩形百叶挡板门工艺参数

用于焦化脱硫脱硝系统脱硝塔进出口隔断。

（1）型式：电动百叶挡板门；

（2）高度：≤400mm；

（3）安装位置：室外、安装在水平/竖直烟道上；

（4）介质：焦炉烟气，含SO2≤30mg/Nm3、NOX≤900mg/Nm3、粉尘≤10mg/Nm3；

（5）接口烟道尺寸：2520x1420mm，壁厚8mm；

（6）工作压力：-8.5kPa；

（7）工作温度：320℃；

（8）启闭时间：32~50s ；

（9）泄漏率：内漏小于1%、外漏0；

（10）执行机构安装方位：卖方返图后确认，以签字盖章版为准；

（11）门板开启方向：沿长边方向；

（12）隔绝门连接方式：焊接法兰，正、反法兰密封焊；

壳体材质：Q235-B/10mm，门板材质：Q345-B/8mm，轴：40Cr；密封片材质：304不锈钢/≥0.7mm

- 4.3 电动蝶阀工艺参数

用于焦化脱硫脱硝系统脱硫塔出口隔断。

（1）型式：电动蝶阀；

（2）高度：≤400mm；

（3）安装位置：室外、安装在水平烟道上；

（4）介质：焦炉烟气，含SO2≤30mg/Nm3、NOX≤900mg/Nm3、粉尘≤10mg/Nm3；

（5）接口烟道尺寸：Φ1620x8mm

（6）工作压力：-8.5kPa；

（7）工作温度：120℃；最高180℃；

（8）启闭时间：30s ；

（9）泄漏率：内漏小于1%、外漏0；

（10）执行机构安装方位：卖方返图后确认，以签字盖章版为准；

（11）隔绝门连接方式：焊接法兰，正、反法兰密封焊；

阀体材质：316L/8mm，阀板材质：316L/8mm，轴：40Cr；

- 4.4 电动圆形百叶挡板门工艺参数

用于焦化脱硫脱硝系统GGH进出与管道隔断。

（1）型式：电动百叶挡板门；

（2）高度：≤400mm；

（3）安装位置：室外、安装在水平/竖直烟道上；

（4）介质：焦炉烟气，含SO2≤500mg/Nm3、NOX≤900mg/Nm3、粉尘≤100mg/Nm3；

（5）接口烟道尺寸：Φ3620x10；

（6）工作压力：-8.5kPa；

（7）工作温度：230℃；

（8）启闭时间：32~50s ；

（9）泄漏率：内漏小于1%、外漏0；

（10）执行机构安装方位：卖方返图后确认，以签字盖章版为准；

（11）挡板门连接方式：焊接法兰，正、反法兰密封焊；

壳体材质：Q235-B/10mm，门板材质：Q345-B/8mm，轴：40Cr；密封片材质：304不锈钢/≥0.7mm

- 4.5 各专业具体要求

- 4.5.1 管道

- 根据《火力发电厂保温油漆设计规程》（DL/T5072-2007）进行保温结构设计和油漆、隔音设计。

- 卖方设计风门时应考虑足够的保温空间，保证保温材料不能妨碍传动装置和驱动装置正常工作。

4.5.2 仪表

（1）电动执行机构：

电动执行机构采用引进技术的国产优质智能一体化产品，要求精确度±1%，回差≤1%，死区≤1%，时滞≤1s，温升≤60℃，技术指标要求达到1级，符合GB/T 26155.1《工业过程测量和控制系统用智能电动执行机构 第一部分：通用技术条件》中相关技术要求；执行机构本体带就地液晶阀位显示功能、自诊断功能、断电保护功能、限幅保护功能、阀位变送功能、开关触点输出功能、手自动切换按钮、手动操作按钮及手轮，带阀门开/关到位反馈、故障反馈，反馈信号为无源干接点，其接点容量为220VAC，3A。品牌为进口或国内知名品牌。

1)电动执行机构是高精度、高可靠性调试维护方便的产品。具有成熟的现场运行经验。具有抗干扰能力，具有输入、输出信号隔离措施。

2)电动执行机构的开度及开、关限位装置可靠，保证无过开、过关现象，开度标志明显，开关无空程，并保证开度指示与阀门开度位置一致。

3)电动执行机构具有结构简单、性能可靠的力矩保护装置，执行机构过力矩时，自动切断电机电源，并发出过力矩报警信号。

4)电动执行机构能输出带光电隔离的、无源的开到位/关到位、力矩、就地/远程、综合报警无源干接点输出信号。

5)电动执行机构应配置手轮及手/自动切换机构。

6)电动执行机构电机应具有良好的伺服特性，具有高启动转矩倍数，低启动电流和小的转动惯量，并具有电机过热保护及相序检测功能。电动机线圈的绝缘等级为F级。

7)电动执行机构具有可靠的电制动功能，以防止电动机惰走。

8)电动执行机构应具有智能功能，方便参数的调整，轻松实现开关正反模式转换、零满位的设定、死区及制动效果的调整。可对电动执行机构进行远距离控制或就地操作，实现人机对话功能。

9)电动执行机构配有现场手操功能。

10)电动执行机构外壳防护等级不低于IP67，运行环境温度不低于55℃。金属表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整，紧固螺栓要求防脱落、调试维修后不丢失。

11)执行机构应采用独立接线端子盒结构，无需打开放大器盒便可接线调试。

12)所有电动执行机构在满负荷的非平衡压力下能顺利开关阀门。

13)电动执行机构主要技术指标：

电源电压：

AC380V，频率50Hz±1%。供方应给出电动执行机构工作时额定电流及最大电流，供买方参考。

输入信号：

开关量输入无源干接点。

负载电阻：≥600Ω

线性误差：0.5%

无源干接点输出触点容量：开/关到位，就地/远程切换，综合故障报警。

挡板门性能：启闭灵活，开、关到位准确

（2）一般要求：

风门应能远程控制和就地人工操作，并将开、关到位信号、开度反馈信号送至PLC系统。风门应有自动故障保护和报警，并将故障和报警信号送至PLC系统。

信号类型：开关量为无源干接点。

档板门预留控制点：开（控制）、关（控制）、就地/远程（状态）、开到位/关到位（状态）、故障信号（状态）。

档板门的启、闭与逻辑控制在PLC远程完成，买方提供控制系统，卖方指导买方控制系统中关于电动阀门的相关调试、组态工作。卖方对整体设计方案、调试、组态方案负全责。

所有电动阀门配有行程开关和力矩开关，接点型式、数量及容量（安培数）满足买方的控制要求。

4.6 设计施工及验收标准规范

电动挡板门的设计、制造、检验和试验等应符合《烟风煤粉管道零部件典型设计手册》（D-LD2000）和国家及行业相关标准规范的技术要求，当以上标准有异议时，按较高标准执行。

焊缝符合DL/T869《火电厂焊接技术规程》要求。

订货之日至供方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供方遵守这些要求。且不论招标方知道与否，供方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。

五  供货及工作范围

供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合前文中的要求。

供方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

供方负责阀门上的所有仪表（包括仪表、电缆、接线箱、配电箱、防爆挠性穿线管及相关安装材料等）、控制及联锁方案、施工图等相关内容设计，保证装置的完整性，并提前做好与控制系统、公用工程的对接工作。所有测量信号均送入招标方PLC进行显示和控制。并配有就地操作手段，用于故障或就地巡检人员发现事故时的紧急操作手段。 供方除完成装置内仪表的调试工作外，还需配合招标方控制系统中与风机相关的组态和调试工作。双方电缆以现场接线箱、控制箱为界，从现场接线箱、控制箱到风门设备上的所有电缆、安装材料的供货由供方负责，指导安装。

供方负责风门的制造、运输、指导安装、调试。货到买方场地卸货后（车板交货），买、卖双方共同对到货名称、规格型号、数量、重量、完好进行验收。

供方提供的设备至少包括但不限于以下内容（供方保证设备的完整性）

表5.1 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 管道规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动百叶挡板门本体含接口法兰、配对法兰及连接件、密封件 | Φ3620x10 | 台 | 12 |  |  |
| 1.1 | 启闭电动执行机构 | 多回转 | 台 | 12 |  |  |
| 1.2 | 现场操作箱 |  | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 电动百叶挡板门本体含接口法兰、配对法兰及连接件、密封件 | 2520x1400 | 台 | 8 |  |  |
| 2.1 | 启闭电动执行机构 | 多回转 | 台 | 8 |  |  |
| 2.2 | 现场操作箱 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 电动蝶阀本体含接口法兰、配对法兰及连接件、密封件 | Φ1620x8 | 台 | 2 |  |  |
| 3.1 | 启闭电动执行机构 | 多回转 | 台 | 2 |  |  |
| 3.2 | 现场操作箱 |  | 台 | 2 |  |  |

六  资料交付

6.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |
|  | 风门总装图、部件图 | 合同签订7天内 | 蓝图11套，电子版（dwg） |
|  | 安装图 | 合同签订7天内 | 蓝图11套，电子版（dwg） |
|  | 主要外购件清单 | 装置交货时 | 蓝图11套，电子版（dwg） |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 2 | 电气及控制 |  |  |
|  | 仪表清单 | 合同签订7天内 | 纸版、电子版（xls） |
|  | 送至DCS的I/O清单 | 合同签订7天内 | 纸版、电子版（xls） |
|  | 信号设定值 | 合同签订7天内 | 纸版、电子版（xls） |
|  | 电负荷清单 | 合同签订7天内 | 纸版、电子版（xls） |
| 3 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（doc） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（doc） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

七  质量、性能及寿命保证

7.1 投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

7.2 投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

7.3 在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

7.5 设备使用过程中无粉尘外泄。供方应在设备验收投运后继续优惠提供有关配件并提供完善的售后服务。设备质保期为投用验收合格后12个月，保质期内，因供方设计的缺陷或制造、安装、采购引起的质量问题，供方负责免费维修或更换，任何时候当设备出现故障时，卖方接到买方通知后应在2小时内作出响应，48小时内到达现场进行维修。质保期过后或属买方操作不当造成的质量问题卖方只能收取成本费。

八  技术资料和文件

8.1 投标方提供的主要技术文件

8.1.1 按规定要求提供投标货物的详细技术资料。

8.1.2 提供完整的技术文件。

8.2 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件2：技术资料及其交付进度

附件3：总装图

附件4：人员培训

附件5：技术服务

附件6；保证值和考核办法

附件7：专利及技术诀窍等

附件8：设备制造标准及出厂前检验

附件9：备件及消耗件清单

附件10：子供货商明细表

附件11：设备交货及建设进度

九  技术人员联系方式

铁前事业部           蔡玉芝    13805538961

工程管理部（设计处） 金美余    17855353516