钢包滑动水口及机构承包技术协议统一平台

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与                          （以下简称乙方），就芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部钢包用水口、机构承包，经双方友好协商，达成如下技术协议：

一、技术要求

乙方负责承包甲方滑动水口及机构的的拆卸、安装、维护，在任何时候都必须保证甲方的生产需要。

二、乙方承包范围及责任

- 乙方负责提供炼钢部全部钢包用滑动水口耐火材料（上、下水口，上、下滑板，火泥，座砖等）及配套的滑动水口机构；

- 乙方负责提供滑动水口液压站及所有备件（机械、电器和液压），提供滑动水口机构的液压油缸（油缸必须保证质量，油缸品牌要求：进口或合资，并提供合格证）；

- 乙方负责液压站的维护和保养，配备电工和液压工，求对液压站的电器和液压故障自行处理和负责；

- 乙方所使用的工吊具全部自己提供和检查，确保使用安全并建立工吊具检查和更换台账；

- 乙方提供的下滑板使用次数根据甲方实际生产情况要求调整;

- 乙方提供的下水口内径50mm，如果甲方要求进行工艺参数调整，乙方需无条件配合；

- 乙方在任何时候都必须保证甲方正常生产所用的滑动水口耐火材料和机构备件。滑动水口耐火材料和机构件的现场保管和准备工作由乙方负责，甲方负责监督和验收备料和备件准备和质量情况，并给予必要的协助与配合；

- 乙方需满足甲方生产优钢所需的保护浇注条件（钢包下水口要与连铸长水口配套）；

- 乙方负责配备甲方生产装包区域的工作人员，工作人员需严格执行甲方的《工艺规程》、《安全规程》、《岗位操作标准》及各种制度，甲方每班配备1人负责监督和管理装包作业；

- 乙方负责上、下滑板和上、下水口的拆卸与安装,负责滑动水口机构底板安装，要求上、下滑板开合自如，并对其安装质量负责；

- 乙方负责清理水口中的残渣等杂物，如因水口中有杂物造成大包不自开，属于乙方责任；

- 乙方需负责指导钢包水口座砖的安装，负责滑动水口的检查、调整与维护；

- 乙方负责将安装好的水口的钢包吊运到在线烘烤位置，保证钢包的及时烘烤；

- 乙方负责钢包包沿和从连铸下来的钢包余钢渣清理工作；

- 乙方负责吊运和检查新包及钢包的耳轴、包壳、包沿的质量和包衬侵蚀情况，发现隐患及时报告炼钢部主管领导,经炼钢部主管领导确认后，确定维修或废弃，维修费用由炼钢部承担；

- 乙方负责事故处理工作(包括漏包、滑板挤钢、水口烧不开、处理回炉钢等)；

- 乙方控制烧水口使用的氧气压力，减少因烧包产生的红烟；

- 乙方负责对吊钢水龙门钩、翻包钢丝绳进行检查，发生问题向甲方主管领导报告并及时更换；

- 乙方负责搞好所辖现场物品的摆放和现场的卫生，负责将废旧滑板、水口回收，并处理拆卸水口产生的废弃物，对由此产生的环境问题负全责；

- 乙方负责保持所辖现场区域符合公司6S标准的相关要求；负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

- 乙方负责填写装包操作记录；

- 乙方负责操控钢包车(包含转炉、精炼炉、RH炉)插拔氩气管、钢包坐包、吊包的行车指挥、倒运渣盆、渣罐等，服从炼钢管理。

三、考核及结算办法

1. 乙方对钢包滑动水口耐火材料、机构以及人工进行总承包，承包采用吨钢结算方式，确定含税（税率13%）承包价为  元/吨钢，当月含税结算费用为：

每月甲方应付乙方费用＝ 吨钢承包价×当月合格连铸坯产量(吨)-考核

2. 乙方提供滑动机构和各种易损件，如因钢包运转过程中由于甲方行车吊运不当碰撞引起损坏而发生的费用由甲方承担，如因第三方原因造成的损坏，甲方、乙方及第三方要及时分析原因，明确责任，经三方共同确认后确定处理方案；

3. 由于液压站的电器或液压故障原因导致的影响时间，按照10元/分钟进行考核；液压站的备件准备不足，导致影响的按照对生产影响按照500-5000元考核；

4. 钢包滑动水口、机构在钢包运转过程中（包括修砌钢包、烘烤、使用）发生损坏，属于正常损耗，发生费用由乙方承担；

5. 钢包作业过程中因滑动水口机构、耐火材料（上、下水口，上、下滑板，座砖）质量的原因造成窜钢及其它影响生产的事故，经双方确认后，基础考核2000元/次，并由乙方负责赔偿甲方的直接损失；

6. 钢包安装水口滑板并接受钢水后，发生无法打开的事故以及发生关闭滑板后无法续开事故，乙方负责赔偿甲方的直接损失；

7. 乙方进行工艺调整试验，必须按甲方的《工艺变更管理规定》执行。经甲方同意后方可进行，因试验造成的甲方损失由乙方承担，未经甲方允许，乙方私自进行工艺调整试验，考核20000元/次，并承担甲方损失；

8. 乙方在承包过程中出现影响生产、违反工艺按照《炼钢部生产管理制度》《炼钢部工艺管理制度》进行考核；

9. 乙方必须遵守甲方的《现场管理制度》等各项规章制度，出现不服从甲方安排或在甲方规定时间内不整改的，按相应制度考核；

10. 结算办法：每月初，甲方统计上月连铸合格坯产量和各种考核，计算出实际金额，经与乙方共同确认无误后报采购部，采购部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算；

10. 付款等事宜依照商务合同约定；

四、其它

- 乙方在承包过程中因技术等问题不能适应甲方生产，甲方有权终止承包合同；人员流动率1年内不能超过10%；

- 乙方需向甲方提供耐火材料的各项理化指标等相关技术资料，乙方有权要求甲方对上述资料保密；

- 甲乙任何一方如终止合同，必须提前30天通知对方，经对方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止本协议，必须赔偿对方由此产生的一切损失；

- 甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可进入甲方现场作业；

- 本协议是合同的重要组成部分，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决；

- 本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，经双方签字盖章后生效；

- 本协议未尽事宜，由双方协商解决。