芜湖新兴铸管有限责任公司

铁前部白灰窑尾除尘器扩容改造

技

术

规

格

书

- 编制：         审核：          会签：           批准：

- 一、总则

- 本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部白灰窑尾除尘器扩容改造项目。

- 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部白灰窑尾除尘器扩容改造的相关技术要求。上述系统的设计、设备供货、改造、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知业主进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 二、招标内容

表2－1：主要招标内容

| 序号 | 招标项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白灰窑尾除尘器扩容改造 | 套 | 2 | 设计、供货、改造、安装、调试 |

# 包括除尘器本体（布袋、骨架、脉冲阀、提升阀、卸料器气力输送等）、配套电气、自控系统及原有除尘器布袋及骨架更换等，桩基及土建除外。

- 三、项目概况

白灰窑尾共计2条生产线，每条生产线分别配套一套除尘器（两套除尘器及风机参数一致），现有除尘器不满足超低排放要求，需要对2台除尘器进行扩容改造，扩容改造完毕后除尘器外排粉尘浓度应≤10mg/m³。

现有除尘器及风机参数见下表：（单台）

| 除尘器主要技术参数 | 除尘器型号 | LCMG540-2*6/QFL-33 6480m2低压长袋脉冲布袋除尘器 |
| --- | --- | --- |
|  | 除尘器过滤面积 | 6480m2 |
|  | 室数 | 12室 |
|  | 灰斗数量 | 6个 |
|  | 除尘器阻力 | 1000Pa~1500Pa |
|  | 烟气温度 | ≤220℃ |
|  | 烟气入口浓度 | 10~15g/m³ |
|  | 烟气出口浓度 | ≤30mg/m³ |
|  | 滤袋规格数量 | Φ160*6000 共2160条 |
|  | 滤袋材质 | 覆膜 氟镁丝9806 |
|  | 脉冲阀数量 | 120个 |
|  | 电磁阀数量 | 120个 |
|  | 额定输入电压 | DC24V |
| 风机技术参 数 | 风量 | 330000m³/h |
|  | 全压 | 9000Pa |
|  | 电机功率 | 1250Kw |

扩容改造后除尘器及风机参数见下表：（单台）

| 除尘器主要技术参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 除尘器型号 | / |  |
|  | 除尘器过滤面积 | 8640m2 | 扩容2160m2 |
|  | 室数 | 16室 | 扩容4室 |
|  | 灰斗数量 | 8个 | 增加2个 |
|  | 除尘器阻力 | 1000Pa~1500Pa |  |
|  | 烟气温度 | ≤220℃ |  |
|  | 烟气入口浓度 | 10~15g/m³ |  |
|  | 烟气出口浓度 | ≤10mg/m³ |  |
|  | 滤袋规格数量 | Φ160*6000 共2880条 | 原有2160条换新 新增720条 |
|  | 滤袋材质 | PTFE氟镁丝+P84耐高温布袋 | 原有换新及新增 |
|  | 脉冲阀数量 | 160个 | 新增40个 |
|  | 电磁阀数量 | 160个 | 新增40个 |
|  | 额定输入电压 | DC24V |  |
| 风机技术参 数 | 风量 | 330000m³/h |  |
|  | 全压 | 9000Pa |  |
|  | 电机功率 | 1250Kw |  |

- 四、改造内容

鉴于目前现状，需对白灰窑尾除尘系统进行如下扩容改造（下述为单套改造内容，共计2套）：

4.1对现有除尘器进行扩容，在现有除尘器与风机之间增加2个箱体（4个室），每个室设180条布袋，布袋规格同已有布袋规格（Φ160*6000），材质为PTFE氟镁丝+P84耐高温布袋。

4.2原有除尘器出口与风机进口之间管道（Φ2420）进行改造，具体改造方案由投标方负责。

4.3每个箱体设1个灰斗，每个灰斗下方各设1套气力输灰系统，新增气力输灰管路并至原有除尘系统的气力输灰管路内，每个灰斗分别设卸料器及高低料位计。

4.4原有除尘器的2160条布袋（Φ160*6000）全部换新，换新后的布袋材质为PTFE氟镁丝+P84耐高温布袋。

4.5原有除尘器的布袋骨架如有损坏，由投标方负责换新，若损坏的数量超过总数的20%，则超过部分的骨架由招标方负责提供，投标方负责更换。

4.6原有除尘器的上箱体、静气室等部位的钢板腐烂、损坏进行更换处理。

4.7新增除尘器本体高度与已有除尘器一致，除尘器箱体及灰斗框架均为钢结构材质。

4.8新增除尘器配套相关电气柜及控制系统（含气力输灰的电气控制系统）。

4.9新增的配电柜、控制柜及其他控制系统放置于原有除尘器系统配电室内（位于原有除尘器箱体正下方）。

4.10与此次改造相关的其他所有配套设施的改造及移位（含已有储气罐及管道移位、原有除尘器配套设施等）均由投标方负责（桩基及土建除外）。

- 五、改造要求

5.1整个系统改造完毕后除尘器外排粉尘浓度达到超低排放标准，即出口排放浓度≤10mg/Nm3。

5.2新增除尘器箱体需配备分室压差显示控制功能，能对每个分室测量压差并在控制系统中显示，实现分室定压反吹和预警切断等功能，每个分箱体必须能实现在线检修和更换布袋功能。

5.3除尘器高度与已有除尘器一致，立柱及框架均为钢结构，除尘器箱体及灰斗整体保温，保温层厚度≥50mm（具体与已有除尘器一致），保温层外用彩瓦包裹。

5.4除尘器外壳箱体壁板材料选用Q235B、壁厚≥5mm厚的优质板材经压型加工而成，灰斗壁板采用壁厚≥6mm厚的优质板材及型材组合而成，能承受12000Pa负压。

5.5除尘器设检修平台及钢梯（走梯），灰斗上部设检修门，顶部设防雨设施、排水设施。

5.6风机进口管道改造后的厚度不小于10mm。

5.7电气、自动控制与仪表系统

5.7.1除尘器的反吹清灰控制采用手动和自动两种方式，可相互转换，自动控制采用压差和定时两种控制方式，可相互转换。压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处，当达到设定的压差值时，除尘器各室依次进行反吹清灰。反吹清灰按分室离线依次进行，手动控制在机旁控制柜上进行。

5.7.2除尘系统采用PLC配合上位机进行自动控制，PLC系统型号与已有除尘器一致，控制部件及测控参数在上位机上显示，操作人员可通过上位机对系统进行人工控制。

5.7.3现场不允许有配电箱，所有控制都是集中控制。

5.7.4 PLC程序由投标方自行编程（预留20%的备用点），同时保留15%备用模块插槽，并将调试运行后的程序提供给招标方并提供培训。

5.7.5所有强电、弱电均按国家设计标准进行设计，电缆按规范分层铺设，按国家相关规范进行施工（制造、安装）。

5.7.6所有I/O模块有20%余量（调试后），模拟量信号加信号隔离器，每个信号隔离器配独立的电源空开。

5.7.7所有外部数字信号必须采用中间继电器进行信号隔离，防止线路故障烧坏模块。

5.7.8柜内具体线路布置以及柜体安装需和招标方提前协商，待招标方确认后方可设计、安装。

5.7.9本系统采用PLC+上位机自动化集中控制，控制低压电动、脉冲系统的运行和管理，实现自动化操作运行管理。

5.7.10自动控制采用“三电”一体化控制系统，电控和仪控采用同一台PLC控制。

5.7.11仪表的设计安装严格按照仪表安装和使用说明书的要求执行，便于维修和保养，户外安装的变送器应有必备的防护保护措施。

5.7.12仪表信号全部进入除尘器的电脑画面（控制室直接读取）、重要参数增加报警显示。

5.7.13所有桥架均为玻璃钢材质。

5.7.14外部进入的仪表信号必须隔离，现场控制强弱电必须分开控制。

5.8平台、梯子、支架等其他钢构系统

5.8.1钢结构件应符合有关的钢结构设计规范；

5.8.2就除尘器的钢结构而言支承结构应是自撑式的，任何水平荷载都不能转移到别的结构上，如有膨胀位移，提供位移尺寸和方向，并提供自身载荷分布图；

5.8.3钢结构的设计应简化现场安装步聚，尽量减少现场焊接工序；

5.8.4本工程红线范围内所有阀门、仪表及其他操作区域均设钢平台（尽量为走梯），除尘管道支架均为钢支架。

5.8.5所有平台栏杆及梯子做法均按买方提供的要求制作安装。

5.8.6本工程所涉及的所有设备及钢结构、建筑物外表面涂装要求均按招标方提供的《厂区管道及设备着色规范要求》执行。

5.9由于此项目是改造项目，投标厂家在做方案前需与招标方进行技术交流和现场勘测，以便制定出更合理的方案。

- 六、招标方与投标方负责范围

6.1投标方负责范围

6.1.1投标方设计范围

★工艺：投标方负责整个白灰窑尾除尘器扩容改造的工艺改造设计，包括除尘器本体、其他附属设施及总图布置设计。

★电气：投标方负责整个改造项目的电气及自控设计。

★公辅：投标方负责工艺总图布置、设备选型、电气、仪表、照明、防雷及保护接地等公辅设计。

★其他：投标方负责提供给招标方整个改造系统总用电负荷电气外线条件、土建条件及能源介质接点条件等。

6.1.2 投标方供货及改造、安装范围

★除尘器本体（包括梯子及平台）、配电柜、工控机及控制系统、管道支架、原有布袋及骨架换新、气力输灰系统、风机进口管道改造、储气罐、与此改造项目有关的其他设施移位、改造等均由投标方负责供货及安装。

★动力电缆、控制电缆及桥架均由投标方负责供货及安装。

★投标方负责公辅施设（包括消防、给排水、通风、采暖、电气、仪表、照明、空调、防雷及保护接地等）的供货及安装。

★储气罐出口（包括阀门）至除尘器各用气点之间的管道均由投标方负责供货及安装。

★除招标方供货及安装范围以外的其他辅助设备的供货及安装均由投标方负责。

★负责整个改造工程的调试。

6.2招标方负责范围

6.2.1招标方设计及施工范围

★招标方只负责整个改造过程中的土建（含桩基）设计及施工。

★招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的配电柜进线接口处。

★招标方负责将压缩空气接至储气罐进口处。

- 七、其他

- 投标文件中必须包含以下材料

- 7.1.整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

- 7.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

- 主要设备报价清单（单台）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增主体设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 布袋除尘器本体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 布袋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 骨架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 电磁脉冲阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 气动提升阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 卸料器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 储气罐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 气力输送系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电气自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 低压配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 除尘器控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 现场操作箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 高低料位计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 仪表 照明等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原有布袋更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 原有骨架更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 风机进风管道改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 其他设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 设备费总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装费用（含拆除） |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 设计费用 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.3工期计划表。

- 7.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

- 附件1：技术方案详述

- 附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

- 附件3：设计技术资料及其交付进度

- 附件4：施工技术及实施方案

- 附件5：人员培训

- 附件6：技术服务

- 附件7；保证值和考核办法

- 附件8：平立面工艺布置图及其他附图

- 附件9：专利及技术诀窍等

- 附件10：设备制造标准及出厂前检验

- 附件11：备件及消耗件清单

- 附件12：子供货商明细表

- 附件13：设备交货及建设进度

- 附件14：资质及业绩表

- 建安工程要求

8.1建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：无预付款；合同价在 30 万以下的，工程完工后付至合同价的70%。合同价在30万以上的，发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

8.2 建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若承包人达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向发包人支付违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。

8.3 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

8.4 施工期间承包人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人支付违约金500元。

8.5 发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

8.6 承包人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

8.7 发包人、承包人方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。

- 对投标人资质要求

9.1开标前投标人需查看现场，并与业主在施工方案及布置上进行技术交流。

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）具备承担本项目的资金及资信能力；

（3）投标人具备资质满足以下要求：

设计资质：冶金行业乙级及以上资质或环境工程（大气污染防治工程）专项乙级及以上资质；

安装资质：冶金工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质；

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票；

（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

（7）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）投标人中标后，不能再进行非法转包。

（9）项目经理至少具有机电工程专业二级建造师注册人员。

- 9.2投标方需提供近两年来设计风量大于8万m3/h除尘工程总承包业务成功投运的业绩证明。

- 十、联系方式

- 工程部设计处   郭彦深  17756536935

- 工程部工程处    周伟   13965163195

铁前事业部     晋华  13195539906

- 十一、附图