芜湖新兴铸管有限责任公司

DN80-600特喷线-内磨及喷锌除尘系统

技术规格书

编  制：

审  核：

会  签：

批  准：

2021年12月15日

目    录

1、概  述	1

1.1 简介	1

1.2 名词解释	1

2、投标要求	1

3、项目要求	1

3.1 项目建设内容	1

3.2双方负责范围	1

3.3 自然与环境条件	1

3.4 环保设计依据及执行标准	1

4、技术要求	1

4.1除尘系统基本设计原则	1

4. 2除尘器技术要求	1

4. 3旋风除尘器	1

4. 4电气系统	1

4. 5除尘系统配套设施	1

5、投标方投标工作内容	1

6、通用要求	1

6.1安全环保	1

6.2机械	1

6.3电气	1

6.4信息化	1

6.5图纸和设计	1

7、验收	1

8、资质要求	1

9、建安要求	1

# 1、概  述

## 1.1 简介

本文件是芜湖新兴铸管有限责任公司DN80-600铸管特喷线新建项目-内磨及喷锌除尘系统设备供货（共2套）的招标技术要求，包含：吸尘罩及除尘管网设计优化；除尘系统（除尘器、风机、电机、烟囱、电控系统等）设计、供货、安装施工及调试；除尘系统成套的电控系统（含风机变频器等）设计、供货、安装施工及调试。

投标商（供货商）提供的技术文件、设备及技术服务内容应符合此文件要求。

## 1.2 名词解释

- 卖方：指中标的投标商（供货商）

- 买方：芜湖新兴铸管有限责任公司

- 交货期：合同签订生效后，至最后一批标的设备到达合同所约定地点的日期。

- 安装、调试期：设备交货后（交货期结束）至热负荷试车之间的时间段。

- 热负荷试车：是指安装调试期结束后，至达产期限。

- 达产期：设备热负荷试车开始计时，至验收合格签字时间，包含设备数据采集和信息交互功能达到技术要求。

# 2、投标要求

本项目采用国内公开招标方式。

1）投标方对其提供的技术、供货设备的质量、性能和消耗指标完全负责。

2）投标方所提供的设备应达到国际先进水平，并具有经济、可靠的特点。并提供近5年类似业绩证明材料，且不少于3份。

3）投标方提供的技术和设备，确保无知识产权的纠纷（含设备投入使用后）

4）投标方应按招标文件的要求，提交由买卖双方分别供货的详细供货范围及分交方案，投标方对技术和设备运行总负责，并不得利用分包商工作失误来逃避其应负的责任。最终版图纸需买方审核确认后，卖方方可进行施工。

5）投标方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。

6）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力；营业执照处于有效期。

7）具备承担本项目的资金及资信能力。

8）具有有效的安全生产许可证。

9）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

# 3、项目要求

## 3.1 项目建设内容

本项目主要内容为芜湖新兴DN80-600铸管特喷线新建项目-内磨及喷锌除尘系统设备供货（含系统设计优化、安装及调试）。卖方负责对除尘系统进行合理设计，对末端除尘罩及管道进行优化设计，并对末端除尘效果及对外排放达标负责。

- 内磨除尘系统，主要污染物为含铁屑粉尘及烟气，除尘点为8工位内磨工位（承插口均打磨），系统参考处理风量为8万立方米/小时，系统参考风压5000pa，风机启动装置为变频器。

- 喷锌除尘系统，主要污染物为锌粉及含锌烟气，除尘点为双工位喷锌机内（喷锌机进行封闭），系统参考处理风量为5万立方米/小时，系统参考风压为5000Pa，配套前置旋风除尘器，风机启动装置为变频器。喷锌除尘器按照《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》AQ4273-2016国家规范设计，符合安全环保及粉尘防爆要求设计。

| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内磨除尘 系统设备 | 主要设备参数： 1）布袋除尘器 参考风量：80000m3/h 过滤风速：＜0.8m/min 介质温度：≤120℃ 粉尘：含铁屑粉尘 2）变频离心风机 参考风量：80000m3/h 参考风压：5000Pa 介质温度：≤120℃ 带电动调节门、进出口膨胀节和法兰，配套变频电机 3）配套管道阀门（16个） | 1 | 套 | 卖方需对除尘系统包含除尘管道路由及吸尘罩进行优化设计，以使整个系统达到最佳的除尘效果 |
| 2 | 喷锌除尘 系统设备 | 主要设备参数： 1）脉冲布袋除尘器 参考风量：50000m3/h 过滤风速：＜0.8m/min 介质温度：≤120℃ 粉尘：锌粉及含锌烟气 2）变频离心风机 参考风量：50000m3/h 参考风压：5000Pa 介质温度：≤120℃ 带电动调节门、进出口膨胀节和法兰，配套变频电机，前置旋风除尘器 | 1 | 套 | 需对除尘系统进行优化设计，以使整个系统达到最佳的除尘效果 |

本项目具体细节需要卖方现场勘查及与设备厂家、工艺专业进行充分沟通确定。

## 3.2双方负责范围

卖方负责范围：

- 卖方负责整套除尘系统，包括除尘器、风机、电机、烟囱及配套设备、除尘管道阀门、电气等的设计、供货、安装及调试。

- 卖方负责对除尘管道路由、收尘罩及各收尘口风量和风速计算调配的优化设计，对最终岗位的除尘效果和外排达标排放负责。

- 卖方负责提供除尘器、风机及烟囱尺寸、载荷以及配电室和放灰口相关布置图，还需提供含除尘器在内的可用于施工的详细图纸。

- 卖方提供除尘器系统相关风、电、水等能源接入的条件需求。

买方负责范围：

- 土建基础设计和施工（每个除尘器带4.5米高混凝土平台下面是配电和控制室以及卸灰区域）。

- 电源接引至系统总配电进线柜上。

- 空压风或氮气及冷却水等接引至系统界面进口范围1m处，由卖方负责与设备连接。

- 买方负责将除尘管道接至除尘器范围1m内。

## 3.3 自然与环境条件

### 3.3.1 气象与水文

本项目建设3地区属亚热带湿润季风气候。地势南高北低，地形呈不规则长条状。地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布。该地区光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温15-16摄氏度，日照时数2000小时左右。最热月为7-8月，平均气温超过28摄氏度，极端最高气温接近40摄氏度；最冷月为1月，月平均气温仅3摄氏度。该地区降雨充沛，年降雨量1200毫米，但分布不均，主要集中在春季、梅雨季和初冬，无霜期每年达219-240天。

### 3.3.2 电力及辅助条件

车间动力电源：

- 供电系统：三相四线制

- 额定电压：AC 380V

- 电压波动范围：±10%

- 额定工作频率：50HZ

设备冷却水：

- 循环水压力：2~3bar

气源：

- 空压风或氮气： 0.5~0.6MPa

## 3.4 环保设计依据及执行标准

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

建设项目环境保护管理条例1998年发布（2017年7月16日修订）

环保部2018年第九号文，《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》——“2+26”城市特别排放限值。

YB 9066-95               冶金工业环境保护设计规定

GB 16297-96             《大汽污染物综合排放标准》

GB3095-2012             《环境空气质量要求》

GB 8978-1996            《污水综合排放标准》

GB50019—2015           《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB12348-2008            《工业企业厂界噪声标准》

GB50087-2013            《工业企业噪声控制设计规范》

GB/T6719-2009           《袋式除尘器技术要求》

GB50235-2010           《工业金属管道工程施工及验收规范》

HJ/T328-2006            《环境保护产品技术要求脉冲喷吹类袋式除尘器》

HJ/T327-2006            《环境保护产品技术要求袋式除尘器滤袋》

HJ/T324-2006            《环境保护产品技术要求袋式除尘器用滤料》

HJ/T284-2006            《环境保护产品技术要求袋式除尘器用电磁脉冲阀》

JB/T8471-2010           《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》

JB/T8690-2014           《工业通风机噪声限值》

GB8959-2007            《铸造防尘技术规程》

HJ 435-2008              《钢铁工业除尘工程技术规范》

T/CFA03802-2-2017       《铸造行业大气污染排放限值》

DB 13/ 2322-2016         《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

HJ75-2017               《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》

AQ4273-2016            《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》

国家及行业其它现行相关标准规范，不仅限于上述规范、标准。

| 主要污染物的排放限制见下表： 污染物名称 | 有组织排放限值 mg/m³ | 无组织排放限值 mg/m³ | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 5（岗位粉尘为2） | T/CFA03802-2-2017 和DB44/27-2001 “2+26”城市特别排放限值 及超低排放标准 |
| 噪声 | 85dB |  | GB50087-2013 |

# 4、技术要求

## 4.1 除尘系统基本设计原则

- 卖方根据扬尘点情况对除尘系统进行优化设计，对最终岗位的除尘效果和外排达标排放负责，对除尘系统的安全负责。与工艺设计充分沟通，提供完整的设计图纸，基础及外围条件图纸。系统设计必须以满足工艺布置要求、现场除尘效果为前提，卖方设计考虑必要的附属设施。

- 除尘系统除尘罩、管道路由及系统风量需由卖方进行优化设计。要根据实际除尘需要考虑粉尘捕集方式，并且有能够调节风量平衡的措施（手动/电动或气动阀门）。

- 除尘系统的总体布置应符合以下要求：

a、在投资和运行经济合理情况下工艺流程合理，除尘器应尽量靠近污染源布置；

b、合理利用地形、厂房、设备布置条件；

c、充分利用厂区公用设施及供配电系统；

d、交通便利、运输畅通，方便施工及运行维护。

- 可通过设置管道阀门实现除尘点的开闭控制。根据不同工作条件下的集烟需要打开或关闭，并能够根据实际工艺要求调节开度，如有必要可和现场设备实现操作集成。

- 除尘器具有合理的安装和检修空间，具有合理的卸灰运输通道。

- 应能针对污染源的规律和特点，以及厂房结构和现场条件，合理设计管网系统，尽可能减少弯头，保持走向通畅，以减少系统阻力。

- 管道应有防积灰措施，应合理设置清灰孔和检查门。

- 粉尘储存和运输应防止二次污染，卸灰系统应结合工厂设施进行设计。

- 采用先进、成熟、可靠的技术与装备，技术指标达到国内同类项目先进水平。

- 除尘系统操作、维护、检修方便，具有完善的自动检测、控制功能。

- 除尘设施的设置与生产模式相适应，不得影响工艺生产操作和维护检修。

- 充分考虑运行费用，降低运行能耗。

- 因地制宜，合理布局，减少占地面积。

- 设置必要的梯子、平台、栏杆、防护罩、照明等设施，满足劳动安全卫生的要求。整个系统配套设施的设置符合安全质量体系的要求。

- 烟囱高度满足相关规范，并带有取样平台、斜爬梯或螺旋爬梯和防雷接地装置。烟囱设监测平台和监测孔，并设置走梯，采样点位、采样孔、采样平台等按相关规范执行。具体要求：采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径和距上述部件上游方向不小于2倍直径处，烟囱取样口设置走梯，走梯宽度不小于900mm，取样口平台宽度不小于2米，平台上应有永久性的 220V 固定电源，至少布设3个16A的三相插座，取样口内径不小于80mm，管长不大于100mm。护栏高度不低于1.2m，平台采用非镂空设计，脚部挡板高度不低于10cm。

- 除尘风管在安装完毕后应进行清扫，保证风管内不留任何杂物。

- 除尘管道弯头曲率半径大于等于1.5R。

- 除尘罩应尽可能的密封，美观、不影响工艺生产，能将烟尘完全捕集。

## 4. 2 除尘器技术要求

- 除尘器应根据粉尘的性质进行防火、防爆设计。喷锌除尘系统电机应为防爆电机，应有防自燃的自动灭火装置、防爆装置、温湿度感应控制调节报警及紧急降温系统、粉尘浓度报警系统、前端阻火设计、防火阀，投标时说明措施的设计思路和工作原理，并且保证设备出厂前进行泄漏试验，保证漏风率为零，同时除尘器应加装泄爆阀。喷锌除尘器所有电机，风机及电气元件进行防火、防爆设计。

- 除尘器进出口、风机进出口应设置软连接，软连接使用寿命不低于两年。

- 除尘器出口浓度＜10mg/m3，滤料为抗静电阻燃覆膜水刺毡，单位重量≥550g/Nm3，常温，能够防水防油防静电，有效使用寿命大于2年。滤料应根据实际粉尘性质和使用条件选取，但必须经过买方确认。长袋离线脉冲除尘器布袋间距（边缘距离）横向≥40mm，纵向≥100mm。

- 除尘器人孔、检修门制作采用剪冲工艺，重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后，进行密封试验，确保无变形、无泄漏。

- 各层平台按标准安装防雨照明灯。

- 设备着色：除尘器海灰(75，B05)，风机海灰(75，B05)，电机深豆绿色(29，G09），控制柜玉灰(83，GY11)。

- 箱体：布袋除尘器箱体壁板材料选用Q235B，壁厚不小于6mm厚的优质板材经压型加工而成，除尘器箱体确保耐压大于±8,000Pa。

- 灰斗：采用锥形灰斗，灰斗四个侧面的角度均＞65°，灰斗壁板对角线误差<5mm，灰斗内四角做圆弧过渡板；设计有良好的结构和足够数量的加强筋板，确保设备承受满灰时的重量和耐压强度；内磨除尘器灰斗总容积不小于70立方，喷锌除尘器灰斗总容积不小于42立方；每个灰斗包括仓壁振动器、料位计、人孔门、插板阀（喷锌系统采用半球阀）、星型卸灰阀。设置检修平台，方便检修。喷锌除尘器灰斗需保温处理。

- 脉冲喷吹系统：采用淹没式脉冲阀，DC24V，膜片及阀体寿命(在0.6Mpa压力下)≥100万次。喷吹管固定端设计时要求拆卸方便，喷吹管的固定螺栓要求采用不锈钢材质。脉冲阀喷吹用的分气包设计制造检验应参照压力容器标准和和有关设计规范要求执行；气包容积要能够满足脉冲阀喷吹后，单个气包压降不小于30％的要求；分气包设排污阀(置于箱体外)、（带表弯、阀门）压力表、气包之间连通管和阀门等附件。要求配套储气罐，储气罐容积3m³；储气罐为压力容器，其设计、选材、制作按照国家标准、有关设计规范执行；储气罐上配套安全阀、排污装置及压力表；储气罐出口设置防油、防水装置等。卖方负责储气罐在当地报验工作。

- 除尘器露天布置，考虑防风、防雨、等措施，以及设备本身的防雷和接地措施。

- 除尘器、风机及其辅助设备、阀门的噪音在距离设备1m处不大于85dB(A)，风机应考虑必要的消音措施（设置隔音房）。

- 除尘器适应24小时连续运行的工作制度。

- 除尘器顶部设有轻便式顶盖，开启方便（确保强度、钢质及密封性）；同时箱体顶盖设计成有一定的倾斜度，以保证雨水畅通，防止积水。

- 爬梯、平台、栏杆、管道：除尘器设置必要的爬梯、平台及护栏。除有安全规定的防止掉落危险的位置用花纹板外，其它所有平台、楼梯采用格栅式踏步，平台踏板采用δ≥5mm花纹钢板或钢格板制作，踏板剪切、折弯。除尘系统管道及平台、扶梯、踏板及栏杆的设计、选材、制作按照国家标准、有关设计规范执行。仓壁振动器、检修门按照方便检修的原则设置检修平台。

- 阀门：脉冲布袋除尘器具备离线清灰和离线检修清灰功能，除尘器每室设清灰用离线阀、每室进风口设手动调节阀门（带阀板开度指示、定位固定装置）。离线阀启闭灵活、开闭到位、无漏气现象；箱体入口调节阀启闭灵活、开闭到位。

- 要求除尘器进出口及每室离线阀两侧均配有压差检测装置，检测信号进入中控显示。每个箱体进出口处均设置一个机械式压力检测点，以检测气流分布的均匀程度，直观检测显示布袋内外压差。

- 配套件采用标准化元件和标准化设备组件，以适合用户使用更换的需要，选用国家标准产品或质量可靠、性能鉴定合格的优质产品。

- 设备焊接件严格执行国家有关焊接标准。根据零部件的重要性进行直观检查和相应的无损探伤检查。凡是连续焊接均要求气体保护焊接，并采用煤油渗漏法进行焊缝检验。除加强筋外，所有壁板均需双面满焊。

- 除尘器主要部件出厂前需进行预组装。设备的各个组件和部件，按需备有吊耳或吊孔。

- 除尘器本体设计时，要求充分考虑强度，能够承受地震、风、雪、检修等负荷。

- 输、卸灰系统设备：包含水平螺旋输送机、自动卸灰阀、接灰装置（含仓壁振动器、高低料位计，立柱、平台、支架、扶梯）等。内磨除尘器加吸排灌口（接口DN150），喷锌除尘器采用常规放灰方式设计。

- 所有低压电动机采用节能型电动机，并符合国家最新节能标准要求。

- 除尘器每个箱体要有测温探头、氮气管道或空压风管道及阀门。喷锌除尘器使用氮气管道。

- 除尘器含烟囱及内部所有管道，由卖方负责供货及安装；烟囱高度满足规范要求。

- 投标时，应注明设备厂家，并且不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。照明为高效节能的LED等，电机需采用国家推荐的高效节能目录中的推荐电机，电机使用二级能耗及以上节能电机(GB18613-2020），电机防护等级IP55。系统用电功率因素应大于0.9。

## 4. 3 旋风除尘器

旋风除尘器与喷锌布袋除尘器配套使用，应满足系统风量设计要求，壁厚不小于6mm，设集中储灰斗，仓壁振动器，卸灰运输无二次扬尘，并且易装载转运，旋风卸灰间要进行封闭处理。

## 4. 4 电气系统

1)	除尘器选用S7-1500系列PLC；具有以太网通讯模块，交换机、工控机采用知名品牌，画面使用正版TIA-WINCC，显示器尺寸为27英寸；PLC柜门配备10寸知名品牌工业面板，用以显示除尘系统参数及主要控制；现场配电箱选用双层、密闭不锈钢箱防爆箱；所有喷吹阀、脉冲阀要有续流二极管；所有喷吹阀提升阀要有防雨雪措施；电缆桥架的采用按照标准制作。

2)	电气控制柜体采用标准威图柜体，元器件单面安装，颜色驼灰。（所有电气元件均采用市场能正常采购到的标准元件，禁止使用自己制作的元件）

3)	变频器选用国际知名品牌。

4)	除尘器按照设置PLC系统，对除尘器进行控制，除尘PLC故障时自动回到就地操作模式，就地操作模式能对现场进行手动操作。除尘器的操作通过安装在除尘值班室内的工控机进行操作。

5)	除尘器的反吹清灰控制采用压差、时间、混合三种控制方式，混合控制方式以时间为主，压差优先，通常情况下，置于混合控制方式，也可以切换到手动清灰，分别对每个室进行单独清灰；压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处；除尘器的每个箱体进口处均设置一个压力检测点，以检测气流分布的均匀程度。

6)	除尘器配带机旁清灰控制柜和机房仪表柜（包括主控柜和仪表柜，安装在除尘系统操作室内)。清灰控制柜设手动和自动转换开关，当置于手动位置时，供除尘器清灰设备的检修及调试用；当置于自动位置时，按清灰程序控制。手动时螺旋输送机和各除尘箱体卸灰星形给料机之间要设置单机与联锁。控制柜和仪表柜应预留有20％输入和输出点。

7)	电控柜防护等级不低于IP30，防尘、防小动物。配电柜壳体采用2.0mm以上冷轧板压制成型、操作箱采用1.5mm以上冷轧板压制成型导轨结实。

8)	除尘器中的运转设备均应设置机械故障报警装置，当任一运转设备发生故障时，则立即发出故障信号，并送至操作室内，在主控柜上设置显示报警。如果5分钟后，故障信号仍无消除，则运转设备便可自动断电停止运行。

9)	卸灰间外设置声光报警，除尘储灰量达到料位计时，开始报警提醒岗位操作人员开始卸灰。

10)	除尘系统的PLC将所有的除尘系统信号送至主控制系统PLC，操作终端设置除尘器值班室。除尘器各运行参数需全部引至上位机画面，并有历史曲线可查。

11)	工厂设计与除尘器信号交接点如下：

	除尘系统主风机的运行信号

	除尘系统主风机的停止信号。

	除尘器提供给买方（工厂设计）以下信号进入中控室显示：

	除尘器清灰系统正常运行信号

	除尘器清灰系统故障信号

	除尘器卸灰系统正常运行信号

	除尘器卸灰系统故障信号

	贮灰仓高料位信号

	除尘器进出口压差信号（4~20mmA电流信号）

	除尘器其他运行控制信号

12)	除尘器应设有必要的照明和检修所需的电源插座。

13)	除尘器PLC柜有数据显示，可在工控机上对脉冲阀动作时间、间隔时间，提升阀动作时间等参数在屏幕上现场修改，并可在触摸屏上监视除尘器运行状态和控制除尘器的相关设备。

14)	除尘器本体的照明（包括除尘风机处照明，开关需单设）、检修电源箱及防雷接地系统由卖方负责。照明采用防雨LED节能灯。

15)	现场检修电源配置：除尘器螺旋输送机平台设置检修电源总容量200A。检修电源箱内断路器需具备漏电保护功能，要求一机一闸一漏。

16）除尘系统的检测项目应还包括以下内容：

	  除尘器入口烟气温度检测，各个箱室进出口压力检测

	风机轴承温度、风门开度

	电机轴承温度、定子温度

	电机电流

	风机转速

风机测振

	风机出口流量

	风机进口压力

	布袋除尘器、旋风除尘器进出口压差

	末端阀门的开关显示

	以上检测内容均要在上位机（卖方提供）显示。

## 4. 5 除尘系统配套设施

1)	反吹供应系统，应由管路排水装置、贮气罐、调压装置及除油、除水净化设备等组成。

2)	除尘系统输灰、卸灰装置均采用手动和自动两种控制方式进行控制。手动控制在机旁和风机操作室均可进行控制，自动控制采用料位控制和定时控制两种方式。喷锌除尘系统要求集中连续卸灰，采用卸灰小车接灰，一用一备设计供货，小车内套吨袋设计，卸灰过程无二次扬尘。卸灰间、配电室应封闭设计。

3)	除尘系统应设计考虑配电房、卸灰间等附属设施。

4)	所有选用配套件符合国家标准要求及相关认证。

5)	安全栏杆、安全通道等严格按国家相关标准执行。

6)	焊接件需满足相关标准规范，在车间内加工制作件、箱体须用自动焊机焊接。

7)	配电室等按照国家规范要求，做防雷接地设计。

# 5、投标方投标工作内容

- 认真阅读分析标书的各项内容，并针对标书内容作出相应响应。

- 方案设计：投标方根据买方提供的资料和现场勘探实际情况进行设计。包括：设备描述，设备组成，设备结构图和布置图，设备尺寸、重量，设备配置表（型号、品牌等），设备主要技术参数，能源消耗，设计计算说明书等。

- 投标方投标方案，可优于招标文件要求。

- 随机备件免费供应，满足6个月连续生产需要。列出随机备件的明细、数量及单价,卖方对提供的随机备件明细、数量和质量负责。

- 设备材料及配件选型明细表（供参考）：

| 序号 | 名称 |  | 型号（规格） | 材质（是否耐高温℃） | 钢板厚度（mm） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器 | 本体 |  |  |  |  |
| 2 |  | 反吹系统 |  |  |  |  |
| 3 |  | 滤袋 |  |  | — |  |
| 4 | 减速机电机 |  |  |  | — |  |
| 5 | 风机 |  |  |  | — |  |
| 6 | 管道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 阀门 |  |  |  | — |  |
| 8 | 轴承 |  |  |  | — |  |
| 9 | 紧固件等标准件 |  |  |  | — |  |
| 10 | 开关、接触器、继电气 |  |  |  | — |  |
| 11 | 输入面板 |  |  |  | — |  |
| 12 | PLC |  |  |  | — |  |
| 13 | 变频器 |  |  |  | — |  |
| 14 | 工控机 |  |  |  | — |  |
| 15 | 电源 |  |  |  | — |  |
| 16 | 电缆 |  |  |  | — |  |
| 17 | 编码器 |  |  |  | — |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

- 交货期：合同签订后    天完成，开始试运行。

# 6、通用要求

## 6.1安全环保

### 6.1.1安全

配备皮带护罩、联轴罩、护栏、格栅和其他防护装置。

材料应：不燃或难燃（如果为塑料制品）、不刺激皮肤、防腐、在安全级别限度之下使用（能力、压力、温度和强度）。要符合油漆、油料和其他化学品的安全标准的规定。所有材料在选用时应考虑环境条件。

设备应配备安全说明书。说明书还应包括有关设备重大极端危险、建议、非常规检查和测试的信息。

系统控制优先使用故障自动防护控制系统和联锁安全防护系统。

安全构件设计制造单位需具备相应的资质。

### 6.1.2环保

  - 粉尘控制

采取一切必要的措施，防控现场作业而产生的粉尘。

  - 禁用材料

禁止使用以下材料：

- 含有石棉的产品。

- 含有附加尿素甲醛的产品。

- 含有多氯联苯的产品。

- 含有氯化碳氟化合物的产品。

- 含铅超过0.2%的焊剂或熔剂以及含铅超过8%的家用水管或管道配件。

- 含铅油漆。

### 6.1.3噪声控制和静音操作

各传动机械系统装置的噪声做隔音等措施，满足工业企业内工作场所噪声限值（≤85dB）。

### 6.1.4节能

使用高效的机械系统、设备和计算机控制措施，实现节能措施。

## 6.2机械

  - 操作和维修

设施操作系统的设计应保证操作简便、高效，并能在使用期内轻松地进行经济实惠的维修。部件标准化,采用标准化部件降低维修成本。

标准件如轴承、减速机、抱闸等设计采用国内国际先进公司的系列产品，以保证零部件良好的互换性；

  - 仪表仪器

各个系统都应配备足够的测量仪器，帮助操作员对系统进行测试、操作和调节。

  - 设备润滑

有相对运动的部位设置润滑装置，高速或重载或环境差的部位设置在线润滑装置。

  - 设备冗余

系统故障导致修理费非常高或需要更换生产设备时，或者对应用程序极为重要的活动被打断时，提供冗余系统或设备。

  - 其他要求：

非标设备标识，对有追溯性要求的部件进行永久性标识，无特殊要求的不进行任何标识。

设计、制作均采用公制单位，紧固件采用公制螺纹；

电机、减速机、钢丝绳、钢轨、车轮、密封件等标准件选型全部按照冶金或重载使用条件、级别选型、采购；

钢板、型材、铸件等非标件、原材料必须全部提供有效的出厂检验合格证书、入厂检验合格报告。保留试样、提供条件，以便买方或第三方复检；

产品制造符合ISO9000质量保证体系要求，具备买方或第三方核查、检验条件。

设备表面颜色，热态移动设备和外露旋转部件采用黄色、安全构件采用黄黑相间的颜色。主体设备采用蓝色，工艺管网和阀门根据介质类别选用相应颜色。具体色号在技术协议中确定。

  - 机械设计规则

使用最新版本《机械设计术手册》。

若这些标准与本文件发生冲突，以更严格者为准。

## 6.3电气

  - 电气系统 接入动力电源为380伏/3相/50赫兹。

  - 所有设计必须符合国内电气设计规范，此次设计需具体执行的相关国际和国内标准和规范由卖方在应标时详细列出。

  - 工控采用铸管行业国际领先的控制技术和手段，选用性能可靠、运算能力强的PLC控制器和其他电气元件，实现铸管生产线的自动化。

  - 所有软件（包括系统软件、驱动程序、应用软件等）为正版软件；系统软件（包括编程、组态）必须采用中英文版本，必须是基于Windows开发的软件；控制系统操作界面必须为中文。

  - 电气设备低压配电柜、传动柜、控制柜和变频柜等必须符合规范。

  - 电气系统采取保护功能：过载保护、短路保护、过电压/欠电压保护、接地保护等。

  - 所有整流、逆变电子单元（即直流调速器、变频器等）均需配有滤波电抗器，防止无线电辐射和干扰其他设备和通讯线路正常工作；防止电源系统被高次谐波污染。

  - PLC之间的通讯通过Industrial Ethernet(工业以太网)进行,通讯速率100M/S，每套PLC必须配上相应的以太网通讯网卡，每套PLC中CPU模块要有两个以太网端口均带PROFIBUS-DP网络通讯接口和编程接口。

  - 要求电气系统设计和设备选型必须考虑夏季气温很高和铸管行业高温及多粉尘的特点，杜绝设备在运行中降容使用。

  - 高温区域的电缆桥架必须采取隔热措施，电缆必须选用耐高温电缆。

  - 卖方确保提供的电气设备（包括配套设备）必须是全新的、未使用过的、技术先进、成熟可靠、并经过严格的出厂试验和质量检测的产品。

  - 电控系统元器件的性能应满足国际电工IEC标准，电气元件要通过中国3C认证。

  - 电气元件软启动器、变频器、人机界面、编码器、工控机、智能开关、塑壳开关、空气开关、接触器、热继电气、电机保护等选用国际知名品牌。

  - 现场接近开关、限位等选用进口或国产一线品牌的产品。

  - 电气元件选用品牌和具体型号请在报价时详细列出。

  - 卸灰搅拢使用电机为防爆电机

- 设备的控制系统应采用PLC控制，系统预留一个网口用于工业数据采集，触摸屏本体带网口；PLC与触摸屏IP地址、子网掩码、路由器地址或默认网关参数按照买方要求配置；使能连接机制中的允许从远程伙伴使用PUT/GET通信访问。

- PLC开关量应预留不少于20%备用输入与输出通道。模拟量AI、AO点预留4路；

- 温度、压力、流量、电压、电流等需要数据采集的信号需采用安全栅进行信号隔离。

- 直流电源回路必须采用直流开关。

- 现场至PLC输入信号，需要使用直流空开进行隔离，可以几个输入点公用1个空开（不能超过8个）。

- 液压控制回路至现场电磁阀采用1P直流断路器分组隔离，每2组阀一个开关。

- PLC电源、HIM电源与控制电源分开设计，控制电采用安全继电器进行停送电。

- 互为备用的电机采用变频或软启控制时，必须采用一对一方式，不能通过接触器切换。

- 柜内布局合理，方便检修，必须提供配电柜装配图且买方审核后制作。

- 要求超过30KW（包含30KW）电机启动必须采取降压启动方式（不频繁启动采用软启，频繁启动采用变频）。

- 工控机要求：内存32G以上，CPU I9 11代，显卡支持4K分辨率显存8g。硬盘大于200G的M.2高速固态硬盘+2T机械硬盘。带双千兆网卡，工业级控制计算机，显示器27寸曲面屏，支持4K，带电脑桌。

- 所有PLC程序、人机界面程序、变频器设置，不能设置密码（或将密码告知）调试完毕交买方。变频器、软起等设备的说明书交买方。

- 交工后卖方需要对岗位、机械、液压、电气进行培训，培训文档交买方。

## 6.4信息化

  - 约定的工厂设计与除尘器信号交接点应通过工业以太网接入数采与过程控制系统（即L2系统）。

  - 通讯协议应支持TCP/IP、OPC协议

## 6.5图纸和设计

  - 总体方案按买方要求实施，中标方按照总图布置方案进行详细施工图设计，以诚信合作为基础，具体设计通过双方充分讨论确定。

  - 卖方提供总装图、整套部件图和整套零件图。

  - 卖方提供各专业整套施工图，CAD电子版一套和纸质蓝图八套）。

# 7、验收

- 设备在工况下正式运行三个月以后，由买方指定、卖方委托当地有资质的监测部门对设备运行状况进行检测，得出验收报告。

- 正常工作过程，车间岗位粉尘达标；

- 外排达标，满足要求。

# 8、资质要求

1）施工资质要求：环保工程专业承包二级资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

2）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师资格或工程类高级技术职称；

# 9、建安要求

1）建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

2）建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

- 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

- 施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

- 招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

- 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

- 招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

- 接受联合体投标

联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述“2、投标要求”与“8、资质要求”的资格要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

投标方中标后，不能再进行非法转包。