芜湖新兴铸管有限责任公司

120吨铁水罐加盖

技术方案说明

# 项目设备与供货范围

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 供 货 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁水罐加盖装置 | 120t | 3 | 剖分式保温盖、保温盖旋转架、主机架、机载液压系统及高温油缸、配管（含高温金属软管）、机—车连接件、机载电控系统及航空插接件、机载操作件等（不含主电源到近车端子箱的供电电缆和液压系统液压介质） |
| 地面电控柜 |  | 12 | 转炉加料跨：2个（每条线1个） 高炉出铁场：8个（每个出铁场1个） 修包（铸铁）间：1个（待定） 铸管车间：1个 |

交接点：

- 进入地面电控制柜主电源（380v）由甲方负责。

- 液压站液压介质甲方负责。

- 地面电控柜、加盖装置主体及地面电控柜到加盖装置主体部分的接车电缆由乙方负责。

# 主要技术性能及描述

## 铁包加盖装置（机）的主要参数

| 技术指标 | 参数 | 技术指标 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸（闭盖状态距轨面） 长×宽×高（mm） | 8360*3660*5480（以实际测量为准） | 工作流量 | 20L/min |
| 开启最大开度（mm） | ~7060（以实际测量为准） | 电机功率 | 4KW |
| 开启最大高度(距轨面)（mm） | ~5631（以实际测量为准） | 最大开启时间 | ~20s |
| 开启最大长度（mm） | ~9420（以实际测量为准） | 最大关闭时间 | ~20s |
| 驱动方式 | 车载液压系统+高温油缸 | 工作介质 | 阻燃液压油 |
| 工作压力 | ~10MPa | 供电方式 | 地面接插 |
| 初步设计方案 | 见附图 | 事故开启 | 手动快捷开启 |

注：需经现场实物测绘后为准。

- 增设的加盖机构动作时，其打开状态下，两车互不干涉、不影响车辆运行（包括通过弯道）；

- 增设的加盖机构自重不大于4t；

- 增设的加盖机构采用就地控制柜控制或遥控控制；

- 增设的加盖机构不妨碍铁水罐的吊装、不妨碍在高炉炉下以外区域的通过、不妨碍铁水罐在铸铁机位的作业；

- 增设的加盖机构包含简便快捷的事故开启方式；

## 单机技术方案描述

### 铁包加盖系统安装与铁水包车上，一车一盖，对车上铁水包全程加盖；

### 主体结构由剖分式保温盖、保温盖旋转架、主机架、机载液压系统及高温油缸、配管（含高温金属软管）、机—车连接件、机载电控系统及航空插接件、机载操作件等组成；设备整机嵌装在铁水车上，并与铁水车用机——车连接件安装固定，并保证铁水包包盖打开时，铁水包包盖最高位置低于在线铁水包包口上沿。

### 剖分式保温盖由包盖结构件、耐高温保温棉等组成，包盖结构件本体材料为耐热不锈钢。保温盖插装在旋转架上并固定，可快速拆卸更换。耐高温保温棉耐温度为≧1200℃，使用寿命≥6个月，所有管路外要有防火、防烫措施。

### 旋转架为厚壁无缝管通过弯曲、拼接的结构件，结构件结构强度高、重量轻，同时整装置结构离罐体有一定的安全距离，以避开在旋转时可能会产生干涉到罐体突出部位；同时留出龙门钩进退钩的安全距离。通过对无缝管的多角度的弯曲，可以避开安全棚

### 主机架为焊接结构，螺栓连接嵌装在铁水车的车架上，可实现加盖装置快速吊装及拆卸。该结构为中间空腔型，在受铁时，可使油缸处在空腔内部（油缸两侧有主机架墙板，顶部有旋转臂），保护油缸不受热渣或飞溅铁水的伤害。

### 包盖的开启与关闭采用液压驱动，液压管路布置合理并进行防护，不影响吊装铁水罐作业、铁水车运行与检修。满足增设的加盖机构不妨碍铁水罐的吊装，单侧罐盖离铁水罐耳轴端部的垂直距离保持一定的安全距离（≥800mm，进退钩侧≥1200mm），并设计有效的阻挡装置，避免铁水罐对机械设备的碰撞

### 液压系统管路为整体组装式（现场焊接安装底板及连接油管即可），油缸活塞杆加装防尘密封保护罩。

### 液压系统具有溢流和泄压功能，在液压系统故障或供电故障情况下，可通过机载手动开启操作杆将保温盖快速开启，时间20秒内。

### 电控系统：电控系统分地面电控柜和车上电控系统两部分，所有需要经常插拔的电气连接全部采用航空插头方式连接；其中操作面板或遥控器均设在地面电控柜上，地面电控柜的操作系统视需要可设成多车单开单闭的单独操作模式或多车单开单闭 / 一键全开全闭（可切换）两种功能的操作模式。

## 铁包加盖编组运行时系统功能描述

### 一般情况下，由多辆安装了加盖装置的铁水车组成一列编组在线运行；本设备提供了车—车相连的供电模式：即进行编组时，可将前后加盖装置的电控系统通过航空插接件进行连接，在对任意一台车的任意一个插座进行插电后可以实现对整列编组的加盖装置进行控制的目的，以减少操作位地面供电的插接次数，并需满足遥控控制及控制柜控制，可单车及多车开闭盖。相邻铁水车铁水包盖处于打开状态时保障安全距离，确保作业过程安全可靠，互不影响。在铁水车编组停稳后，将地面电控柜的插接电缆用其自带的航空插头插入离其最近的一辆铁水车的一个插座上，即可满足整列编组控制（随便和任意一台铁水车相连即可）。控制时，编组中铁水车的控制方向永远是从车载电控箱向安装车与车连接插头方向为控制方向，按此方向，从第一辆车开始，编号从1#、2#，以此类推。

### 为保证接插电人员安全，设置三层防护措施：

#### 在电源接插箱外侧设电源开关，用于在插电/拔电之前先关闭电源开关，然后再进行插拔连接插头的操作（插电完毕后打开主电源，系统供电），以达到不带电操作的安全防护作用（电源接插箱设电源指示灯，显示电源接插箱得电状态）。

#### 系统设置的插头中接触芯电压为24V，在操作人员忘记关闭主电源在进行插电、拔电操作时，也不会产生安全事故；只有在启动开盖/闭盖操作时（按下开盖/闭盖按钮时）方才产生380V电压（此时插头已插入插座，人机处于分离状态）。

#### 电源接插箱设置漏电保护装置，如果发生漏电，系统会自动跳闸。

### 除高炉受铁、炼钢起罐时铁水罐必须敞口外，铁水罐在运输中、空罐途中，保温盖始终扣在铁水罐口上。保温盖的开、闭通过液压装置完成。液压动力由加盖装置自带的液压站提供，不影响正常的生产节奏及额外增加行车作业率。

### 开、闭盖时，在机械液压系统作用下，剖分式保温盖向前、后两边打开。

# 主要部件材质及配套件厂家

| 序号 | 部件名称 | 材质或型号 | 供 应 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温盖 | 耐热不锈钢壳体、轻质保温棉 |  |
| 2 | 摆臂连杆机构 | 20#钢管 |  |
| 3 | 执行油缸 | 耐高温、油封进口件 |  |
| 4 | 液压系统 | 四缸同步 |  |
| 4.1 | 油箱 | 不锈钢 |  |
| 4.2 | 泵 |  |  |
| 4.3 | 换向阀 |  |  |
| 4.4 | 分流集流阀 |  |  |
| 5 | 电控接触器 |  |  |
| 6 | 遥控器 |  |  |

# 执行标准

GB/T50256     电气设备试验规程

GB/5000.1~13  重型机械通用技术条件系列标准

GB50168       电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50150       电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB5226.2      机械安全机械电气设备

GBT12467      焊接质量保证一般原则

GB8923        涂装前钢材表面锈浊等级和除锈等级

GB/T 191       包装储运图示标志

GB/T 4064      电气设备安全设计导则

GB 5226.1     机械安全机械 电器设备

JB/T6996       液压系统通用技术条件

GB/T 985-2008  碳钢、低合金钢焊缝坡口的基本型式与尺寸

GB/T 7932-2003 金属材料熔焊质量要求

GB/T 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收规范

YBJ207-85       冶金机械设备安装工程施工及验收规范—液压气动和润滑系统

# 质量控制

## 按ISO9001-2000质量保证体系，运行各项质量工作。

## 在设备制造过程中，甲方有权对制造中间质量进行定期或不定期检验，乙方应接受甲方所委的监理单位进行监理工作。甲方根据乙方提供的设备制造计划，结合设备图纸、技术协议书及检验大纲确定设备制造过程中的监制时间安排并通知乙方。

## 甲方在设备监制中检查出的不合格品，有权向承制厂提出不准进入下道工序，对不合格品的处理采用以下方式：返修、报废、回用等，以上方式在征得甲方监制人员的同意后，乙方方可实施。

## 设备出厂前检验、验收，甲方和乙方联合进行，乙方在充分自检并合格后，提前15天通知甲方到厂进行设备出厂前的质量检验。如果甲方未按时到场，则乙方可在自行检验合格后，提供检验纪录并予以发货，但乙方检验结果不是最终结果，到货后甲方有权对产品进行质量检验并作出最终结果。

## 设备的整机质量保证期为货到验收合格后12个月。在质保期内，凡属制造不良、配套不当、组装不妥等原因造成损失的，乙方均实行“三包”(包退、包换、包修)，并及时派员处理，费用由乙方承担。

所有设备应满足现场电控箱的控制要求进行任意编组，具有编组内所有罐盖可同时开盖，同时关盖的功能，也可单独控制任意加盖设备，能够与现场电控箱匹配使用。

### 凡经过圆弧梁处电缆、油管等管线，应设计在圆弧梁里侧，所有管路外包裹防火软管等材料，并设计具有一定隔热功能的防护罩；油缸和硬管之间的连接软管不得超出车体最大宽度

### 应急状态下，盖体打开后，不得妨碍液压站控制箱的开闭（即保护罩的检修门不得因盖体或横梁的阻挡而无法打开）。

### 车载电控箱需设计成可拆卸式悬挂结构，以便于在不断开联接电缆的情况下，将车载电控箱进行临时移位。

# 验收标准

## 功能要满足遥控及本地操作对每台铁水包车加揭盖技术要求，生产中达到正常装卸、快速、安全、可靠。

## 可靠性经乙方制作现场冷试铁水包车加揭盖次数不小于10次，故障率为零；甲方现场冷试空车及加载行走不小于10次。对整个运转区域沿线无阻碍。现场热试铁水包车加揭盖次数不小于15次，故障率为零；调试正常后，使用期15天，故障率≤1%。

## 加盖后无明显烟尘溢出。

## 包盖密封性能及保温性能良好。

## 加揭盖装置在结构及强度应考虑车体承载力；零部件通用考虑良好互换性，保证维修方便快捷。

# 涂装和包装要求

## 涂装按GB/T5000.13要求。

## 涂装前表面整体除锈处理（不锈钢及配套件除外）。

- 涂漆：二道底漆，二道面漆。面漆颜色按甲方要求。

## 分体裸装，局部包装，加必要的防雨水侵蚀、防锈措施。

# 安装、调试、验收及考核质量保证期

## 设备的安装由甲方负责，乙方负责安装指导工作（或设备的安装由乙方负责，甲方负责提供安装场地、起吊设备，水、电、气及焊机等安装便利条件）。

## 设备的安装符合GB/T5000.10要求。

## 各润滑部位按规定要求必须充满润滑脂或润滑油。设备安装及后期维护应与

## 铁水车协调,开闭盖无任何卡阻、冲击现象。整套系统故障率不大于1%。

## 货到即开始安装，具体按甲方铁水车下线情况确定，全套安装调试结束后30天内由甲方出具验收报告给予乙方。

## 质保期为设备安装调试验收合格后12个月。最迟为货到18个月。

# 资料交付

## 设备基本设计总图――合同生效后30天

## 设备检验资料――交货时

## 设备安装、调试、使用说明书――交货时

## 发货清单、装箱单――交货时

## 合格证――交货时

## 设备竣工总图――交货时

## 提交一套电子版文挡――交货时。

# 运输方案及现场服务的提供

## 发货产品发货状态为分体运输。

## 设备交货状态：车板交货；乙方提供起吊专用钢丝绳，卸货及场地由甲方负责。

## 交货地点：甲方工地现场；

## 售后服务

### 乙方应做好设备的售后（现场）服务工作，并根据甲方的通知立即时派遣现场服务人员。

### 乙方协助用户进行设备调试直至合格，在设备安装和试运转直至合同规定的质保期间，如发现设备缺损和质量问题，乙方在48小时内及时处理解决，费用由乙方承担。乙方将委派机械工程师和电气仪表工程师进行现场服务。

### 供方负责对需方技术人员操作人员和维修人员的免费培训，培训目标要求应达到需方技术人员熟悉设备结构性能、工作原理。操作和维修人员正确掌握熟练操作作业规程。

# 其他责任

## 铁包加盖装置（机）依据甲方现有铁水车和铁包进行开发设计，并在其上进行使用，乙方进行现场测绘并提交测绘图经甲方确认。

## 设备交付安装后，乙方进行一次安全使用技术培训，指导设备的操控方法和注意事项。设备的在线使用由招标单位负责。

## 对于本设备在使用、维护过程中产生的固态、液态或其他类废物，乙方不负责回收，由甲方负责处理。

## 质保期内如发生使用不当（撞击或铁水侵蚀等状况）导致设备损坏，卖方将按市场价收取维修或更换费用，但不得影响验收时间或质保时间。