高线短应力线轧机技术要求

一、技术规格和功能描述

| 位置与功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短应力线轧机，同一规格的轧机装配，水平/立式可以互换。 |  |  |  |
| 组成 |  |  |  |
| .a- 拉杆装配 .b- 轧辊装配 .c- 压下装置 |  | .d- 轧机机座装配 .e- 导卫梁 .f- 轴向调整装置 |  |
| 结构描述 |  |  |  |
| .a- 拉杆装配 - 四根带螺纹的拉杆贯穿支撑及轴承座； - 平衡采用反挂式碟行弹性胶体 |  | .b-轧辊装配 - 四列圆柱滚子轴承+止推轴承+轴承座+轧辊； |  |
| .c-压下装置 - 液压马达/手动对称或单侧调整轧辊辊缝 - 焊接箱体，蜗杆-蜗轮-齿轮传动 |  | .d- 导卫梁 - 焊接结构，螺栓安装在轧机的出入口 - 燕尾槽+平键固定导卫，螺杆驱动导卫水平移动对准轧槽； |  |
| .e- 轧机机座装配 - 通过活螺栓连接轧机本体，随轧机一起整体更换。 - 焊接钢结构 |  | .f- 轴向调整装置 - 安装在操作侧上轧辊装配，蜗杆-齿轮套式轴向调整装置； |  |
| 轧机机芯示意图 拉杆装配 轧辊装配 导卫支架 轧机机座 压下装置 轴向调整 |  |  |  |
| 特殊说明 |  |  |  |
| 轧辊轴承 ——国产优质； 润滑型式 ——油气润滑; 拉 杆 ——材质锻件40CrNiMo，镀铬0.02mm； 承压套 ——螺栓间距不动，考虑开口度后适当加厚，将密封位远离应力集中处； 轴承座 ——轴承座（辊箱）材质ZG35CrMo，调质，硬度达到图纸要求； 润滑油 ——轧机轴承座及压下箱体内加满润滑脂； 轧机机座 ——7860轧机四周钢板由40改为50，在与支撑块连接处加强； 导卫横梁 ——（不采购） 互换性 ——与在线轧机完全互换。 其他要求 —— 1）现有轧机750机型易出现辊窜，需供方技术改造，消除缺陷；2）现有轧机750机型机架与轧机底座之间止动性差，接触点小，需供方技术改造，消除缺陷。 |  |  |  |
| 技术特点 |  |  |  |
| - 轧机的开口度大； - 采用蝶形弹性阻尼体的反挂式平衡装置； - 采用球面自适应防轴窜装置； - 采用新型的三级密封系统，带补偿的迷宫密封+Z型防尘密封+轴用旋转密封； - 轧机承受的倾翻力矩大； |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |
| 机型 | ZJD-7860-V |  |  |
| 轧辊直径 | mm |  | Ø650/Ø750 |
| 辊颈直径 | mm |  | Ø300 |
| 辊身长度 | mm |  | 1000 |
| 轧制力 | kN |  | 3100 |
| 轧机横移距离 | mm |  | ±360 |
| 轴向调整量 | mm |  | ±3 |
| 包含：轧辊装配、拉杆装配、压下装置、轧机机座、轴向调整装置、机上配管（含集中润滑管、轧辊冷却水管）等全套设备。 不包含：轧辊、轧机轴承。 |  |  |  |

二、供货设备明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZJD-7860-V轧机装配 | 套 | 4 | 短应力线轧机 |

三、技术保证值

供方保证提供的设备符合本技术附件规定的性能，完全符合现场轧机设计图纸尺寸要求（与现场轧机整体及各零部件互换）。

1、设备通用性能保证：

| 序号 | 项目内容 | 要求 | 数值 | 单位 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械噪音 | ≤ | 85 | dB | 噪音仪 |
| 2 | 滚动轴承温升 | ≤ | 45 | ℃ | 温度计 |
| 3 | 滚动轴承温度 | ≤ | 80 | ℃ | 温度计 |

2、整机功能参数：

1）轧辊轴向调整量：±3mm

2）轧辊轴向窜动量：≦0.1 mm

3）轧机的弹跳值： ≦0.25 mm