小棒610短应力线轧机技术要求

- 技术规格和功能描述

- 1、拉杆装配：

1）四根带螺纹的拉杆贯穿支撑及轴承座。

- 2）平衡采用弹性阻尼体。

2、轧辊装配：

- 四列圆柱滚子轴承+止推轴承+轴承座+轧辊

3、压下装置：

1）液压马达/手动对称或单侧调整轧辊辊缝。

- 2）焊接箱体，蜗杆-蜗轮-齿轮传动。

4、导卫梁：（不采购）

1）焊接结构，螺栓安装在轧机的出入口。

- 2）燕尾槽+平键固定导卫，螺杆驱动导卫水平移动对准轧槽。

5、轧机机座装配：

1）通过活螺栓连接轧机本体，随轧机一起整体更换。

2）焊接钢结构

6、轴向调整装置：

安装在操作侧上轧辊装配，蜗杆-齿轮套式轴向调整装置，轴向调整两处螺纹可以分别对调，消除轴向间隙。

7、特殊说明：

A、润滑型式——油气润滑;

轴承、液压马达、弹性阻尼器等选用国内名牌产品（考虑与现场互换，买方确认。）

满足油气润滑要求（操作侧4*2，传动侧3*2，共14个润滑点，分配器共20个点，含托架轴承及导位轴承润滑）。

B、拉  杆——材质锻件42CrMo，轧机四根立柱表面密封接触位置需镀铬处理（镀铬厚度0.01-0.02 mm），保证表面的耐磨、防腐蚀性。其它地方表面整体渗氮，渗氮厚度不小于0.3mm。外圆精度等级6级，螺纹精度6级，可完全互换。

C、铜螺母——材质ZCuSn10Zn2，螺纹精度7级；与拉杆螺纹的侧隙及顶隙≦0.10；可完全互换。

D、球面垫——材质GCr15，调质、淬火。

E、承压套——螺栓间距不动，考虑开口度后适当加厚，将密封位远离应力集中处。

F、轴承座——轴承座（辊箱）材质ZG35CrMo，调质，硬度达到图纸要求；轧机传动侧油气润滑孔增加一个，达到3个润滑孔。

D、润滑油  ——轧机压下箱体内加满润滑脂。

H、轧机机座——轧机四周钢板厚50MM，在与支撑块连接处加强；

- I、互换性  ——与在线轧机完全互换。（无法实现互换的部分，卖方免费提供一套备件，否则买方执行无条件退货协议）；

- J、轧机压下辊缝调整装置的箱体采用整体铸件，按700轧机压下制作，内部轴承选用进口轴承。

610轧机：

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机型 | 610轧机 |  |
| 轧辊直径 | mm | Ø610/Ø520 |
| 辊颈直径 | mm | Ø280 |
| 辊身长度 | mm | 760 |
| 轴向调整量 | mm | ±3 |
| 最大轧制力 | t | 285.57 |
| 最大轧制力矩 | t-m | 31.56 |
| 供货范围 |  |  |
| 包含：轧辊装配、拉杆装配、压下装置、轧机机座、轴向调整装置、机上配管（含集中润滑管、轧辊冷却水管）。 不包含：轧辊、轧机轴承 |  |  |

- 供货设备明细及供货范围

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610轧机装配 | 套 | 4 | 短应力线轧机 （轧机总成含轧机机座） |

- 三、技术保证值

卖方保证由卖方负责的供货设备制造、涂漆等符合国家及行业现行的有关标准，提供的合同设备符合本技术附件规定的性能及设计图纸要求。在工程单体调试及冷、热负荷试车、试生产阶段由买方对卖方负责范围内的项目进行考核，作为技术保证的前提，为此卖方对卖方所供设备在考核中的指标等作如下保证和承诺。

1、设备通用性能保证：

表1   设备通用性能保证

| 序号 | 项目内容 | 要求 | 数值 | 单位 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械噪音 | ≤ | 85 | dB | 噪音仪 |
| 2 | 滚动轴承温升 | ≤ | 45 | ℃ | 温度计 |
| 3 | 滚动轴承温度 | ≤ | 80 | ℃ | 温度计 |

2、整机功能参数：

1）轧辊轴向调整量：±3mm

2）轧辊轴向窜动量：≦0.07 mm

3）轧机的弹跳值： ≦0.2 mm

四. 轧机验收

1、到货后厂家、车间人员当场进行实际测量，并填写测量验收单，使用车间规定的测量方法，测量环境为：精轧轧制温度≥900摄氏度，成品速度介于9米~18米，以成品、K2、K4架次为准，要求：

1）轧辊轴向窜动量：≦0.07 mm（在线实测）

- 2）轧机的弹跳值： ≦0.2mm（在线实测）

- 正常在线使用一年后，再进行测量要求满足：

- 1）轧辊轴向窜动量：≦0.07 mm（在线实测）

- 2）轧机的弹跳值： ≦0.2mm（在线实测）

2、若新轧机经检测发现达不到上述保证要求，卖方应在接到买方通知派人3日内到达，处理周期不超1月，每超1月扣5%总价金额，无法修复的作换货或退货处理。若第二次处理后仍然达不到要求，考核总金额10%。若三次维修处理依然达不到要求，无条件进行退换货。

3、轧机最终验收合格时间以在线服役一年为时间节点，在线服役一年内，出现任何异常达不到以上技术标准的，由厂家负责进行处理。