小棒车间连轧减速机招标技术平台

- 制作范围：

减速机总成

1）14#减速机 参数：速比i=２.３,传动方式：直流电机单独传动1000kw,转速600/1500rpm.

二、相关要求如下：

1、保证整机互换。

2、14#箱体一级轴增加观察孔。

3、减速机润滑油管设置为两套，其中内置油管一路，外置油管一路。

4、回油管路根据现场实际制造，与现场回油管一致。

5、齿轮齿形及齿轮精度等级：所有齿轮件均采用渗碳淬火磨齿工艺，表面硬度HRC58-62，所有圆柱齿轮及齿轮轴由德国最新成型磨齿机磨齿，精度6级，所有螺伞齿轮由螺伞磨齿机磨齿，精度6级。

6、材料：轧机齿轮箱齿轮及齿轮轴采用17Cr2Ni2MoA或20CrNi2MoA、、渗碳淬火，齿面硬度HRC58~62，有效硬化层深度按JB/T7516-1994，齿芯部硬度33~42HRC。齿轮精度按GB6级。光轴及键材料采用42CrMoA，调质处理。锥齿轮采用克林根贝尔等高齿型。圆柱齿轮采用渐开线圆柱斜齿轮。

7、润滑方式：稀油强制润滑，每对齿轮由一组喷嘴ø6（专业厂家制造）供油，保证齿轮啮合的润滑及冷却，供油点在啮合入口侧；应保证每个轴承单独供油润滑、冷却。齿轮箱内置润滑管及管件采用不锈钢材质（304），进油配压力和流量传感器（压力、流量传感器选用：进口品牌）。进油口带防振电接点压力表（压力表安装在阀门与箱体之间）、油流指示器和截止阀。进油口、出油口带成对联结法兰，回油口应设置在箱体最低点，回油通径应与甲方现场使用的回油管道适配。

8、减速机Ⅰ级、Ⅱ级轴两侧配震动及温度传感器（一体式），进口知名品牌及相应的配套显示系统，电气提供与现场一致的型号。

9、箱体为钢板焊接结构，经二次回火、二次喷丸处理。轴承座材料采用ZG25制作，其余部分材料用Q235A钢板，钢板按Ra25下料加工（数控切割），周边去毛刺。轴承座及主要承载零部件须进行超声波探伤。各级啮合齿轮处均设有合适的窥视孔，窥视孔的配置应方便检查齿轮啮合处及轴承的润滑情况，窥视孔应足够大。箱体设置透气装置。箱体外配管油管全部为不锈钢材质。

10、联接螺栓：联接螺栓及螺母强度级别不低于8.8级，输出轴配鼓形齿联轴器，压盖螺栓加大加密。

11、齿轮箱密封：采用迷宫和甩油环结合的非接触性机械密封，同时保证输出轴齿形不发生变化,尤其是高速轴采用甩油环迷宫式，但在外部端盖上要车一道槽，加装盘根填料，做好二次防漏油,油管接头孔径∮6mm，要保证接头孔径内外一致，不允许外大内小。

12、减速机轴承选用进口一流品牌。减速机内部轴承必须要求为铜保持架。

13、各视孔盖密封要求为皮垫，不允许打胶。

14、一轴前端盖外一圈固定螺栓加大加密，由M16变为M20，由6条变为8条。

14、整机供货时输出轴需安装万向节传动齿头，传动齿头由甲方提供，配套法兰压板由乙方提供。