中棒2#冷床改造方案

1、由快速冷床改造为逐步前进带矫直功能。

2、改造项目为：前冷床动台面偏心轮改造，要求偏心轮偏心距为62.5mm，动齿板、静齿板和矫直板整体改造更换，矫直板统一改造成3m，具体项目如下：

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中棒2#冷床区域改造 |  |
| 1.1 | 矫直板、静齿板、动齿板设计 | 矫直板、齿条加宽改造，约有矫直板19块、前后冷床动齿条36块、前后冷床静齿条38块，需现场实际设计。 |
| 1.2 | 偏心轮、动平衡梁、长轴、联轴器、底梁、底座等设计 | 偏心轮偏心距改为62.5MM，其它设计根据现场实际测量。 |

注：矫直板、动静齿条、静梁框架、动平衡梁、凸轮、长轴、接手需重新制作、动静齿条齿形和矫直板一致，立柱利旧。

- 必须到现场进行交流，设计方案得到现场认可后方可报名参标。