关于变压吸附制氧装置的变更公告

- 因我公司生产经营需要，现对变压吸附制氧装置技术规格书做变更。

- 后附新版技术规格书。

- 原招标文件其他资料不变。

- 由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2022年4月2日16：00。开标日期变更为2022年4月7日9：00。

- 由此给各单位带来不便，敬请谅解！

- 芜湖新兴铸管有限责任公司

- 招标办

- 联系人：谢金林18055375917

- 邮   箱：whxxzg001@qq.com

- 2022年03月18日

芜湖新兴铸管有限责任公司

变压吸附制氧项目

技术规格书

编  制：

审  核：

会  签：

批  准：

2022年3月18日

公司现有氧气产量不能满足生产需求，为保障生产，购买液氧进行汽化补充，而外购液氧成本高。现计划新建一套7500Nm3/h、氧含量80%变压吸附制氧装置。

本文件是芜湖新兴铸管有限责任公司变压吸附制氧项目的技术要求。

# 一、项目建设内容

本项目新建7500Nm3/h、氧含量80%变压吸附制氧装置1套。包括罗茨风机、真空泵、电机、阀门、吸附塔（含吸附剂）、缓冲罐、电气、仪表、控制系统等。

产品参数表

| 氧气产量 | 7500Nm3/h，折纯氧为6000m3/h（0℃，101.3kpa） |
| --- | --- |
| 氧气纯度 | ≥80%（体积浓度） |
| 产品气输出压力 | 10-20kpa（G） |

本项目拟建设位置如下图。按照2套7500/80变压吸附制氧装置规划设计，预留1套位置。

项目拟建设位置红线图

# 二、买卖双方负责范围

1、卖方负责红线范围内所有设备、阀门、管路、仪表、钢构（梯子平台等）、控制等供货、安装、调试。

2、买方负责土建设计、施工，包括厂房（含照明）、设备基础、桩基、消音工程等。卖方提供详细设计条件。

3、买方负责消防、通风设计、供货、安装施工。卖方提供详细设计条件。

4、买方负责将高、低压电源接至卖方配电柜。卖方负责配电柜至各设备的电缆供货安装。卖方提供电源资料。

5、买方负责将介质管道（水、气）接至红线外1米范围内。卖方负责接至各使用点。卖方提供介质管道资料。

6、卖方负责整套系统的调试、培训。

7、卖方负责编写和修改本项目安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇至评审通过。

买卖双方分交表             S---卖方   B---买方

| 序 号 | 项 目 | 设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场 指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 厂房、设备基础 | B | B | B | B | B |
| 1.2 | 桩基 | B | B | B | B | B |
| 1.3 | 消音工程 | B | B | B | S/B | S/B |
| 二 | 主要设备及附属管道、阀门、钢构 | S | S | S | S | S |
| 三 | 仪表、控制系统 | S | S | S | S | S |
| 四 | 电气系统 | S | S | S | S | S |
| 五 | 消防、通风 | B | B | B | S/B | B |
| 六 | 介质外线（红线外） | B | B | B | S/B | B |
| 七 | 电力外线 | B | B | B | S/B | B |

# 三、工艺方案

原料空气由入口空气过滤器除去灰尘等，经罗茨鼓风机增压后进入吸附塔，空气中的H2O、CO2、N2被塔内吸附剂吸附，由于O2吸附量较少，不断在气相中富集，并从吸附塔出口排出，进入缓冲罐，然后供用户使用。吸附的H2O、CO2、N2通过真空泵降压从吸附剂中解析，从而达到循环利用的目的。

整套制氧装置设计两台吸附器，一台吸附生产氧气，一台解析，从而实现了连续供氧的目的。

用户

图2    工艺流程简图

# 四、主要工艺参数及设备

1、工艺参数要求

| 序号 | 项目 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气产量 | 7500Nm3/h | （折纯氧为6000m3/h） |
| 2 | 氧气纯度 | ≥80% | 正常运转 |
| 3 | 氧气送出压力 | 10-20kPa | 须满足用户需求 |
| 4 | 启动时间 | 初次开机：≤30min； 正常停机后启动：≤20min | 要求正常停机后启动5min内达到70%浓度 |
| 5 | 电单耗 | 制氧有功单耗（额定负荷）≤0.32kwh/Nm3 | 折合100%纯氧计，仅包含风机及真空泵用电，不含仪电、公辅等电耗， |
| 6 | 操作范围 | 50%-100% |  |
| 7 | 装置噪音 | 制氧站界区外1米≤80dB | 满足国标«GB/T50087-2013工业企业噪声控制设计规范» |

2、卖方主要供货设备

| 以上为主要设备，卖方负责变压吸附制氧装置系统的完整性，投标文件中需列出所有设备，并注明品牌、参数、配置、材质等。 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 |  | 1台 | 配套仪表、弹性接头、联轴器及其防护罩、调整垫铁、地脚螺栓等 |
| 2 | 罗茨真空泵 |  | 1台 | 配套仪表、密封水接管、波纹管接头、联轴器及其防护罩、调整垫铁、地脚螺栓等 |
| 3 | 双轴伸高效电机 | 参考功率2500kW，10kV | 1台 | 滚动轴承，防护等级IP54，绝缘F，配套轴承测温2只、绕组测温6只、钢底座1套 |
| 4 | 阀门 |  |  | 红线范围内所有阀门，包括专用程控阀、调节阀、手动阀等 |
| 5 | 过滤器 |  |  | 过滤精度＜10μm |
| 6 | 换热器 |  |  | 翅片式（壳体Q345R，不锈钢管+铝翅片）需带漏水检测，有冷却后的空气、水的温度检测，冷却水冷却后需降至至45℃以下 |
| 7 | 径向吸附塔 |  |  | Q345R,壁厚≥16mm，丝网隔层材质采用S31603 |
| 8 | 吸附剂 | 纯锂基制氧吸附剂、脱水吸附剂 |  | 首次装填的全部吸附剂，其中锂基制氧吸附剂≥65吨、脱水吸附剂≥12吨 |
| 9 | 缓冲罐 |  |  | Q235B，壁厚≥12mm |
| 10 | 消音器 |  |  |  |
| 11 | 仪表气罐 |  |  | 含压力容器、附件证件等 |
| 12 | 电气系统 |  |  | 高低压配电柜、UPS电源等 |
| 13 | 仪控系统 |  |  | 仪表、控制系统 |

3、使用寿命要求

| 序号 | 项目 | 寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附剂 | 10年 | 正常使用 |
| 2 | 气动阀门 | 10年 | 正常使用，易损件（电磁阀、密封件等）除外 |
| 3 | 阀门密封件 | 200万次 | 正常使用 （阀门执行机构、电磁阀等配件采用原装进口） |
| 4 | 非标设备 | 15年 | 正常使用，吸附塔、缓冲罐等 |
| 5 | 风机、真空泵 | 10年 | 正常使用 |

自项目竣工之日起计算，凡未达以上寿命的，由卖方负责免费更换。

# 五、技术要求

1、设备要求

1）罗茨风机、真空泵、电机

- 罗茨风机附件包含波纹管接头，弹性接头等必要附件。

- 高压电动机要配套2个轴承温度和6个定子温度检测仪表，检测仪表信号远传进 DCS 进行显示和控制。高压电动机要求配磁平衡差动保护。

- 罗茨鼓风机与罗茨真空泵用双轴伸电机驱动。

- 风机和真空泵须配套轴承温度监测仪表和振动检测仪表和控制。测振、测温在DCS上位机显示；每台罗茨机至少需要配置2个测振元件。

- 鼓风机组包含以下附件：进气过滤器、进气弹性接头、排气波纹伸缩节、排气弹性接头、消音器、联轴器及防护罩、调整垫铁和地脚螺栓等。

- 真空泵组包含如下附件：密封水接管、波纹管接头、密封水分布器、联轴器及其防护罩、调整垫铁和地脚螺栓等。

2）阀门

- 程控阀门采用适用于变压吸附制氧的专用双偏心气动蝶阀，要求阀门性能先进、动作灵敏，阀门动作时间＜1S、运行可靠；

- 气动蝶阀动作频次：20~22秒/次（开关各算1次）（用点气压≥0.65MPa时）。

- 流体介质：空气或常温氧气。

- 阀轴与气缸必须采用双键槽套筒连接，套筒采用电火花工艺加工处理，保证连接处紧密。

- 气动阀门配套执行机构采用进口品牌；

- 电磁阀等气动元件采用进口品牌；

- 调节阀定位器为智能定位器，采用进口品牌带回馈；

- 配套变压吸附切换阀和调节阀需提供5年以上阀门使用案例，附相关合同。

- 所有阀门均采用原装进口品牌，提供进口报关单。

- 所有阀门及其附属气动元件卖方全部成套供应，卖方为所供阀门的完整性、合理性和先进性、安全性负责。

3）吸附剂

- VPSA 制氧吸附剂采用纯锂基吸附剂，锂基吸附剂用量须≥65吨。禁止采用钙基制氧吸附剂或钙锂吸附剂混装代替纯锂基制氧吸附剂，吸附剂整体使用寿命保障使用不得低于10 年，须提供投标所用吸附剂连续使用的业绩证明；

- 制氧专用高效锂基吸附剂，先成型，再锂交水洗，最后烘干，粒径均一，直径在1.2mm-1.7mm之间，无粉化、不落尘；

- 脱水吸附剂分为锂基制氧吸附剂和脱水吸附剂，设备厂家必须明确二种吸附剂的生产厂家和数量，交货时以磅单为准，吸附剂成分或数量造假视为装置不合格，验收不予结算；

- 投标文件中必须提供至少3项类似项目的分子筛业绩证明材料，质保期内分子筛性能下降，由卖方负责免费更换 。

- 制氧吸附剂和预处理吸附剂进场前需经过买方过磅。

4）其他设备

- 吸附塔须采用1组共计2个径向塔模式，便于整套装置负荷调节，必须明确吸附塔结构尺寸，必须明确装填的施工保证措施及压紧措施。

- 水冷换热器要求要有漏水检测和报警，要求有冷却后的空气的温度检测。

2、电气系统要求

包括：高压进线柜、高压PT柜、高压馈线柜、固态软启柜、三防操作柱、低压进线柜、低压配电柜、UPS电源柜（10KVA 0.5h）等。

1）由于公司地处长江中下游常年湿度较大、地下水较多，高压低配电室、直流屏、软起室在条件允许的情况下设置在二楼；如果现场不具备条件，位于一楼的各配电室需距离地平面抬高800mm。室内需按照电气标准化设置五防一通、烟感等设施。

2）高低压配电室、直流屏（含铅酸蓄电池）、软起室需隔开独立，不能同处一室。

3）高压柜要求：10kV系统为中性点非直接接地系统。

卖方提供设备采用最新版本的GB国家标准、DL电力行业标准、IEC标准、国际单位制(SI)的清单，包括标准号（含发布时间）和标准名称。相关的部分标准列举如下：

IEC62271-200       1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC60694-2002      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

IEC62271-100       高压交流断路器

IEC60129           交流高压隔离开关和接地开关

IEC-60044-1        电流互感器

IEC-60044-2        电压互感器

IEC-60099-4        交流系统用无间隙金属氧化物避雷器

GB11022-2020       高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB3906-2020        3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备

GB1984-2014        交流高压断路器

DL/T403-2017	      高压交流真空断路器

DL/T486-2021       高压交流隔离开关和接地开关

DL/T404-2018       3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T1538-2016      电力变压器用真空有载分接开关使用导则

DL/T593-2016       高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

高压低设备技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源进线柜 | KYN28A-12/2000-40kA | 柜内需配置9点测温、温湿度装置，信号数据传至柜面开关智能操控装置进行数显，具备通讯远传功能。 |
| 2 | PT消谐过电压抑制柜 |  | 电压互感器需为全绝缘、抗谐振型产品；配置一次、二次消谐器。 |
| 3 | 电机出线柜 | KYN28A-12/1250-40kA | 要求同工作电源进线柜（采用软起动方式，需配置星点柜） |
| 4 | 备用出线柜 | KYN28A-12/1250-40kA | 要求同工作电源进线柜 |
| 5 | 直流屏 | 100Ah |  |
| 6 | 高压软起 |  | 采用一体化降补固态软起动装置； |
| 7 | 低压设备 |  | 产品选用国际知名品牌（产品型号为最新型号） |

备注开关柜一次部分要求：

- 进线开关柜上下需有排风扇，柜内需有加热、自动除湿装置。

- 出线开关柜顶部需有排风扇，柜内需有加热、自动除湿装置。

- 高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

- 高压开关柜有坚固的框架，用敷铝锌板或冷轧钢板，厚度≥2.0mm，框架结构，使开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不损坏。

- 高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜间（或隔室间）的隔离措施，如果同时也起绝缘支撑作用，除用阻燃材料制成外，还必须通过绝缘强度的验证试验。

- 开关柜的各室均有与壳体相同的防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害，压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下压力出口打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。

- 开关柜应具有可靠的“五防闭锁措施”，能有效地防止误操作。

- 开关柜外壳的防护等级为IP4X（10kV固定式高压开关柜防护等级为IP3X）， 断路器室门打开时为IP2X。

- 开关柜是金属外壳，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，电缆连接在柜的后下部进行，电缆室应有足够的空间。普通电缆出线柜应可接入3根3芯或9根单芯高压电缆，专用电缆出线柜应至少可接入9根3芯高压电缆。

- 所有用螺栓固定的主母线和分支母线接头及所有载流导体的螺接处，对铜导体镀银或搪锡压花，并保证其温升不超过标准值。在长期使用环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于四个螺栓。每个接点进行接触电阻测试，以保证母线接触可靠。

- 母线排列顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：

第一相U		黄色

第二相V		绿色

第三相W		红色

- 开关柜内除配置主母线外，还应设置小母线。小母线采用Φ6的热缩绝缘紫铜棒，并延伸至整列开关柜长度，小母线应有单独的隔离小室。

- 开关柜应设有观察电缆及接地开关状态的观察窗。观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃。

- 手车在柜体中应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地。为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及挡板，并能自动进行开闭。

- 开关柜前门上应设有断路器机械的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器或接触器的分合闸状态。

- 开关柜应有以下联锁：

只有当断路器处于分闸位置时，手车方能抽出或插入。

只有当手车处于工作位置和试验位置时，才可以操作断路器。

只有当手车处于试验位置时，才能拔下二次插头。

沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜排，且电流密度在规定的接地故障时不超过200A/mm2,最小截面不得小于100 mm²，该接地导体设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。避雷器接地必须单独引至接地网。

需配置微机保护后台监控。

3、仪控系统要求

- 能源介质需配备计量设备，计量设备带温压补偿；计量设备安装必须满足流量计安装规范，设计时满足直管段要求；水计量使用电磁流量计；其余气体介质计量使用平衡流量计；计量流量计需带型式批准证书（准确度等级0.5级），涉及到压力管道的流量计需带特种设备质量监督检验证书。

- 测量腐蚀性介质时，应选用有防腐蚀措施的仪表；防爆区域需选用防爆设备。

- 气动调节型执行机构、气源管需用金属管连接、带阀门反馈输出，气动三联件、保位阀等。

- 现场所有仪表电缆使用阻燃型计算机电缆；控制电缆选用阻燃型控制电缆；桥架统一使用加强型玻璃钢桥架；桥架应架空敷设、避免电缆沟敷设；如需电缆沟敷设需采用混凝土结构，设置集水井、自动排水泵。

- 所有室外汽水仪表按照规范设计仪表和取压管伴热保温，有设计图纸、取压

- 管不宜过长，变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱。

- 室外仪表箱柜使用防护等级不低于 IP54、材质不低于 304 不锈钢仪表箱柜，

- 所有超过平面 2 米高空需检修操作的设备，配备安全平台。

4、控制系统要求

控制系统选用用国产优质DCS控制系统，该系统具有开放体系结构的通信网络、操作系统和标准的控制组态工具；DCS配置冗余数据网络、冗余电源和冗余控制器（DPU）；每套DPU所带I/O点数（含备用点）不大于500点，备用点数调试后不少于15%，提供开放式OPC协议和通讯接口、数据引入现有能控系统。

DCS控制系统配置两台操作员站（其中一台兼工程师站）、两台历史服务器；两台历史服务器组装成柜柜体尺寸和DCS柜深*高保持一致。

DCS系统模拟量信号需配置隔离器、防爆危险区域需配置安全栅；每个隔离器、安全栅需配独立的电源开关（1A）。

DCS系统配置220VAC容量10KVA不间断电源（UPS）：UPS配备输入、输出双隔离；冷却风扇过滤网、可实时清理；外置旁路维修开关；后备时间不小于60分钟；UPS独立组柜，配套STS无扰切换装置，切换时间小于8ms，柜体尺寸和DCS柜深*高保持一致，实现UPS出现故障时可正常供电，UPS、STS状态监测引入控制系统。

DCS系统使用双路电源供电、配置系统电源柜；系统电源柜接受一路来自UPS电源柜电源、一路厂电；给控制系统、操作员站、工程师站、历史服务器等提供电源。

操作员站和服务器配置：i5-11400处理器、16G内存、 256GSSD+1T硬盘，27寸显示器 2K高清曲面144Hz（背面需带安装孔）、双网卡、每台配置一台30W音箱。

DCS控制系统柜设置电子设备间、历史服务器柜放置电子设备间内；操作员站放置现有集控操作室内；通讯要求：采用冗余通讯、不同路径、通过工业交换机（至少8电2光口）、铠装单模光缆接入现有集控设备间。

5、噪声治理要求

本项目设备正常运行时，装置主要噪声源来自鼓风机、真空泵、气动阀门等，为防设备噪声向外界辐射，减少对装置对噪音敏感处的影响，需制定治理方案。

1) 经降噪施工完毕后，靠近厂房外 1.0m 噪声 80dB(A)的要求。测试方法按照《工企业噪声检测规范》执行，测试时排除背景噪声干扰。

2) 经降噪治理后不影响风机的正常运行，并便于风机的正常维护、检修与检查。

# 六、验收与考核

项目性能考核验收指标：

1、氧气产量（额定负荷）：≥7500Nm3/h（0℃，101.3kPa）；

氧气浓度：≥80%（Vol.）；

氧气出口压力：10-20kPa。

2、平均有功电耗（额定负荷）：≤0.32kwh/Nm3，折合纯氧计算（罗茨风机、罗茨真空泵用电，制氧设备满负荷运行时）。在0.32kwh/Nm3基础上，每超过0.01kwh/Nm3买方从卖方工程款中扣除100万元并不予办理验收。

3、调节范围：50～100%

4、噪音：厂房外1米≤80dB，排除环境噪声影响。

在满负荷条件下对装置进行三天性能考核验收，以连续稳定达到考核指标为准。性能考核内容规定的指标（三天的平均值）同时满足考核指标，则认为验收合格，否则视为不合格。如性能考核过程中指标验收结果不合格，卖方应继续整改直至验收合格。

# 七、售后与技术服务

1、质保期：装置调试验收合格后12个月或卖方所供设备运输到买方现场（不含吸附剂）后18个月，以先到时间为准。

2、卖方应在规定的时间内，提供所需数量的设备和备件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务。

3、为保证买方人员在本装置移交后，能进行正常操作、使用和维修，卖方对买方进行一次不计费的现场培训，参训人员和人数由买方确定。

4、卖方对本制氧装置实行终身技术服务，并提供免费电话技术支持服务。

5、卖方对本制氧装置的总体性能保证，并对卖方供货的各设备性能保证。

6、在质保期内，如卖方所供设备不能使本制氧装置满足性能指标要求，卖方将免费对所供设备产品进行维修或更换，以达到合同规定的性能指标。

7、在质保期外，卖方长期提供价格优惠的现场技术服务和产品备品备件，并保证在最短供货期内供货。

8、在质保期内，卖方对制氧装置内设备免费提供一次全面检测或调整。

9、在质保期内，本制氧装置如发生影响生产的紧急故障，在接到买方通知后，卖方应在2小时内给予回应，或根据实际需要在12小时内派出有经验的售后服务人员前往现场处理问题

# 八、其他要求

1、卖方投标前须与买方进行技术交流，根据现场情况制定详细方案。

2、变压吸附制氧装置在质保期内，因卖方的软件或硬件质量引起的故障，均由卖方无偿负责处理。为保证变压吸附制氧设备的质量，卖方应有完善的质量保证体系，这些体系应符合GB/T19000或ISO9000)系列的要求。卖方应提供产品质保体系的文件及认证证书。

3、卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4、卖方应提供外购件详细清单，清单中依次说明型号、数量、生产厂家等内容。

5、卖方提供的成套制氧装置是最终产品，该产品的设计、制造和配置应达到国内同行业先进水平，其性能参数、外观、操作、维修、备件和服务都应达到规定的要求，在规定的操作条件下，设备应能全负荷、连续 、安全 、稳定地运行，无故障连续操作时间≥8500小时/年。

6、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本技术规格书和相关的国际、国内工业标准的优质的全套产品。卖方可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表。

7、本技术规格书要求的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，双方协商解决。

8、在设备安装过程中及质保期以内，如发生制造质量问题，应由卖方免费修理或更换并赔偿相应损失；若因保管不当使设备损伤，由卖方协助解决有关问题，做好技术服务。

9、卖方对供货范围内设备（含辅助系统）的总体性能负有全责，应满足运行需要。

10、卖方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册及所有相关资料均采用中文编制（含可编辑、修改的电子文档），文件和图纸资料及测量仪表中所使用单位为国际单位制（SI）。

11、所有电机不得采用国家淘汰目录内产品。

12、按照两套进行统一设计，按照两套出规划图。

13、所有设备配置要分项报价。

14、从签订设备采购合同之日起计算，土建设计周期不超过30天，设备供货安装总工期不超过6个月。

# 九、建安要求

1、建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：无预付款；发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

2、建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若承包人达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向发包人支付违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。

3、本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

4、施工期间承包人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人支付违约金500元。

5、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

6、承包人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

7、发包人、承包人方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。

# 十、对投标人资质要求

开标前投标人需与业主在施工方案及布置上进行技术交流。

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）具备承担本项目的资金及资信能力；

（3）投标人具备资质满足以下要求：

安装资质：冶金工程施工总承包贰级及以上资质或石油化工工程施工总承包贰级及以上资质；

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票；

（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

（7）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）投标人中标后，不能再进行非法转包。

（9）项目经理至少具有机电工程专业二级建造师注册人员。

投标方需提供近5年内变压吸附制氧项目业绩证明材料，且不少于3份。